Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.

din                                       2010

REGULAMENTUL PRIVIND

transportarea în siguranţă a materialelor radioactive

Capitolul  I

Cerinţe generale de transportare în siguranţă a materialelor radioactive

Secţiunea 1.  Obiectiv şi domeniu de aplicare

Cerinţele regulamentului privind transportarea în siguranţă a materialelor radioactive reprezintă implementarea pe plan naţional a reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) de la Viena referitor la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive (REGULATIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIAL 2009 Edition (Revised) Safety Standards Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised)), unor prevederi ale Directivei Consiliului Europei 96/29/EURATOM din 13 mai 1996 de stabilire a standardelor de siguranţă de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante, Jurnalul oficial NO. L 159, 29.6/1996 şi ale Acordului European referitor la Transportul Internaţional Rutier al mărfurilor periculoase (ADR-2009, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), ECE/TRANS/202, Vol. I and II. Aderat prin Hotărârea. Parlamentului. nr.44-XIV din 04.06.98 şi este elaborat întru organizarea executării prevederilor legii nr. 111-XVI din 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice.

1. Regulamentul privind transportarea în siguranţă al materialelor radioactive (în continuare regulament) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi securităţii transportării de materiale radioactive în scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a persoanelor, lucrătorilor, populaţiei, bunurilor şi mediului înconjurător în timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care le presupune transportarea materialelor radioactive.

2. Prezentul regulament stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru transportarea în siguranţă al materialelor radioactive.

3. Obiectivul acestui regulament îl prezintă protecţia populaţiei, lucrătorilor şi a bunurilor materiale şi a mediului înconjurător contra efectelor radiaţiilor ionizante pe toata durata transportării materialelor radioactive. Această protecţie este asigurată prin îndeplinirea următoarelor cerinţe:

- izolarea conţinutului radioactiv;

- controlul intensităţii radiaţiei pe suprafeţele exterioare ale coletului de transportare;

- prevenirea criticităţii materialului nuclear;

- prevenirea deteriorării coletului datorate acţiunii căldurii.

Aceste cerinţe sunt satisfăcute prin aplicarea abordării graduale asupra limitelor de conţinut pentru colete şi mijloacele de transport şi asupra standardelor de performanţă pentru modelele de colete în funcţie de riscul prezentat de conţinutul radioactiv. Aceste cerinţe sunt satisfăcute prin impunerea unor codiţii referitoare la proiectarea şi manipularea coletelor şi la întreţinerea ambalajelor, incluzând consideraţii referitoare la natura conţinutului radioactiv, cât şi prin impunerea controalelor administrative, inclusiv prin autorizările acordate de autorităţile competente.

4. În activitatea de transportare a materialelor radioactive, aplicarea prezentului regulament conduce la asigurarea securităţii radiologice a personalului implicat şi a populaţiei. Acest lucru se realizează atât prin programele de asigurare a calităţii precum şi prin măsurile de asigurare a conformităţii cu prevederile prezentului regulament.

5. Prevederile regulamentului se aplică transportării materialelor radioactive prin toate modurile de transportare: pe uscat, pe apă şi în aer şi care implică materiale radioactive, inclusiv transportarea ocazionată de utilizare a materialelor radioactive. Transportarea cuprinde toate operaţiile şi condiţiile asociate şi implicate în mişcarea materialului radioactiv. Acestea includ: proiectarea, fabricarea, întreţinerea şi reperarea ambalajelor, pregătirea, manipularea, încărcarea, expedierea, transportarea, depozitarea de tranzit, descărcarea şi recepţionarea coletelor  şi a materialelor radioactive la destinaţia finală.

În prezentul regulament se aplică o abordare gradată a standardelor de performanţă caracterizată prin trei nivele de severitate:

- condiţii obişnuite de transportare (fără incidente);

- condiţii normale de transportare (incidente minore);

- condiţii de accident.

6. Prezentul regulament nu se aplică:

- materialelor radioactive care fac parte integrată din mijlocul de transport;

- transportării de materiale radioactive în incinta organizaţiilor supuse regimului de autorizare şi unde transportarea nu implică drumurile sau căile ferate publice;

- materialelor radioactive implantate sau incorporate persoanelor sau animalelor vii în scop diagnostic sau de tratament;

- materialelor radioactive din produse de consum, după vânzarea acestora către utilizatorul final;

- materialelor naturale sau minereurilor conţinând radionuclizi naturali, care nu se intenţionează a fi procesate în scopul folosirii acestor radionuclizi şi a căror concentraţie a activităţii nu depăşeşte de 10 ori valorile specificate în pct. 22-27.

7. Prezentul regulament nu include măsuri de control cum ar fi alegerea rutei sau asigurarea protecţiei fizice, care pot fi determinate de alte cauze ne asociate de securitatea radiologică. În orice măsuri de acest gen se vor lua în consideraţie pericolele radiologice şi neradiologice fără a se abate de la standardele de siguranţă impuse de prezentul regulament.

8. La transportarea materialelor radioactive care prezintă şi alte pericole, precum şi la transportarea materialelor radioactive împreună cu alte materiale periculoase, pe lângă prevederile prezentului regulament, vor fi aplicate şi cerinţele specifice normelor sau regulamentelor de transportare pentru clasele respective de materiale periculoase în conformitate cu Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) din  30.09.1957, în vigoare pentru Republica Moldova din 14 august 1998.

Secţiunea 2. Definiţii

9. În cuprinsul prezentului regulament se folosesc următoarele definiţii:

A1 – reprezintă valoarea activităţii materialelor radioactive sub forma specială care este prezentată în anexa nr. 1, sau determinată conform prevederilor din Secţiunea IV. Ea este utilizată pentru determinarea limitelor de activitate în scopul aplicării cerinţelor prezentului regulament.

A2 – reprezintă valoarea activităţii materialelor radioactive, altele decât materialele radioactive sub formă specială, care este prezentată în anexa nr. 1 sau derivată în Secţiunea IV. Ea este utilizată pentru determinarea limitelor de activitate în scopul aplicării cerinţelor prezentului regulament.

Activitatea specifică a unui radionuclid înseamnă activitatea unităţii de masă a acelui nuclid. Activitatea specifică a unui material înseamnă activitatea unităţii de masă sau volum a acelui material în care radionuclizii sun distribuiţi în principal, în mod uniform.

Aeronavă cargo – reprezintă orice aeronavă, alta decât aeronava de pasageri, care este utilizată la transportarea mărfurilor sau altor bunuri.

Aeronavă de pasageri – reprezintă aeronava care transportă persoane, altele decât: persoanele din componenţa echipajului aeronavei respective, lucrătorii transportatorului în calitate oficială, reprezentantul autorizat al unei autorităţi naţionale relevante sau persoana care însoţeşte o expediţie.

Altă sursă relevantă – înseamnă orice material radioactiv care nu este sursa închisă, ale cărei radiaţii ionizante sunt folosite în aplicaţii medicale, veterinare, industriale, de comerţ, de cercetare sau agricultură.

Ambalaj – ansamblul de elemente componente necesare închiderii depline a conţinutului radioactiv. În particular, ambalajul poate consta din unul sau mai mulţi recipienţi, materiale absorbante, elemente constructive de distanţare, materiale de ecranare contra radiaţiilor, echipamente auxiliare pentru umplere, golire, ventilare şi protecţie la presiune, dispozitive de răcire, de amortizare a şocurilor mecanice, dispozitive de fixare şi uşurare a manipulării, de izolare termică şi dispozitive de întreţinere care sunt parte integrantă a coletului. Ambalajul poate fi o cutie, un butoi, sau un recipient similar, dar poate fi de asemenea un container de transportare, o cisternă sau un container intermediar de transportare în vrac.

Ambalajul exterior reprezintă un înveliş suplimentar, cum ar fi o cutie sau un sac, care nu necesită îndeplinirea cerinţelor pentru un container de transportare şi care este utilizat de un singur expeditor ca mijloc de facilitare a manipulării, arimării şi transportării unitare al unei expediţii formate din unul sau mai multe colete.

Aprobarea multilaterală – reprezintă aprobarea dată de către Autoritatea competentă relevantă, atât din ţara de origine a modelului sau expediţiei cât şi de către fiecare din autorităţile competente din ţările pe teritoriului cărora sau în care expediţia urmează a fi transportată. Termenul "pe teritoriului cărora sau în care", exclude în mod expres sensul de "deasupra teritoriului", adică aprobările şi cerinţele de notificare nu se aplică ţării prin al cărei spaţiu aerian se transportă materiale radioactive, cu condiţia ca să nu fie prevăzută nici o escală pe teritoriul acestei ţări.

Aprobarea unilaterală – reprezintă aprobarea de model care este dată numai de către Autoritatea competentă din ţara de origine a modelului.

Anvelopă de izolare – totalitatea părţilor componente ale ambalajului, care, conform celor specificate de proiectant, sunt destinate să asigure reţinerea materialului radioactiv în timpul transportării.

Aranjament special – acele prevederi, conform cărora pot fi efectuate expediţii de materiale radioactive care nu corespund în totalitate cerinţelor aplicabile ale prezentului regulament.

Asigurarea calităţii reprezintă un program de controale şi inspecţii aplicate de orice organizaţie sau un organism implicat în transportarea materialelor radioactive, care are scopul de a furniza încrederea adecvată că standardele de securitate prevăzute de prezentul regulament sunt realizate în practică.

Asigurarea conformităţii – reprezintă un program sistematic de măsuri aplicat de ANRANR în scopul asigurării punerii în practică şi a respectării prevederilor prezentului regulament .

Autoritatea competentă – reprezintă orice autoritate naţională sau internaţională desemnată sau astfel recunoscută, pentru oricare din scopurile prezentului regulament. (Autoritatea competentă din Republica Moldova este Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare ANRANR) instituită prin Legea nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice).

Cisternă – un container-cisternă, o cisternă portabilă, un vagon de cale ferată tip cisternă sau un recipient având o capacitate mai mare sau egală cu 450 litri pentru lichide, respectiv pulberi, granule, şlam sau solide, încărcate în stare gazoasă sau lichidă şi care ulterior se solidifică, şi o capacitate mai mare sau egală cu 1000 litri pentru gaze. Containerul-cisternă  va fi  posibil de transportat pe uscat sau pe mare sau descărcat fără îndepărtarea echipamentului de structură. Containerul-cisternă trebuie să posede elemente de stabilizare şi accesorii exterioare de fixare, şi trebuie să poată fi ridicat atunci când este plin.

Colet – ambalajul împreună cu conţinutul său radioactiv, aşa cum este prezentat de expeditor pentru transportare. Coletele trebuie să îndeplinească limitele de activitate şi limitele de material conform cerinţelor din Secţiunea IV şi să îndeplinească toate celelalte cerinţe aplicabile. Tipurile de colete sunt:

- Colet exceptat

- Colet industrial Tip 1 (Cl-1)

- Colet industrial Tip 2 (Cl-2)

- Colet industrial Tip 3 (Cl-3)

- Colet tip A

- Colet tip B (U)

- Colet tip B (M)

- Colet tip C

Coletele care conţin materiale fisile sau hexafluorura de uraniu trebuie să întrunească cerinţe suplimentare.

Contaminare radioactivă – înseamnă prezenţa substanţelor radioactive pe o suprafaţă, în cantităţi care depăşesc 0,4 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa de joasă toxicitate, sau 0,04 Bq/cm2 pentru ceilalţi emiţători alfa.

Contaminare radioactivă nefixată – reprezintă contaminarea radioactivă care poate fi îndepărtată de pe o suprafaţă în condiţii obişnuite de transportare.

Contaminare radioactivă fixată – reprezintă o contaminare radioactivă, alta decât contaminarea radioactivă nefixată.

Container de transport reprezintă un echipament de transport destinat facilitării transportării bunurilor ambalate sau neambalate, cu unul sau mai multe mijloace de transport, fără a se mai efectua operaţii intermediare, de încărcare-descărcare a acestora.

Acesta  va fi  un echipament cu închidere sigură, suficient de rigid şi rezistent pentru a face faţă utilizării repetate şi care  va fi  prevăzut cu diverse facilităţi pentru manipulare, specifice transferului între diversele mijloace de transport utilizate. Un container mic de transportare este acela, care are toate dimensiunile exterioare mai mici de 1,5 m, sau un volum interior mai mic de 3 m3. Oricare alt container de transportare este considerat ca fiind un container mare de transportare.

Containerul intermediar de transportare reprezintă un ambalaj mobil care:

- are un volum intern mai mic de 3 m3;

b) este proiectat pentru manipulare mecanică;

c) este rezistent la solicitările produse în timpul manipulării şi transportării,

conform încercărilor de performanţă;

d) este proiectat conform standardelor din Secţiunea "Recomendation on

intermediate bulk container (I.B.C's)" al documentului Naţiunilor Unite "Recomendations on the Transport of Dangerous Goods".

Conţinut radioactiv – materialul radioactiv împreună cu orice materiale contaminate radioactiv sau activate, solide, lichide sau gazoase, care se găsesc în interiorul ambalajului.

Destinatar – reprezintă orice persoană juridică sau fizică autorizată care primeşte o expediţie de materiale radioactive.

Deţinător de surse radioactive închise sau materiale radioactive înseamnă orice persoană juridică sau fizică, care, înainte de desfăşurarea expedierii, are răspunderea legală pentru aceste materiale şi intenţionează să desfăşoare o expediere către un destinatar.

Destinatarul de surse radioactive închise sau materiale radioactive înseamnă orice persoană juridică sau fizică către care asemenea materiale sunt expediate.

Emiţători alfa cu toxicitate redusă sunt: uraniu natural; uraniu sărăcit; toriul natural; uraniu-235 sau uraniu-238; toriu-232; toriu-228 şi toriu-230 când sunt conţinuţi în minereuri sau concentrate fizice sau chimice; emiţători alfa cu timp de înjumătăţire mai mic de 10 zile.

Expediţie – orice colet, ansamblu de colete sau orice încărcătură de materiale radioactive pe care expeditorul o remite transportatorului în vederea transportării.

Expeditor – orice persoană juridică sau fizică autorizată care pregăteşte o expediţie de materiale radioactive şi care este denumit "expeditor" în documentele de transportare.

Expediere înseamnă operaţiile de transportare de la locul de origine la locul de destinaţie, inclusiv încărcarea şi descărcarea materialelor radioactive.

Indice de securitate la criticitate (ISC) – reprezintă  un număr atribuit unui colet, ambalaj exterior sau container de transportare conţinând materiale fisile, număr care este utilizat în scopul controlului în ceea ce priveşte acumularea de colete, ambalaje exterioare sau containere de transportare ce conţin materiale fisile.

Intensitatea radiaţiilor reprezintă debitul de doză corespunzând acestor radiaţii, exprimat în milisievert pe oră (mSv/h).

Indice de transportare (IT) – un număr atribuit unui colet, ambalaj exterior sau container de transportare sau materialelor ASJ-I sau OCS-I neambalate, şi care este utilizat pentru a asigura controlul asupra expunerii la radiaţii.

Material fisil înseamnă: uraniu-233, uraniu-235, plutoniu-239, plutoniu-241, sau orice combinaţie din aceşti radionuclizi. Nu sunt incluse în această definiţie uraniul natural neiradiat, uraniul sărăcit neiradiat cât şi uraniul natural sau uraniul sărăcit care au fost iradiate exclusiv în reactoare cu neutroni termici.

Material radioactiv – orice material care conţine radionuclizi cu valori ale concentraţiei de activitate şi ale activităţii totale pe o expediţie mai mari decât valorile specificate în pct. 23-28. Definiţia este aplicabilă numai pentru transportarea materialelor radioactive.

Material radioactiv cu dispersabilitate redusă înseamnă un material radioactiv solid, sau un material radioactiv solid închis într-o capsulă, care are dispersabilitate limitată şi nu este sub formă de pulbere.

Material radioactiv cu activitate specifică joasă (ASJ) înseamnă un material radioactiv care prin natura lui are o activitate specifică limitată, sau materiale radioactive pentru care se aplică limite ale activităţii specifice medii estimate.

Materialele protecţiei exterioare din jurul materialelor ASJ nu vor fi luate în considerare la estimarea activităţii specifice medii. Materialele ASJ sunt încadrate în următoarele trei grupe:

- ASJ-I:

1) Minereuri de uraniu sau toriu şi concentratele acestor minereuri, şi alte minereuri ce conţin radionuclizi naturali, destinate procesării în scopul utilizării acestor radionuclizi;

2) Uraniu natural solid sau uraniu sărăcit sau toriu natural, neiradiate, sau compuşi ori amestecurile solide sau lichide ale acestora;

3) Materiale radioactive pentru care valoare A2 nu este limitată, cu excepţia materialelor fisile în cantităţi ne-exceptate conform  pct. 192;

4) Alte materiale radioactive a căror activitate este distribuită în masa materialului şi care au o activitate specifică medie estimată la mai puţin de 30 de ori valoarea pentru concentraţia de activitate specificată în pct. 21-26, excluzând materialele fisile în cantităţi neexceptate conform pct. 193.

- ASJ-II:

1) Apa având concentraţii de tritiu până la valoarea de 0,8  TBq/l; sau

2) Alte materiale în care activitatea este distribuită în masa materialului şi pentru care media activităţii specifice estimate nu depăşeşte 10-4 A2/g pentru materiale solide şi gaze, şi   10-5 A2/g pentru lichide.

- ASJ-III – solide (ex. deşeuri condiţionate, materiale activate) excluzând

materialele solide sub formă de pulbere, în care:

1) materialul radioactiv este distribuit în întreaga masă a unui obiect sau a mai multor obiecte solide, sau este distribuit relativ uniform într-un obiect consolidat printr-un liant solidifiant (cum ar fi beton, bitum, ceramică, etc.);

2) materialul radioactiv este relativ insolubil sau este structural conţinut într-o matrice relativ insolubilă, astfel încât chiar în eventualitatea deteriorării ambalajului, pierderea de material radioactiv pe colet prin lixiviere, după ce acesta a fost ţinut timp de 7 zile în apă, nu va depăşi 0,1 A2;

3) activitatea specifică medie estimată a solidului, excluzând orice material de ecranare, nu depăşeşte 2x10-3 A2/g.

Material radioactiv sub formă specială – un material radioactiv în stare solidă, nedispersabil, fie o capsulă închisă etanş ce conţine material radioactiv.

Mijloc de transport – este unul din următoarele:

- pentru transportarea rutieră sau pe calea ferată: orice vehicul;

- pentru transportarea pe apă: orice navă, sau orice magazie, compartiment

sau zonă delimitată a punţii unei nave;

- pentru transportarea pe calea aerului: orice aeronavă.

Model – descrierea unui material sub forma specială, a unui material radioactiv cu dispersabilitate redusă, sau a unui colet sau ambalaj, care permite deplina identificare a acestuia. Descrierea poate include specificaţii tehnice, desene, rapoarte de conformitate cu cerinţele normelor, precum şi alte documente relevante solicitate de ANRANR.

Navă – orice vas maritim sau mijloc de navigaţie fluvială utilizat pentru transportarea mărfurilor.

Obiect contaminat la suprafaţă (OCS) – un obiect solid care el însuşi nu este radioactiv, dar care prezintă materiale radioactive distribuite pe suprafaţa sa. Aceste obiecte se clasifică în două grupe:

- OCS-I: Un obiect solid pentru care:

1) contaminarea radioactivă nefixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 4 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 0,4 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; şi

2) contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 4x104 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 4x103 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; şi

3) contaminarea radioactivă nefixată plus radioactivă fixată pe suprafaţa inaccesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă inaccesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 4x104 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 4x103 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

- OSC-II: Un obiect solid pe care, fie contaminarea radioactivă

fixată, fie cea nefixată pe suprafaţă, depăşesc limitele specificate mai sus pentru OSCI-I şi pentru care:

1) contaminarea radioactivă nefixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 400 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 40 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa;

2) contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 8x105 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 8x104 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa;

3) contaminarea radioactivă nefixată plus radioactivă fixată pe

suprafaţa inaccesibilă mediată pe 300 cm2, (sau pe întreaga suprafaţă inaccesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm2) nu depăşeşte 8x105 Bq/cm2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 8x104 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

Presiune maximă de utilizare – presiunea maximă, peste presiunea atmosferică la nivelul mării, care se va forma în interiorul anvelopei de izolare în decurs de un an, în condiţiile de temperatură şi expunere la soare existente în mediul înconjurător în timpul transportării, în absenţa ventilaţiei, a depresurizării, a răcirii exterioare cu un sistem auxiliar de răcire şi în absenţa oricărei operaţii prescrise în timpul transportării.

Program de radioprotecţie reprezintă ansamblu sistematic de măsuri, menit să furnizeze un nivel corespunzător al radioprotecţiei.

Sistem de confinare – reprezintă ansamblul format din materialul fisil şi componentele ambalajului, specificat de proiectant şi aprobat de autoritatea  competentă  ca având menirea să asigure securitatea la criticitate.

Toriu neiradiat – toriu având un conţinut mai mic de 10-7 g de uraniu-233 per gram de toriu-232.

Transportare – deplasarea coletelor sau containerelor de transport cu material radioactiv dintr-un loc în altul, în afara incintei aflate sub jurisdicţia persoanei autorizate.

Transportator – orice persoană autorizată, care efectuează transportarea materialelor radioactive, cu orice mijloc de transport.

Uraniu neiradiat – uraniu având un conţinut de nu mai mult de 2x103 Bq de plutoniu per gram de uraniu-235, de nu mai mult de 9x106 Bq produşi de fisiune per gram de uraniu-235 şi de nu mai mult de 5x10-3 g de uraniu-236 per gram de uraniu-235.

Uraniu natural – uraniul separat chimic, având compoziţia izotopică naturală, adică o compoziţie masică de aproximativ 99,28 % uraniu-238 şi 0,72 % uraniu-235. Este prezent un foarte mic procent masic de uraniu-234.

Uraniu sărăcit – uraniul conţinând un procentaj de uraniu-235 mai mic decât compoziţia izotopică a uraniului natural. Este prezent un foarte mic procent masic de uraniu-234.

Uraniu îmbogăţit – uraniul conţinând un procentaj de uraniu-235 mai mare decât compoziţia izotopică a uraniului natural. Este prezent un foarte mic procent masic de uraniu-234.

Utilizare exclusivă – utilizarea numai de către un singur expeditor de materiale radioactive a unui mijloc de transport sau a unui container mare de transportare şi pentru care toate operaţiunile iniţiale, intermediare şi finale de încărcare-descărcare, sunt executate conform dispoziţiilor expeditorului sau destinatarului.

Vehicul – orice vehicul rutier (incluzând vehiculele articulate, ca de exemplu combinaţia modului de tractare şi semiremorca), o platformă sau un vagon de cale ferată. Fiecare remorcă este considerată ca fiind un vehicul separat.

Zona delimitată a punţii înseamnă o zonă descoperită a punţii unei nave, sau a punţii pentru vehicule a unei nave roll-on/rol-off (descărcare încărcare autonomă) sau a unui feribot, care este alocată arimării materialelor radioactive.

Secţiunea 3. Prevederi generale

10. În vederea transportării de materiale radioactive se va stabili un program de radioprotecţie. Natura şi amploarea măsurilor prevăzute în cadrul programului depind de mărimea şi probabilitatea expunerii la radiaţii. Programul trebuie să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 12-13 şi 15-19. Toate documentele programului  va fi  puse la dispoziţia ANRANR, la cerere, pentru evaluare şi obţinerea autorizaţiei.

11. În timpul transportării, protecţia fizică şi securitatea radiologică  va fi  optimizate în scopul menţinerii dozelor individuale, a numărului persoanelor expuse şi a probabilităţii de iradiere la valori cât mai scăzute raţional posibil, luându-se în considerare factorii economici şi sociali, şi respectându-se limitele relevante de doză prevăzute de Normele Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţe şi Reguli Igienice, Ordinul Nr. 06.05.3.34 al Ministerului Sănătăţii, M.O. nr. 40-41 din 05.04.2001 (în continuare NFRP-2000). Se va avea în vedere corelarea activităţii de transportare cu alte activităţi.

12. Personalul implicat în transportarea materialelor radioactive va fi pregătit în ceea ce priveşte evitarea pericolelor de iradiere pe care le implică activităţile respective, cât şi în ceea ce priveşte măsurile pentru micşorarea expunerii sale, sau a altor persoane ce ar putea avea de suferit.

Pregătirea personalului implicat, specificată la aliniatul întâi, va fi oferită sau să fie evaluată la numirea în funcţia responsabilă de transportarea materialelor radioactive, şi periodic să fie completată şi reevaluată conform cerinţelor ANRANR o dată pe an.

Personalul ce participă la transportarea materialelor radioactive vor avea o pregătire corespunzătoare conform cerinţelor prezentului regulament şi conform obligaţiunilor exercitate.

Cerinţele pentru pregătirea personalului sunt date în anexa nr. 18 a prezentului regulament.

13. ANRANR împreună cu Administraţia publică centrală în domeniul medicinii va efectua evaluarea periodică a dozelor de radiaţii primite de persoane datorită activităţilor de transportare de materiale radioactive, pentru a se asigura că sistemul de protecţie şi securitate este conform cu prevederile NFRP-2000 şi altor norme de securitate radiologică (nucleară) în vigoare.

14. Pentru persoanele expuse profesional din domeniul transportării de materiale radioactive, unde se estimează că doza efectivă:

- este foarte puţin probabil să depăşească 1 mSv într-un an, nu se cer

adoptarea de proceduri speciale de lucru, un control dozimetric detaliat, programe de evaluare a dozelor sau ţinerea evidenţei dozelor individuale;

- este probabil să fie cuprinsă între 1 şi 6 mSv într-un an, trebuie să se

introducă un program de evaluare a dozelor prin controlul radiometric al locurilor de muncă respective sau prin monitorizarea dozimetrică individuală;

- este probabil să depăşească 6 mSv într-un an, trebuie să se introducă

monitorizarea dozimetrică individuală. Monitorizarea dozimetrică individuală şi monitorizarea radiologică a locurilor de muncă va fi însoţită de o evidenţă dozimetrică conformă cu prevederile NFRP-2000 şi alte norme relevante.

15. Materialele radioactive se vor amplasa suficient de departe de persoanele expuse profesional sau de persoanele din populaţie. Pentru calcularea distanţelor sau a nivelului de iradiere, vor fi utilizate următoarele valori de referinţă pentru doze efective:

- pentru persoanele expuse profesional, în zonele de şedere permanentă, o

valoare maximă a dozei efective de 5 mSv într-un an;

- pentru persoanele din populaţie, în zonele de acces obişnuit, se admite o

valoare maximă a dozei efective pentru grupul de referinţă de 1 mSv într-un an.

16. Materialele radioactive se vor amplasa suficient de departe de filmele fotografice nedevelopate. Pentru determinarea distanţelor de separare, se utilizează pentru iradierea maximă a filmului fotografic nedevelopat valoarea limită de 0,1 mSv per expediţie.

17. În vederea protejării persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător în cazul accidentelor sau incendiilor în timpul transportării de materiale radioactive, se vor aplica prevederile stabilite în planul de intervenţie în caz de accident, aprobat de ANRANR şi Serviciul Situaţii Excepţionale şi de autorităţile competente ale celorlalte ţări implicate în transportul internaţional. Planurile de intervenţie în caz de accident, vor fi întocmite în conformitate cu prevederile NFRP-2000 şi a normelor specifice în vigoare.

18. Planurile de intervenţie în caz de accident trebuie să ia în considerare şi formarea de alte substanţe periculoase, ca rezultat al reacţiei între conţinutul expediţiei de materiale radioactive şi elementele mediului înconjurător.

19. În vederea asigurării conformităţii cu prezentul regulament se vor stabili şi implementa programe de asigurare a calităţii, bazate pe standarde şi norme naţionale şi internaţionale reconuscute de ANRANR, în toate fazele activităţii de transportare: proiectarea, producerea, încercarea, documentarea, utilizarea, întreţinerea şi inspecţia tuturor materialelor radioactive sub formă specială, a materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă, a coletelor, a operaţiunilor de transportare şi depozitare în tranzit. La cerere pentru obţinerea certificatului de securitate, se va anexa certificarea implementării specificaţiilor de proiectare. Producătorul, expeditorul sau utilizatorul oricărui model de colet, va asigura accesul pentru evaluări şi control pe durata construcţiei şi utilizării pentru a demonstra oricărei autorităţi competente conform legii, că:

1) metodele şi materialele de construcţie utilizate pentru fabricarea ambalajelor sunt în concordanţă cu prevederile specificaţiilor de model aprobate conform prezentului regulament;

2) toate ambalajele sunt periodic evaluate, reparate şi întreţinute în condiţii bune, astfel încât, să satisfacă în continuare toate cerinţele prezentului regulament  chiar şi după utilizări repetate.

20. ANRANR este responsabilă pentru supravegherea conformităţii coletelor cu cerinţele prezentului regulament. Supravegherea conformităţii include stabilirea şi efectuarea unui program de urmărire a proiectării, fabricaţiei, încercării, inspecţiei şi întreţinerii ambalajelor, materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă cât şi a pregătirii, întocmirii documentaţiei, manipulării şi arimării coletelor de către expeditori şi transportatori, pentru a demonstra punerea în aplicare a prezentului regulament.

21. O expediţie care nu este conformă cu toate cerinţele aplicabile din  prezentul regulament, nu poate fi transportată pe teritoriul Republicii Moldova decât ca expediţie în aranjament special. Autoritatea naţională competentă aprobă prevederile conform cărora o expediţie, care nu satisface toate cerinţele aplicabile ale acestui regulament, poate fi transportată în aranjament special. Aceste prevederi trebuie să asigure un nivel general acceptabil de securitate nucleară şi radiologică al transportării ca minimul echivalent celui ce se asigură în cazul respectării cerinţelor corespunzătoare aplicabile din prezentul regulament. Pentru expediţii internaţionale de acest tip, este necesară o aprobare multilaterală.

Secţiunea 4. Limite de activitate şi restricţii privind materialele conţinute

22. În anexa nr.1 sunt date următoarele valori de bază pentru radionuclizii individuali:

- Valorile activităţii A1 şi A2, exprimate în TBq;

- Concentraţia de activitate pentru materialele exceptate, în Bq/g; şi

- Limitele de activitate pentru expediţiile exceptate, exprimate în Bequerel

(Bq).

23. Pentru radionuclizii individuali, cu identitate cunoscută, care nu sunt listaţi în anexa nr. 1, determinarea valorilor menţionate în pct. 22 necesită aprobarea autorităţii competente, sau, în cazul transportării internaţional, o aprobare multilaterală. Atunci când forma chimică a fiecărui radionuclid este cunoscută, se permite utilizarea A2 în realitate cu clasa sa de solubilitate, conform recomandărilor Comisiei Internaţionale de Radioprotecţie (ICRP), dacă se ia în considerare forma chimică atât în condiţiile normale de transportare cât şi în cele de accident. Valorile A1 şi A2 prezentate în anexa nr. 2 pot fi utilizate fără obţinerea aprobării autorităţii competente.

24. În calcularea valorilor A1 şi A2 pentru un radionuclid care nu figurează în anexa nr. 1, un singur lanţ de dezintegrare radioactivă în care radionuclizii se găsesc în proporţiile din natură şi în care nici un descendent nu are un timp de înjumătăţire fie mai mare de 10 zile, fie mai mare decât al nuclidului părinte, va fi considerat ca un singur radionuclid; luând în considerare activitatea şi valorile A1 şi A2 care vor fi folosite, vor fi acele ale nucleului părinte din lanţ (valorile A1 şi A2 ale părintelui vor ţine cont de contribuţia descendenţilor respectivi). În cazul lanţurilor de dezintegrare radioactivă în care unul sau mai mulţi descendenţi au un timp de înjumătăţire mai mare de 10 zile, sau mai mare decât cel al nuclidului părinte, vor fi consideraţi ca amestecuri de nuclizi diferiţi.

25. Pentru amestecuri de radionuclizi, valorile de bază la care se referă pct. 22 se pot determina cu următoarea relaţie:

Xm=1ifiXi

unde f(i) este fracţiunea de activitate sau concentraţia de activitate a radionuclidului  i  în amestec;

X(i) este, după caz, valoarea corespunzătoare A1 sau A2 sau concentraţia de activitate pentru materialele expediate, sau limita de activitate pentru o expediţie exceptată, aplicată radionuclidului  i;

X(m) este valoarea calculată pentru A1 sau A2, sau pentru concentraţia de activitate pentru materialele exceptate, sau pentru limita de activitate pentru expediţia exceptată corespunzătoare amestecului de radionuclizi.

26. Când identitatea fiecărui radionuclid este cunoscută, însă activităţile individuale ale unora dintre radionuclizi nu sunt cunoscute, radionuclizii pot fi reuniţi în grupe, iar în formulele menţionate în pct. 25 şi 35 pot fi utilizate, respectiv, valorile cele mai mici care corespund la radionuclizii din fiecare grupă. Grupele se pot alcătui pe baza activităţii totale alfa şi a activităţii totale beta/gama când acestea sunt cunoscute, utilizându-se valorile cele mai mici respectiv pentru emiţătorii alfa sau pentru emiţătorii beta/gama.

27. Pentru radionuclizii individuali sau amestecuri de radionuclizi pentru care nu sunt disponibile informaţiile necesare, se vor utiliza valorile din anexa nr. 2.

28. Cantitatea de material radioactiv într-un colet nu va depăşi limitele corespunzătoare specificate în  pct. 29-40.

29. În cazul materialelor radioactive, altele decât  fabricate din uraniu natural, uraniu sărăcit, sau toriu natural, un colet exceptat trebuie să nu conţină activităţi mai mari decât următoarele valori:

- în cazul în care materialul radioactiv este inclus sau formează o parte

componentă a unui instrument sau a unui alt articol fabricat, cum ar fi un ceas sau un aparat electronic, limitele specificate în coloanele 2 şi 3 ale tabelului din anexa nr. 3 pentru fiecare obiect individual şi respectiv fiecare colet; şi în cazul în care materialul radioactiv nu este inclus sau nu este parte componentă a unui instrument sau a unui alt articol fabricat, limitele specificate în coloana 4 a ale tabelului din anexa nr. 3.

30. Pentru articolele fabricate din uraniu natural, uraniu sărăcit, sau toriu natural, un colet exceptat poate conţine orice cantitate de astfel de materiale dacă suprafeţele exterioare ale uraniului sau toriului sunt acoperite cu un înveliş neradioactiv din metal sau alt material rezistent.

31. Pentru expedierea prin poştă, activitatea totală în fiecare colet exceptat nu va depăşi o zecime din limitele corespunzătoare, specificate în anexa nr. 3.

Colete industriale tip 1 (Cl-1), tip 2 (Cl-2), tip 3 (Cl-3).

32. Activitatea totală într-un singur colet cu materiale radioactive cu activitate specifică joasă ASJ, sau într-un singur colet cu materiale radioactive contaminate la suprafaţă OCS,  va fi  limita astfel, încât intensitatea radiaţiilor prevăzută în pct. 62 să nu fie depăşită. Activitatea unui singur colet trebuie, de asemenea să fie limită, astfel ca limitele de activitate pentru mijlocul de transport prevăzute în pct. 66 să nu fie depăşite.

33. În cazul transportării pe calea aerului, activitatea conţinută într-un singur colet conţinând ASJ-II sau ASJ-III de formă solidă necombustibilă nu va depăşi valori mai mari de 3000 A2.

34. Coletele tip A nu vor conţine activităţi mai mari decât următoarele:

- Pentru materialele radioactive sub formă specială - A1; sau

- Pentru toate celelalte materiale radioactive - A2.

35. Pentru un amestec de radionuclizi a căror identitate respectiv activitate este cunoscută, conţinutul radioactiv al unui colet tip A trebuie să satisfacă următoarea condiţie:

iΒiA1i+jCjA2j≤1

unde:

B(i) este activitatea radionuclidului i care este un material radioactiv sub forma specială şi

A1(i) este valoarea A1 pentru radionuclidul i;

C(j) este radioactivitatea radionuclidului j pentru un material radioactiv altul decât forma specială;

A2(j) este valoarea A2 pentru radionuclidul j;

36. Colete tip B(U) şi B(M) nu vor conţine:

- Activităţi mi mari decât cele autorizate pentru modelul de colet,

- Radionuclizi diferiţi de cei autorizaţi pentru modelul de colet,

- Materiale într-o formă geometrică sau într-o stare fizică sau

chimică diferite de cele autorizate pentru modelul de colet, aşa cum sunt specificate în certificatul de securitate.

37. Colete tip B(U) şi B(M), în cazul în care sunt transportate pe calea aerului, trebuie să întrunească cerinţele de la pct. 36 şi trebuie să nu conţină activităţi mai mari decât:

- pentru materialele radioactive cu dispersabilitate redusă – cele

autorizate pentru modelul de colet aşa cum se specifica în certificatul de securitate;

- pentru materialele radioactive sub formă specială - cea mai mică

din valorile 3000 A1sau 100000 A2, sau;

- pentru toate celelalte materiale radioactive – 3000 A2.

38. Coletele tip C nu vor conţine:

- Activităţi mai mari decât cele autorizate pentru modelul de colet,

- Radionuclizi diferiţi de cei autorizaţi pentru modelul de colet,

- Materiale într-o formă geometrică sau stare fizică sau chimică

diferite de cele autorizate pentru modelul de colet, aşa cum este specificat în certificatul de securitate.

39. Coletele conţinând materiale fisile nu vor conţine:

- O masă de material fisil diferită de cea autorizată pentru modelul

de colet,

- Orice radionuclid sau material fisil diferite de cele autorizate

pentru modelul de colet, sau

- Materiale într-o formă geometrică sau stare fizică sau chimică, ori

într-un aranjament spaţial, diferite de cele autorizate pentru modelul de colet, aşa cum sunt specificate în certificatele de securitate.

40. Masa de hexafluorură de uraniu dintr-un colet trebuie să nu depăşească o valoare care ar conduce la un volum neocupat mai mic de 5 % la temperatura maximă a coletului, aşa cum este specificată pentru sistemele instalaţiilor unde va fi utilizat coletul. Când coletul este prezentat pentru transportare, hexafluorura de uraniu  va fi  în formă solidă iar presiunea internă a coletului trebuie să nu depăşească presiunea atmosferică.

Secţiunea 5. Cerinţe de control şi controlul transportĂRII

41. Înainte de prima expediţie a oricărui colet, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

1) Dacă presiunea de proiectare din interiorul anvelopei de izolare depăşeşte

35 kPa (presiune manometrică) se va verifica ca anvelopa de izolare a fiecărui colet  satisface cerinţele de proiectare aprobate, referitoare la capacitatea anvelopei de a-şi menţine integritatea la presiunea respectivă.

2) Pentru fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C şi pentru fiecare colet

conţinând materiale fisile, se va verifica ca eficacitatea ecranelor de protecţie şi a anvelopei de izolare, şi atunci când este cazul, caracteristicile transferului de căldură şi eficacitatea sistemului de confinare, să fie în limitele aplicabile sau specificate pentru modelul aprobat.

3) Pentru coletele conţinând materiale fisile unde, în scopul satisfacerii

cerinţelor din pct. 192, proiectul prevede între componentele coletului  şi absorbanţi de neutroni, se vor efectua verificări care să demonstreze prezenţa şi distribuţia acestora.

42. Înainte de fiecare expediţie a oricărui colet, va fi  îndeplinite următoarele cerinţe:

- Pentru orice colet se va verifica satisfacerea tuturor prevederilor

relevante specificate în prezentul regulament.

- Se va asigura ca toate accesoriile destinate ridicării coletului, care nu

satisfac prevederile pct. 130, să fie îndepărtate sau aduse într-o stare care să le facă inutilizabile pentru ridicarea coletului, conform pct. 130.

- Se va verifica faptul ca pentru fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C şi

pentru fiecare colet care conţine material fisil, sunt îndeplinite toate cerinţele specificate în certificatul de securitate.

- Fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C va fi ţinut după încărcare până

la apropierea suficientă de starea de echilibru, pentru a se putea demonstra satisfacerea cerinţelor referitoare la temperatură şi presiune. Orice excepţie de la aceste cerinţe necesită o aprobare unilaterală.

- Pentru fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C se va verifica printr-o

inspecţie şi/sau prin încercări corespunzătoare, ca toate capacele, ventilele şi alte deschideri ale anvelopei de izolare prin care conţinutul radioactiv poate scăpa, sunt închise în mod corespunzător şi, după caz, sigilate astfel, încât să se demonstreze conformitatea cu  prevederile pct. 178 şi 191.

- Pentru fiecare material radioactiv sub forma specială, trebuie să se

verifice ca toate cerinţele specificate în certificatul de securitate precum şi cerinţele relevante din prezentul regulament sunt îndeplinite.

- Pentru coletele conţinând materiale fisile, trebuie să se realizeze, atunci

când este cazul, măsurarea prevăzută în pct. 195 subpct. 2) şi încercările de control al etanşeităţii fiecărui colet indicate în pct. 198.

- Pentru fiecare material radioactiv cu dispersabilitate redusă trebuie să se

asigure că sunt îndeplinite toate cerinţele specificate în certificatul de securitate precum şi cerinţele specifice prezentului regulament.

43. Un colet nu va conţine nici un alt articol cu excepţia acelor articole sau documente care sunt necesare pentru utilizarea materialului radioactiv. Această prevedere nu exclude transportarea materialului radioactiv cu activitate specifică joasă (ASJ), sau obiectelor contaminate la suprafaţă (OSC), împreună cu alte articole. Transportarea unor asemenea articole sau documente într-un colet, sau al materialelor radioactive cu activitate specifică joasă sau al obiectelor contaminate la suprafaţă, împreună cu alte articole, se poate realiza dacă nu există nici o interacţie între acestea şi ambalajul respectiv sau conţinutul său radioactiv, susceptibilă de a reduce securitatea coletului.

44. Cisternele şi containerele intermediare de transportare în vrac utilizate pentru transportarea materialelor radioactive nu se vor utiliza pentru depozitarea sau transportarea altor mărfuri decât dacă sunt decontaminate sub valoarea de 0,4 Bq/cm2 pentru emiţători beta şi gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă şi sub valoarea de 0,04 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

45. Transportarea altor mărfuri împreună cu expediţiile de materiale radioactive transportate în regim de utilizare exclusivă sunt permise numai dacă expediţia este controlată de expeditor şi nu este interzisă de alte reglementări specifice în vigoare.

46. Pe durata transportării, expediţiile de materiale radioactive vor fi separate de alte mărfuri periculoase cu respectarea prevederilor regulamentelor de transportare relevante pentru mărfurile periculoase respective ale ţărilor prin sau în care materialele vor fi transportate cu respectarea regulilor organizaţiilor transportatoare competente, precum şi a prevederilor prezentului regulament.

47. La ambalare, etichetare, marcare, placardare, depozitare şi transportare, suplimentar faţă de proprietăţile radioactive şi fisile se vor avea în vedere şi oricare alte proprietăţi periculoase ale conţinutului coletului, cum ar fi proprietăţile explozive, corozive, inflamabilitatea, piroforicitatea, toxicitatea chimică, cu scopul de a fi respectate toate prevederile din reglementările de transportare relevante pentru mărfurile periculoase din fiecare ţară prin acre, sau în care materialele vor fi transportate, sau, după caz, în funcţie de regulile de transportare adoptate de organizaţia transportatoare competentă, precum şi prevederile prezentului regulament.

48. Contaminarea radioactivă nefixată a suprafeţelor exterioare ale oricărui colet  va fi  menţinută cât mai scăzută practic posibil, iar în timpul transportării obişnuite nu se vor depăşi următoarele limite:

- 0,4 Bq/cm2 pentru emiţători beta şi gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, şi

- 0,04 Bq/cm2 pentru alţi emiţători alfa.

Aceste limite sunt aplicabile pentru valoarea mediată pe orice suprafaţă de 300 cm2 de pe exteriorul coletului.

49. Cu excepţia celor menţionate în pct. 54, nivelul contaminării radioactive nefixate pe suprafeţele externe sau interne ale ambalajelor exterioare, containerelor de transportare, cisternelor şi containerelor intermediare de transportare în vrac, nu va depăşi limitele specificate în pct. 48.

50. Dacă se constată că un colet este deteriorat sau prezintă scăpări, sau dacă este suspectat că poate avea scăpări sau deteriorări, accesul la acest colet va fi limitat. În aceste cazuri un expert din cadrul personalului instituţiei autorizate de ANRANR va evalua cât mai repede posibil gradul contaminării radioactive şi nivelul radiaţiilor. Evaluarea se va extinde asupra coletului, mijlocului de transport, spaţiilor adiacente zonelor de încărcare şi descărcare şi, dacă este cazul, asupra tuturor celorlalte materiale care au fost transportate cu acelaşi mijloc de transport. După necesităţi, în vederea protejării personalului, proprietăţii şi mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile stabilite de ANRANR, se vor lua măsuri suplimentare în scopul prevenirii şi minimizării consecinţelor unor asemenea scăpări sau deteriorări.

51. Coletele deteriorate sau având scurgeri radioactive peste limitele maxime admisibile pentru condiţii normale de transportare pot fi transferate provizoriu într-un loc acceptabil controlat dar nu vor fi expediate decât după repararea şi decontaminarea lor.

52.  Un mijloc de transport sau echipament utilizat în mod curent pentru transportarea materialelor radioactive, va fi periodic verificat în ceea ce priveşte nivelul contaminării radioactive. Frecvenţa unor astfel de verificări va fi legată direct de probabilitatea apariţiei unor contaminări radioactive, cât şi de volumul transportărilor.

53. Cu excepţia celor prevăzute în pct. 54, orice mijloc de transport, echipament sau parte a acestuia, care în timpul transportării s-a contaminat radioactiv peste limitele specificate în pct. 48, sau care prezintă o intensitate a radiaţiei ce depăşeşte 5 μSv/h la suprafaţă, va fi decontaminat cât mai curând posibil de către o persoană calificată şi nu va fi reutilizat până când contaminarea radioactivă nefixată nu se va situa sub limitele prevăzute în pct. 48, iar intensitatea radiaţiilor datorită contaminării radioactive fixate pe suprafeţe, după decontaminare, va fi mai mică de 5 μSv/h.

54. Un ambalaj exterior, container de transportare, cisternă, container intermediar de transportare în vrac, sau mijloc de transport utilizat exclusiv pentru transportarea materialelor radioactive în regim de utilizare exclusivă, sunt exceptate de la prevederile pct. 48 şi 53 numai în ceea ce priveşte suprafeţele lor interne şi numai pe durata cât rămân în condiţii de utilizare exclusivă.

55. Coletele exceptate vor îndeplini următoarele cerinţe:

- cerinţele specificate în pct. 47, 48, 51,  56, 74-103,  89 subpct. 3), 94 şi, după caz, 57- 60;

- cerinţele pentru coletele exceptate specificate în pct.128-139 şi după caz pct.139-141;

- pentru coletele exceptate care conţin materiale fisile, una din cerinţele de

exceptare pentru materialele fisile prevăzută în pct. 193 şi cerinţa prevăzută în pct. 156;

- cerinţele prevăzute în pct. 119 şi 120, dacă coletele sunt expediate prin poştă.

56. Intensitatea radiaţiilor în orice punct de pe suprafaţa exterioară a unui colet exceptat nu va depăşi valoarea de 5 μSv/h (0,005 mSv/h).

57. Materialele radioactive înglobate în, sau care formează o parte componentă a unui instrument sau a altui articol fabricat, având activitatea sub limitele specificate în coloanele 2 şi respectiv 3 din anexa nr. 3, pot fi transportate într-un colet exceptat dacă se demonstrează că:

- intensitatea radiaţiilor la distanţa de 10 cm de orice punct de pe suprafaţa

externă a oricărui instrument sau articol neambalat nu este mai mare de 0,1 mSv/h, şi

- fiecare instrument sau produs (cu excepţia ceasurilor sau a dispozitivelor

radioluminiscente) va purta marcajul "RADIOACTIV", şi

- materialul activ este complet acoperit de componentele neactive (un dispozitiv îndeplinind doar funcţia de a "găzdui" un material radioactiv nu va fi considerat ca fiind un instrument sau articol fabricat).

58. Materialele radioactive sub alte forme decât cele specificate în  pct. 57, având activităţi care nu depăşesc limitele specificate în coloana 4 din Tabelul 3, pot fi transportate într-un colet exceptat în următoarele condiţii:

1) coletul reţine conţinutul radioactiv în condiţii normale de transportare;

2) coletul este etichetat cu marcajul "RADIOACTIV" pe suprafaţa interioară a sa, astfel ca la deschiderea coletului, să fie vizibil semnul de avertizare a prezenţei materialului radioactiv.

59. Un articol fabricat în care singurul material radioactiv este uraniul natural neiradiat, uraniul sărăcit neiradiat sau toriul natural neiradiat, se admite a  fi transportat ca un colet exceptat, dacă suprafaţa exterioară a uraniului sau toriului este acoperită cu un înveliş inactiv fabricat din metal sau alt material rezistent.

60. Un ambalaj gol, care a conţinut anterior materiale radioactive, se admite a fi transportat ca un colet exceptat dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- prezintă o stare fizică bună şi este asigurat cu încuietoare;

- suprafaţa exterioară a uraniului sau toriului, utilizate în structura

sa, este acoperită cu un înveliş neradioactiv fabricat din metal sau alt material rezistent;

- nivelul contaminării radioactive nefixate interne nu depăşeşte de

mai mult de o sută de ori nivelurile specificate în  pct. 48; şi

- orice etichetă care a fost aplicată pe aceasta în conformitate cu

prevederile pct. 81, nu este vizibilă.

61. Cantitatea de material ASJ sau OCS într-un singur colet industrial tip 1 (Cl-1), colet industrial tip 2 (Cl-2), colet industrial tip 3 (Cl-3), sau obiecte sau ansambluri de obiecte, după caz, va fi limitată astfel încât, nivelul intensităţii radiaţiei externe la 3 m de materialul neecranat, de obiectul sau ansamblul de obiecte, nu va depăşi 10 mSv/h.

62. Materialele ASJ şi OCS care sunt sau conţin materiale fisile vor îndeplini prevederile aplicabile din  pct. 108, 109 şi 192.

63. Materialele ASJ şi OCS din grupele ASJ-l şi OCS-l pot fi transportate neambalate, dacă sunt respectate următoarele condiţii:

- toate materialele neambalate, altele decât minereurile conţinând

radioizotopi naturali, vor fi transportate astfel încât, în condiţii obişnuite de transportare nu vor putea să aibă loc scăpări ale conţinutului radioactiv din mijlocul de transport şi nici înrăutăţirea protecţiei biologice;

- fiecare mijloc de transport se află în regim de utilizare exclusivă, cu

excepţia cazurilor când se transportă numai OCS-l la care contaminarea suprafeţelor accesibile şi neaccesibile nu depăşeşte de mai mult de zece ori;

- pentru OCS-l suspectate a avea suprafeţele inaccesibile, pe care

contaminarea radioactivă nefixată depăşeşte valorile specificate în  pct. 48, se vor lua măsuri pentru împiedicarea răspândirii materialului radioactiv în mijlocul de transport.

64. Materialele ASJ şi OCS, cu excepţia celor specificate în  pct. 63, vor fi ambalate în conformitate cu anexa nr. 4.

65. Activitatea totală într-un singur compartiment sau într-o singură cală a unei nave fluviale sau în alt mijloc de transport, care transporta material radioactiv de forma ASJ sau OCS în colete de tip Cl-1, Cl-2, Cl-3 sau neambalate, nu va depăşi limitele prevăzute în anexa nr. 5.

66. Indicele de transportare (IT) pentru un colet, ambalaj exterior, container de transportare, sau pentru materiale ASJ-l sau OCS-l neambalate (transportate în vrac), este numărul determinat astfel:

1) Se determină intensitatea maximă a radiaţiilor la distanţa de 1 m de suprafeţele exterioare ale unui colet, ambalaj exterior, cisternă, container de transportare sau materialelor ASJ-l sau OCS-l neambalate (transportate în vrac) în milisievert pe oră (mSv/h) şi valoarea găsită se multiplică cu 100. Numărul obţinut reprezintă indicele de transportare. Pentru minereurile de uraniu şi toriu cât şi concentratele acestora, debitul maxim al dozei de radiaţii în orice punct situat la 1 m de suprafaţa exterioară a încărcăturii poate fi considerat după cum urmează:

a) 0,4 mSv/h - pentru minereuri şi concentrate fizice de uraniu şi toriu;

b) 0,3 mSv/h - pentru concentrate chimice de toriu;

c) 0,02 mSv/h - pentru concentrate chimice de uraniu, altele decât hexafluorura de uraniu.

2) Pentru cisterne, containere de transportare, şi materiale ASJ-l şi OCS-l

transportate în vrac, valoarea determinată la pct. (a) de mai sus, se multiplică cu factorul corespunzător din anexa nr. 6.

Cifra obţinută în urma aplicării prevederilor de la pct. a) şi b) de mai sus se rotunjeşte prin adaos, până la prima zecimală, excepţie face valoarea mai mică sau egală cu 0,05 care se va considera ca fiind zero.

67. Indicele de transportare pentru fiecare ambalaj exterior, container de transportare sau mijloc de transport se determină fie ca suma indicilor de transportare ai tuturor coletelor conţinute, fie prin măsurarea directă a intensităţii radiaţiei. Excepţie face cazul ambalajului exterior nerigid pentru care indicele de transportare se va determina ca sumă a indicilor de transportare ai tuturor coletelor.

68. Indicele de securitate la criticitate (ISC) pentru coletele conţinând materiale fisile se obţine prin împărţirea numărului 50 la cea mai mică dintre cele două valori ale numărul N obţinut conform prevederilor pct. 202 şi 203 (ISC=50/N). Valoarea indicelui de securitate la criticitate poate fi considerată zero în cazul în care un număr nelimitat de colete este subcritic (adică N este efectiv egal cu infinit în cele două cazuri).

69. Indicele de securitate la criticitate pentru fiecare expediţie se determină ca suma indicilor de securitate la criticitate pentru toate coletele conţinute de expediţie.

70. Cu excepţia expediţiilor în regim de utilizare exclusivă, indicele de transportare al oricărui colet individual sau ambalaj exterior nu va fi mai mare de 10 şi indicele de securitate la criticitate nu va fi mai mare de 50.

71. Intensitatea radiaţiilor în orice punct de pe suprafaţa exterioară a unui colet sau ambalaj exterior în regim de utilizare exclusivă nu va depăşi 2 mSv/h, cu excepţia coletelor sau ambalajelor exterioare, transportate în regim de utilizare exclusivă pe calea ferată şi rutier, cu respectarea condiţiilor specificate în pct. 112, alinatul 1), sau în regim de utilizare exclusivă şi în aranjament special cu o navă sau o aeronavă, cu respectarea condiţiilor menţionate la  pct. 114 şi respectiv 118.

72. Intensitatea maximă a radiaţiilor în orice punct de pe suprafaţa exterioară a unui colet în regim de utilizare exclusivă nu va fi mai mare de 10 mSv/h.

73. Coletele sau ambalajele exterioare  va fi  clasificate în una din următoarele categorii: I-ALB, II-GALBEN sau III-GALBEN, în conformitate cu condiţiile specificate în anexa nr. 7 şi cu următoarele cerinţe:

- pentru determinarea categoriei corespunzătoare a unui colet sau

ambalaj exterior se vor lua în considerare atât indicele de transportare cât şi intensitatea maximă a radiaţiilor la suprafaţa exterioară. În cazul în care indicele de transportare satisface cerinţele pentru o anumită categorie, însă intensitatea radiaţiilor la suprafaţa  acestuia satisface cerinţele unei alte categorii, coletului i se va atribui categoria cea mai mare dintre cele două. În acest scop, categoria I-ALB va fi considerată ca fiind cea mai mică categorie.

- indicele de transportare se va determina după procedurile specificate în

pct. 66 şi 67.

- dacă intensitatea maximă a radiaţiilor pe suprafaţă este mai mare de 2

mSv/h, coletul sau ambalajul exterior se va transporta în regim de utilizare exclusivă, cu respectarea prevederilor pct. 112 a), 114 sau 118 după caz.

- un colet transportat în aranjament special va fi considerat de categoria III-GALBEN.

- un ambalaj exterior care conţine colete transportate în aranjament

special va fi considerat de categoria III-GALBEN.

74. Fiecare colet va avea marcat clar şi durabil fie denumirea expeditorului, fie a destinatarului, fie ambele.

75. Fiecare colet, în afara coletelor expediate, va avea marcat clar şi durabil pe exteriorul ambalajului numărul Organizaţiei Naţiunilor Unite precedat de literele "UN" precum şi numele oficial de expediere din anexa nr. 8. În cazul coletelor expediate, altele decât coletele  acceptate pentru transportarea internaţională prin poştă, este suficient doar numărul Naţiunilor Unite precedat de literele "UN". Pentru coletele acceptate pentru transportarea internaţională prin poştă se aplică prevederile  pct. 119.

76. Fiecare colet având masa brută mai mare de 50 kg va avea marcată clar şi durabil pe faţa exterioară a ambalajului masa sa brută permisă.

77. Fiecare colet care corespunde:

- unui colet industrial tip Cl-1, unui colet industrial tip Cl-2 sau unui

colet industrial tip Cl-3 va fi marcat clar şi durabil pe faţa exterioară a ambalajului cu marcajele "Tip Cl-1", "Tip Cl-2", "Tip Cl-3";

- modelul de colet tip A va fi marcat clar şi durabil pe faţa

exterioară a ambalajului cu marcajul "Tip A";

- un colet industrial tip 2 Cl-2, un colet industrial tip 3 Cl-3 sau un

colet tip A va fi clar şi durabil marcat pe faţa exterioară a ambalajului cu codul internaţional de înregistrare a vehiculului (codul VRI) al ţării de origine a modelului şi numele producătorului.

78. Fiecare colet care corespunde unui model de colet aprobat în conformitate cu prevederile pct. 245-254  sau  256-257 va fi marcat clar şi durabil pe faţa exterioară a ambalajului cu:

- indicativul atribuit de ANRANR a acelui model de colet;

- numărul de serie prin care se identifică fiecare colet care corespunde

acestui model;

- în cazul unui model de colet tip B(U) sau tip B(M), cu marcajul "Tip

B(U)" sau "Tip B(M)";

- în cazul coletului tip C cu marcajul "Tip C".

79. Fiecare colet care corespunde unui tip de colet tip B(U), tip B(M) sau tip C se va marca pe faţa exterioară cu trifoiul prezentat în Figura 1. Marcarea va fi evidentă, vizibilă şi durabilă, realizată prin ştanţare, gravare, poansonare sau prin alte metode care asigură rezistenţă marcării la efectele focului şi apei.

80. În cazul în care materialul ASJ-1 sau OCS-1 este conţinut în recipienţi sau învelişuri exterioare şi sunt transportate în regim de utilizare exclusivă conform  pct. 63, suprafaţa exterioară a acestor recipienţi şi învelişuri exterioare trebuie să poarte marcajul "RADIOACTIV ASJ-1" sau "RADIOACTIV OCS-1", după caz.

Figura 1. Simbolul de bază pentru pericolul de radiaţii (trifoiul) cu proporţiile bazate pe raza X a cercului central. Dimensiunea minimă a lui X va fi 4 mm.

81. Cu excepţia containerelor mari de transportare şi a cisternelor pentru care se utilizează semnele prevăzute în pct. 86, fiecare colet, ambalaj exterior şi container de transportare, trebuie să poarte etichete conforme cu modelele din Figurile 2, 3 şi 4, corespunzătoare categoriei respective. În plus, fiecare colet, ambalaj exterior sau container de transportare conţinând materiale fisile, altele decât materialele fisile exceptate conform  pct. 193, va purta etichete conform cu modelul din Figura 5. Orice etichetă care nu corespunde conţinutului se va îndepărta sau acoperi. Pentru materialele radioactive, având şi alte proprietăţi periculoase, se aplică prevederile  pct. 47.

82. Etichetele conform modelelor din Figurile 2, 3 şi 4 se fixează pe două părţi opuse ale exteriorului coletului sau ambalajului exterior, sau pe cele patru părţi exterioare ale unui container de transportare sau ale unei cisterne. Etichetele conforme modelului din Figura 5. se fixează alăturat etichetelor conforme modelelor din Figurile 2, 3 şi 4. Etichetele nu vor acoperi marcajele specificate în pct. 74-79.

83. Fiecare etichetă din Figurile 2, 3 şi 4 vor conţine următoarele informaţii:

1) Conţinutul:

a) Numele radionuclidului (radionuclizilor) aşa cum este prevăzut în

Tabelul 1, utilizând simbolurile din acesta, cu excepţia cazului materialelor ASJ-I. Pentru amestecuri de radionuclizi, în spaţiul pe care îl permite linia, se vor menţiona cei mai restrictivi nuclizi. Grupa ASJ sau OCS se va menţiona după numele radionuclidului (radionuclizilor) respectiv (i). În acest scop vor fi utilizaţi termenii "ASJ-II", "ASJ-III", "OCS-I" şi "OCS-II".

b) Pentru materialele ASJ-I, nu este necesară menţionarea radionuclidului,

fiind suficientă numai menţionarea termenului "ASJ-I".

2) Activitatea maximă a conţinutului radioactiv pe durata transportării, exprimată în Bequerel (Bq), cu prefixul corespunzător din SI conform Anexei 2. Pentru materialele fisile, în loc de activitatea maximă, se va utiliza masa totală exprimată în grame (g), sau în multipli ai gramului.

Figura 2. Eticheta pentru categoria I-ABL. Culoarea de fond a etichetei  va fi  albă, culoarea trifoiului, a caracterelor şi liniilor  va fi  neagră, iar culoarea barei  va fi  roşie.

3) Pentru ambalajele exterioare şi containerele de transportare, "conţinutul" şi "activitatea" menţionate pe etichetă vor cuprinde informaţiile specificate în  pct. 82 subpct.1) şi respectiv 2), totalizate pe întregul conţinut al ambalajului exterior sau containerului de transportare. Fac excepţie etichetele ambalajelor exterioare sau ale containerelor de transportare, în cazurile în care acestea conţin încărcături mixte de colete cu diferiţi radionuclizi; în asemenea situaţii se va însera menţiunea: "Vezi documentele de transportare".

Indicele de transportare: Vezi pct. 66 şi 67. Completarea indicelui de transportare pentru categoria I-ALB nu este necesară.

Figura 3. Eticheta pentru categoria II-GALBEN. Culoarea de fond a jumătăţii  inferioare, albă; culoarea trifoiului, a caracterelor şi liniilor  va fi  neagră, iar culoarea barelor categoriei  va fi  roşie.

84. Fiecare etichetă conformă modelului din Figura 5.  va fi  completată cu indicele de securitate la criticitate (ISC) aşa cum este specificat în certificatul de securitate al aranjamentului special, sau în aprobarea de model eliberată de ANRANR.

85. Pentru ambalajele exterioare şi containerele de transportare, indicele de securitate la criticitate (ISC) de pe etichetă va conţine informaţiile cerute în pct. 84 sumate pe întreg conţinutul de materiale fisile al ambalajului exterior sau al containerului de transportare.

86. Containerele mari de transportare în care se transportă colete, altele decât coletele exceptate, şi cisternele, trebuie să poarte patru placarde conformate cu modelul prezentat în Figura 6. Placardele vor fi fixate într-o poziţie verticală pe fiecare perete lateral şi pe pereţii din faţă şi din spate ai containerului mare de transportare sau ai cisternei. Orice placardă, care nu are legătură cu containerul,  va fi  îndepărtată. Este permisă, ca alternativă, în loc să se utilizeze etichete şi placarde, utilizarea numai de etichete mărite, după modelele prezentate în Figurile 2, 3, 4 şi 5, după caz, având dimensiunile minime prezentate în Figura 6.

Figura 4. Eticheta pentru categoria III-GALBEN. Culoare de fond a jumătăţii superioare a etichetei  va fi  galben, iar a jumătăţii inferioare albă, culoarea trifoiului, a caracterelor şi liniilor  va fi  neagră, iar culoarea barelor categoriei  va fi  roşie.

Figura 5. Eticheta pentru indicele de securitate la criticitate. Eticheta are fondul alb iar liniile şi caracterele sunt de culoare neagră.

Figura 6. Placardă. Cu excepţia prevăzută la pct. 110, dimensiunile indicate sunt minime; în caz de mărire se respectă proporţiile. Numărul "7" trebuie să nu fie mai mic de 25 mm în înălţime. Eticheta are culoarea de fond galben în jumătatea superioară şi alb în jumătatea inferioară, culoarea trifoiului şi a caracterelor  este neagră. Utilizarea cuvântul "RADIOACTIV" în jumătatea inferioară este opţională pentru a permite ca alternativă afişarea numărului UN corespunzător pentru expediţie.

87. În cazul în care expediţia din containerul de transport sau cisternă este formată din materiale ASJ-I sau OCS-I neambalate (în vrac), sau dacă materialul radioactiv ambalat într-un container de transportare în regim de utilizare exclusivă are un singur număr UN, se va afla obligatoriu numărul UN corespunzător expediţii respective, prevăzut în Tabelul VIII. Numerele, având înălţimea de cel puţin 65 mm, se vor marca în culoarea negru, după cum urmează:

- în jumătatea inferioară, pe fondul alb al placardei prevăzute în Figura 6,

precedat de literele "UN" sau

- pe placarda prezentată în Figura 7.

Când se utilizează alternativa dată la aliniatul 2) de mai sus, placarda suplimentară se va fixa în imediata vecinătate a placardei principale, pe toate cele patru părţi ale containerului de transportare sau ale cisternei.

Figura 7. Placarda pentru afişarea separată a Numărului Naţiunilor Unite (UN). Culoarea de fond a placardei  va fi  portocalie, iar cea a bordului şi numărului UN  va fi  neagră. Simbolul "****" este figurat în spaţiul în care trebuie inscripţionat numărul UN corespunzător materialului radioactiv, aşa cum este prevăzut în Tabelul VIII.

88. Asigurarea etichetării, marcării şi a placardării în conformitate cu prevederile cerinţelor  pct. 60, aliniatul 4) şi pct. 74-87 este în responsabilitatea expeditorului.

89. Expeditorul va include în documentele de transportare ale fiecărei expediţii următoarele informaţii, în ordinea de mai jos:

- Numele oficial de expediţie, aşa cum este specificat în Tabelul VIII;

- Numărul Clasei Naţiunilor Unite care este "7";

- Numărul Naţiunilor Unite atribut materialului respectiv, aşa cum

este specificat în Tabelul VIII, precedat de literele "UN";

- Numele şi simbolul fiecărui radionuclid iar pentru un amestec de

radionuclizi o descriere generală sau lista radionuclizilor cei mai restrictivi;

- O descriere a formei fizice şi chimice a materialului, sau o menţiune că

materialul este un material radioactiv sub formă specială sau un material cu dispersabilitate redusă. Pentru forma chimică se acceptă şi o descriere chimică generică;

- Activitatea maximă a conţinutului radioactiv pe durata transportării

exprimată în Bequerel (Bq) cu prefixul adecvat în SI conform Anexei II. Pentru materialele fisile, în loc de activitate se poate utiliza masa totală de material fisil exprimată în grame (g), sau în multipli ai gramului;

- categoria coletului: I-ALB; II-GALBEN; III-GALBEN;

- Indicele de transportare (numai pentru categoriile II-GALBEN şi III

GALBEN);

- Indicele de securitate la criticitate (ISC) pentru materialele fisile altele

decât cele exceptate conform pct. 193;

- Codul de identificare atribuit fiecărui certificat de securitate emis de

ANRANR pentru fiecare material radioactiv sub formă specială, material radioactiv cu dispersabilitate redusă, expediere în aranjament special, model de colet sau expediere aplicabile expediţiei;

- Pentru expediţii formate din colete în ambalaje exterioare sau colete

de transportare o informaţie detaliată asupra conţinutului fiecărui colet din ambalajul exterior sau containerul de transportare, şi, când este cazul, al conţinutului fiecărui ambalaj exterior sau container de transportare din expediţie. Dacă coletele vor fi scoase din ambalajele exterioare sau containerele de transportare într-un punct intermediar de descărcare, vor trebui prezentate documentele de transportare corespunzătoare;

- Dacă o expediţie necesită transportare în regim de utilizare exclusivă, se va face menţiunea "EXPEDERE ÎN REGIM DE UTILIZARE EXCLUSIVĂ";

- Activitatea totală a încărcăturii pentru ASJ-II, ASJ-III, OCS-I, OCS

II sub forma de multiplu de A2.

90. Expeditorul va include în documentele de transportare o declaraţie având conţinutul următor sau un conţinut echivalent:

"Subsemnatul, prin prezenta declar (certific) conţinutul acestei expediţii că este descris exact şi în totalitate prin numele oficial de expediere, şi este clasificat, ambalat, marcat şi etichetat în mod adecvat, şi este, din toate pct. de vedere, într-o stare corespunzătoare transportării (se vor însera modurile de transportare implicate) în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale aplicabile".

91. În cazul în care conţinutul declaraţiei constituie deja o cerinţă de transportare a unei convenţii internaţionale, expeditorul nu va mai da o astfel de declaraţie pentru acele părţi ale transportării, care sunt acoperite de convenţia respectivă.

92. Declaraţia va fi semnată şi dată de către expeditor. Semnăturile în facsimil nu sunt valabile.

93. Declaraţia va figura pe acelaşi document care conţine informaţiile referitoare la expediţie, enumerate la  pct. 89.

94. Când un ambalaj gol se expediază sub formă de colet exceptat se vor respecta prevederile pct. 61, iar etichetele utilizate anterior vor fi îndepărtate sau acoperite.

95. Expeditorul va furniza în documentele de transportare indicaţii referitoare la acţiunile ce trebuiesc întreprinse de către transportator, dacă vor fi necesare. Indicaţiile vor fi redactate în limbile considerate necesare  de către transportator, sau de către autorităţile implicate în Transportarea respectiv şi vor cuprinde cel puţin următoarele puncte:

- Cerinţe suplimentare pentru operaţiile de încărcare, arimare, transportare, manipulare şi descărcare a coletelor, ambalajelor exterioare, containerelor de transportare, cu includerea de prevederi speciale de arimare pentru disiparea căldurii, (vezi pct. 105), sau o menţiune că asemenea cerinţe nu sunt necesare;

- Restricţii referitoare la modurile de transportare sau mijloacele de transportare şi orice instrucţiune referitoare la ruta de transportare;

- Măsuri de intervenţie în caz de urgenţă.

96. Certificatele corespunzătoare expediţiei respective aplicabile, eliberate de ANRANR, nu trebuie neapărat să însoţească expediţia. Expeditorul este obligat să le furnizeze transportatorului înainte de  încărcare şi descărcare.

97. Înainte de prima expediţie a oricărui colet care necesită aprobare de model, expeditorul va lua măsuri pentru ca o copie după fiecare certificat de securitate eliberat de ANRANR pentru modelul coletului respectiv, să fie transmisă autorităţii competente din fiecare ţară prin/sau pe teritoriul căreia va fi transportată expediţia.

98. Pentru fiecare expediere din categoriile prezentate la pct. subpct. 1), 2), 3) sau 4) de mai jos, expeditorul va notifica autoritatea competentă a fiecăreia din ţările prin sau pe teritoriul căreia, sau spre care va fi transportată expediţia respectivă. Această notificare  va fi  în posesia fiecărei autorităţi competente cu cel puţin 7 zile înainte de desfăşurarea expedierii.

- Colete tip C conţinând materiale radioactive cu o activitate superioară

celei mai mici valori dintre 3 000 A1 sau 3 000 A2, după caz, şi 1000 TBq;

- Colete tip B(U) conţinând materiale radioactive cu o activitate

superioară celei mai mici valori dintre 3 000 A1 sau 3 000 A2, după caz, şi 1000 TBq;

- Colete tip B(M);

- Expedieri sub aranjament special.

99. Notificarea expediţiei va cuprinde:

- Suficiente informaţii, care să facă posibilă identificarea coletului sau

coletelor, inclusiv toate numerele certificatelor de aprobare pentru colet (eliberate de autorităţii competente ale altor state sau certificatelor de securitate eliberate de ANRANR) aplicabile şi indicativele autorităţilor competente;

- informaţii referitoare la perioada efectuării expediţiei, data planificată a

sosirii, ruta propusă;

- Numele materialului radioactiv sau radionuclizilor;

- Descrierea formelor fizice şi chimice ale materialului radioactiv sau

indicaţia că este un material radioactiv sub formă specială sau un material radioactiv cu dispersabilitate redusă;

- Activitatea maximă a conţinutului radioactiv pe durata transportării,

în Bq cu prefixul corespunzător SI conform Anexei nr.15. Pentru materialele fisile, în locul activităţii, se specifica masa materialului fisil în grame (g) sau multiplii gramului.

100. În cazul în care aceste informaţii au fost deja incluse în cererea de aprobare a expedierii (vezi pct. 260), nu este necesar ca expeditorul să trimită o notificare separată.

101. Înainte de efectuarea oricărei expediţii în condiţiile menţionate în certificat de securitate, expeditorul  va fi  în posesia unei copii a fiecărui certificat de securitate cerut conform prevederilor Secţiunii VIII. Aprobări şi cerinţe administrative, din prezentul regulament şi a unei copii a instrucţiunilor referitoare la închiderea corespunzătoare a coletului şi la celelalte pregătiri legate de expediere.

102. Coletele, ambalajele exterioare şi containerele de transportare care conţin materiale radioactive, vor fi separate pe durata transportării şi a stocării în tranzit:

- de locurile ocupate de persoane şi de filmele fotografice nedevelopate,

în scopul controlului expunerii la radiaţii, în conformitate cu prevederile  pct. 15 şi 16;

- de orice alte mărfuri periculoase, în conformitate cu prevederile

pct. 46.

103. Coletele sau ambalajele exterioare de categoriile II-GALBEN sau III-GALBEN nu vor fi transportate în compartimente ocupate cu pasageri, cu excepţia compartimentelor rezervate numai pentru supraveghetorii special împuterniciţi pentru a însoţi aceste colete sau ambalaje exterioare.

104. Expediţiile  va fi  arimate într-un mod sigur.

105. Un colet sau un ambalaj exterior poate fi transportat sau depozitat împreună cu mărfuri obişnuite ambalate fără prevederi speciale de arimare pe durata transportării, numai în cazurile în care fluxul termic mediu prin suprafaţă nu depăşeşte 15 W/m2, iar mărfurile din imediata apropiere a lui nu sunt ambalate în saci sau pungi. Excepţie fac situaţiile în care există cerinţe speciale de depozitare, prescrise de ANRANR în certificatul de securitate sau în certificatul de aprobare emis de alte autorităţi competente ale altor state.

106. Aşezarea containerelor de transportare precum şi acumularea coletelor, ambalajelor exterioare, containerelor de transportare, vor fi controlate astfel:

- Numărul total de colete, ambalaje exterioare şi containere mari de transportare aflate la bordul unui singur mijloc de transport, se va limita astfel, încât să nu depăşească suma totală a indicilor de transportare (anexa nr. 9). Pentru transportarea materialelor ASJ-I suma indicilor de transportare nu se limitează.

- În cazul în care o expediţie este transportată în regim de utilizare

exclusivă, suma indicilor de transportare la bordul unui mijloc de transport nu se limitează.

- Intensitatea radiaţiilor, în condiţii normale de transportare, nu va

depăşi 2 mSv/h în orice punct de la suprafaţa exterioară a mijlocului de transport şi 0,1 mSv/h la 2 m de aceasta.

- Suma indicilor de securitate la criticitate într-un container de transportare la bordul unui mijloc de transport nu va fi mai mare decât valorile menţionate în anexa nr. 10.

107. Orice colet sau ambalaj exterior care are un indice de transportare mai mare decât cifra 10, sau orice expediţie având indicele de securitate la criticitate mai mare de 50, se va transporta în regim de utilizare exclusivă.

108. Numărul de colete, ambalaje exterioare şi containere de transportare, conţinând materiale fisile depozitate în tranzit, în orice zonă de depozitare va fi limitat astfel încât suma indicilor de securitate la criticitate a oricărui grup de colete, ambalaje exterioare sau containere de transportare să nu fie mai mare de 50. Grupuri de astfel de colete ambalaje exterioare şi containere de transportare  va fi  dispuse astfel încât să se asigure o distanţă de cel puţin 6 m de alte grupuri de astfel de colete exterioare sau containere de transportare.

109. Când suma indicilor de securitate la criticitate la bordul unui mijloc de transportare sau al unui container de transportare depăşeşte 50, aşa cum este permis în anexa nr. 10, dispunerea se va realiza astfel, încât să se menţină o distanţă de cel puţin 6 m faţă de alte grupe de colete, ambalaje exterioare sau containere de transportare, ce conţin materiale fisile, sau faţă de alte mijloace de transport care transportă materiale radioactive.

110. Vehiculele rutiere şi de cale ferată care transportă colete, ambalaje exterioare şi containere de transportare, etichetate cu oricare din etichetele prezentate în figurile 2, 3, 4 sau 5, sau care transportă expediţii în regim de utilizare exclusivă, va expune placarda prezentată în figura 6 pe fiecare din:

- feţele exterioare ale celor doi pereţi laterali, în cazul unui vehicul de cale

ferată;

- feţele exterioare ale celor doi pereţi laterali şi faţa exterioară a peretelui

din spate, în cazul unui vehicul rutier.

În cazul vehiculelor fără pereţi laterali, placardele se pot fixa direct pe modulul pe care este încărcat containerul, cu condiţia să fie uşor vizibile. În cazul cisternelor mari şi containerelor mari de transportare, sunt suficiente placardele fixate pe cisterne respectiv containerul de transportare. În cazul în care configuraţia vehiculului nu permite fixarea placardelor mai mari, dimensiunile placardelor descrise în Figura 6 pot fi reduse până la 100 mm. Orice placardă care nu se referă la conţinut,  va fi  înlăturată.

111. În cazul în care expediţia dintr-un sau de pe un vehicul constă din materiale ASJ-I sau OCS-I neambalate, sau în cazul în care o expediţie transportată în regim de utilizare exclusivă conţine materiale radioactive ambalate cărora li sa atribuit un singur număr al Naţiunilor Unite, numărul respectiv de cod al Naţiunilor Unite (vezi anexa nr. 8), scris cu cifre de culoare neagră, având înălţimea caracterelor de cel puţin 65 mm se va afişa de asemenea:

- fie în jumătatea inferioară a placardei prezentate în figura 6, pe fondul

alb, precedat de literele "UN"

- fie pe placarda prezentată în figura 7.

Când este utilizată alternativa de la subpct. 2) de mai sus, placarda complementară  va fi  fixată lângă placarda principală, pe fiecare din cei doi pereţi laterali şi peretele posterior în cazul unui vehicul rutier.

112. Pentru expediţii sub aranjament special intensitatea radiaţiei nu va depăşi:

- 10 mSv/h în orice punct de pe suprafaţa exterioară a oricărui colet sau

ambalaj exterior şi poate depăşi 2 mSv/h numai dacă:

- vehiculul este echipat cu o împrejmuire care să nu permită, în condiţii

obişnuite de transportare, accesul persoanelor străine;

- sunt luate măsuri de asigurare a coletelor şi ambalajelor exterioare astfel

încât acestea să rămână în aceiaşi poziţie în interiorul vehiculului, în condiţii obişnuite de transportare;

- nu se efectuează încărcări şi descărcări pe parcursul expedierii.

- 2 mSv/h în orice punct de pe suprafaţa exterioară a vehiculului, inclusiv

pe suprafeţele exterioare superioare şi inferioare, sau, în cazul unui vehicul deschis, în orice punct al planurilor verticale ridicate pe muchiile exterioare ale vehiculului, pe suprafaţa superioară a încărcăturii sau pe suprafaţa exterioară de jos a vehiculului;

- 0,1 mSv/h în orice punct situat la distanţa de 2 m de planurile verticale

reprezentate de suprafeţele exterioare laterale ale vehiculului, sau dacă încărcătura este transportată într-un vehicul deschis, în orice punct situat la distanţa de 2 m de planurile verticale ridicate pe muchiile exterioare ale vehiculului.

113. În cazul vehiculelor rutiere care transportă colete, ambalaje exterioare şi containere de transportare cu etichete de categorie II-GALBEN şi III-GALBEN, nu este permisă prezenţa la bord a altor persoane, decât a şoferului şi a asistenţilor lui.

114. Coletele sau ambalajele exterioare, având intensitatea radiaţiei la suprafaţă mai mare de 2 mSv/h, în afara cazului că sunt transportate în sau pe un vehicul în regim de utilizare exclusivă conform cu anexa nr. 9 nota a), nu vor fi transportate pe nave decât prin aranjament special.

115. Transportarea expediţiilor cu o navă cu utilizare specială, care este destinată prin construcţie sau este comandată numai pentru transportarea de materiale radioactive, este exceptat de la cerinţele prevăzute în pct. 107, în următoarele condiţii:

- există un program de radioprotecţie pentru transportare, aprobat de autoritatea competentă din ţara de înregistrare a navei şi, când este necesar, de autorităţile competente pentru fiecare port de escală;

- condiţiile de arimare  va fi  fixate în prealabil pentru întreaga

rută, inclusiv pentru expediţiile ce urmează a fi încărcate în porturile de escală;

- încărcarea, transportarea şi descărcarea încărcăturii se efectuează  sub

conducerea unor persoane calificate în transportarea de materiale radioactive.

116. Coletele tip B(M) şi expediţiile transportate în regim de utilizare exclusivă nu pot fi transportate cu aeronave destinate transportării de pasageri.

117. Este interzis transportarea pe calea aerului a coletelor tip B(M) cu sistem de aerisire sau de depresurizare, a coletelor care necesită răcire exterioară cu un sistem suplimentar de răcire, a coletelor supuse controlului operativ în timpul transportării, şi a coletelor conţinând materiale lichide piroforice.

118. Este interzis transportarea pe calea aerului a coletelor şi ambalajelor exterioare care au intensitatea radiaţiei la suprafaţă mai mare de 2 mSv/h, cu excepţia cazului când transportarea acestora se face în aranjament special.

119. O expediţie conformă cu prevederile pct. 55, şi la care activitatea conţinutului radioactiv nu depăşeşte o zecime din limitele prevăzute în anexa nr. 3 poate fi acceptată de Poştă prin transportarea internă, dacă întruneşte suplimentar cerinţele acesteia.

120. O expediţie conformă cu prevederile pct. 55, şi la care activitatea conţinutului radioactiv nu depăşeşte o zecime din limitele prevăzute în anexa nr.4, poate fi acceptată pentru expedierea internaţională prin poştă, dacă întruneşte suplimentar cerinţele prescrise prin Documentele Uniunii Poştale Universale (Acts of the Universal Postal Union):

1) este remisă serviciilor poştale de un expeditor autorizat de autoritatea naţională a ţării expeditoare;

2) este expediată pe cea mai rapidă rută, normal pe cale aerului;

3) este marcată durabil pe faţa exterioară cu cuvintele "MATERIAL

RADIOACTIV - CANTITATE PERMISĂ PENTRU TARNSPORTUL PRIN POŞTĂ"; aceste cuvinte  va fi  barate, dacă ambalajul este returnat gol;

- are pe faţa exterioară numele şi adresa destinatarului cu menţiunea că

expediţia să fie returnată, în caz de nelivrare destinatarului;

- poartă numele şi adresa destinatarului şi conţinutul încărcăturii pe faţa

ambalajului interior.

121. Operaţiile vamale implicând controlul conţinutului radioactiv a unui colet, se realizează numai în locuri unde există mijloace adecvate controlului expunerii la radiaţii şi în prezenţa unui expert în domeniu. Coletele deschise la cererea vameşilor,  va fi  readuse la starea iniţială înainte de a fi transmise de către expeditor la destinatar.

122. Când o expediţie nu poate fi livrată destinatarului, ea va fi depusă într-un loc sigur şi se va anunţa într-un termen nu mai mare de 3 zile ANRANR, cerând instrucţiuni pentru acţiunile ce urmează a fi întreprinse.

Secţiunea VI. Cerinţe pentru materiale radioactive,

ambalaje şi colete

123. Materialele cu activitate specifică joasă, ASJ-III,  va fi  într-o stare solidă şi să posede astfel de proprietăţi, încât dacă conţinutul coletului este supus la încercarea specificată în pct. 204 activitatea apei să nu fie mai mare decât valoarea 0,1 x A2.

124. Materialul radioactiv sub forma specială va avea cel puţin una din dimensiuni mai mare de 5 mm.

125. Materialul radioactiv sub forma specială va poseda astfel de proprietăţi, sau să fie proiectat astfel, încât supus încercărilor specificate în  pct. 207-214, să satisfacă următoarele cerinţe:

- nu se rupe şi să nu se sparge, când este supus încercărilor de

impact, la percuţie şi la îndoire specificate în  208-210 şi 212,  subpct. 1);

- nu se topeşte şi nu se dispersează, când este supus încercărilor de rezistenţă la căldură specificate în pct. 211 sau 212 subpct.  2);

- activitatea apei, ca urmare a supunerii la încercările de lixiviere

specificate în pct. 213 şi 214, nu este mai mare de 2 kBq, sau, pentru sursele închise, viteza volumetrică de scurgere delimitată prin încercarea de control a etanşeităţii să nu depăşească limita permisă specificată în NFRP-2000, aprobată de ANRANR.

126. Când o capsulă etanşă constituie o parte componentă a materialului radioactiv sub formă specială, capsula se realizează astfel, încât deschiderea capsulei să se poată face numai prin distrugerea ei.

127. Un material radioactiv cu dispersabilitate redusă va fi astfel, încât cantitatea sa totală conţinută într-un colet, să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) intensitatea radiaţiei la distanţa de 3 m de materialul radioactiv neecranat nu va depăşi 10 mSv/h;

2) dacă este supus încercărilor specificate în pct. 239 şi 240 activitatea emisiilor în atmosferă sub formă de gaze şi particule cu un diametru aerodinamic echivalent de până la 100 μm, nu va fi mai mare de 100 A2. Pentru fiecare încercare poate fi utilizat un alt exemplar;

3) dacă este supus încercării specificată în pct. 206, activitatea apei nu va fie mai mare de 100 A2. La efectuarea acestei încercări se va lua în calcul efectele de distrugere datorate încercărilor specificate la subpct. 2) de mai sus.

128. Coletul se proiectează astfel (masă, volum şi formă), încât să fie simplu şi sigur de transportat şi să fie corespunzător ancorat în, sau pe mijlocul de transport, pe durata transportării.

129. Modelul va fi astfel conceput, încât prizele de ridicare, cu care este prevăzut, să nu cedeze când sunt corect folosite, iar în caz de rupere, să nu fie afectată capacitatea coletului de a satisface celelalte cerinţe ale prezentului regulament. În proiect se vor introduce coeficienţi de siguranţă corespunzători pentru eventualitatea ridicării prin smulgere.

130. Prizele şi toate celelalte dispozitive de pe suprafaţa exterioară a ambalajului care ar putea fi utilizate pentru ridicare,  va fi  astfel realizate, încât să fie capabile să suporte masa coletului conform cerinţelor pct. 129, sau să poată fi demontate sau făcute imposibil de utilizat pe durata transportării.

131. În măsura în care este practic posibil, suprafeţele exterioare ale ambalajului se vor realiza, şi finisa încât să nu prezinte denivilări care ar prevedea posibilitatea de decontaminare.

132. În măsura în care este practic posibil, exteriorul coletului se va realiza ca să prevină colectarea şi reţinerea apei.

133. Orice dispozitive adăugate coletului în timpul transportării, şi care nu fac parte integrantă din colet, nu vor micşora gradul de securitate al coletului.

134. Coletul va fi proiectat astfel ca să reziste efectelor oricăror accelerări, vibraţii sau rezonanţe la vibraţii, care pot apărea în condiţii normale de transportare, fără a suferi vre-o deteriorare atât în ceea ce priveşte eficacitatea dispozitivelor  de închidere ale diverselor componente, cât şi în ce priveşte integritatea coletului în ansamblu sau în particular. Piuliţele, buloanele şi alte piese de fixare  va fi  astfel realizate, încât să prevină slăbirea sau desfacerea lor de la sine, chiar şi după utilizări repetate.

135. Materialele ambalajului şi ale oricăror componente şi structuri vor fi  compatibile din punct de vedere chimic şi fizic între ele precum şi cu conţinutul radioactiv. Se va lua în calcul de comportarea acestora la acţiunea radiaţiilor.

136. Toate valvele prin care conţinutul radioactiv poate scăpa în exterior  vor fi  protejate împotriva oricărei manipulaţii neautorizate.

137. Modelul de colet va fi realizat astfel ca să se ţină seama de temperatura şi presiunea mediului înconjurător, în condiţii normale de transportare.

138. Pentru materialele radioactive având şi alte proprietăţi periculoase, modelul de colet va ţine cont şi de proprietăţile specificate în  pct. 8 şi 47.

139. Orice suprafaţă accesibilă a coletelor transportate pe calea aerului nu vor avea o temperatură mai mare de 500 C, la o temperatură ambientală de 380 C, fără a se lua în considerare insolaţia.

140. Colete destinate a fi transportate pe cale a aerului vor fi realizate astfel încât, în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între -400 C şi +550 C, integritatea izolării nu va fi afectată.

141. Coletele care conţin materiale radioactive, destinate a fi transportate pe calea aerului, vor avea o anvelopă de izolare, care să reziste fără scurgeri la o scădere a presiunii ambientale până la 5 kPa.

142. Coletul exceptat se va realiza astfel, încât să întrunească cerinţele specificate în pct. 128-139 şi în plus, dacă sunt transportate pe calea aerului, cerinţele specificate în  pct. 139-141.

143. Un colet industrial tip I (CI-1) se va proiecta astfel, încât să întrunească cerinţele specificate în pct. 128-138 şi 156, şi, în plus, dacă este transportat pe calea aerului, cerinţele specificate în pct. 139-141.

144. Un colet industrial tip II (CI-2) se va proiecta astfel, încât să întrunească cerinţele pentru coletul industrial tip I (CI-1) specificate în pct. 143, şi în plus, dacă este supus încercărilor specificate în pct. 225 şi 226 să fie capabil să prevină:

- pierderea sau dispersia conţinutului radioactiv, şi

- pierderea integrităţii ecranării, care ar conduce la o creştere cu mai mult

de 20 % a intensităţii radiaţiei de pe suprafaţa exterioară a coletului.

145. Un colet industrial tip III (CI-3) se va proiecta astfel, încât să întrunească cerinţele pentru coletul industrial tip I (CI-1) specificate în pct. 143, şi în plus, cerinţelor specificate în  pct. 156-169.

146. Coletele pot fi utilizate drept colete industriale tip II (Cl-2) dacă:

- satisfac cerinţele pentru colete industriale tip I specificate în  pct. 13;

- sunt proiectate conform standardelor specificate în Secţiunea "General

Recomandations on Packing" al documentului Naţiunilor Unite "Recomandations on the transport of Dangerous Goods", sau sunt proiectate conform altor cerinţe cel puţin echivalente cu cele menţionate în aceste standarde;

- supuse încercărilor cerute pentru Grupurile de ambalare I şi II prevăzute

în documentul menţionat la aliniatul 2), coletele sunt capabile să împiedice:

a)  pierderea sau dispersia conţinutului radioactiv;

b) pierderea integrităţii ecranului de proiecţie, care ar conduce la creşterea intensităţii radiaţiei cu mai mult de 20 % în orice punct de pe suprafaţa exterioară a coletului.

147. Containerele-cisternă pot fi utilizate drept colete industriale tip II (Cl-2) şi tip III (Cl-3) dacă:

- satisfac cerinţele pentru coletele industriale tip I (Cl-1) specificate în

pct. 143;

- sunt proiectate conform standardelor specificate în Secţiunea

"Recommendations on Multimodal Tank Transport" al documentului Naţiunilor Unite "Recomandations on the transport of Dangerous Goods", sau sunt proiectate conform altor cerinţe cel puţin echivalente cu cele menţionate în aceste standarde şi sunt capabile să reziste încercării la presiunea de 265 kPa;

- sunt proiectate astfel încât orice ecran suplimentar cu care sunt dotate să

reziste la eforturile suplimentare statice şi dinamice rezultate din manipulare în condiţii normale de transportare, şi să prevină pierderea integrităţii ecranării, care ar conduce la o creştere de peste 20 % a intensităţii radiaţiei în orice punct de pe suprafaţa exterioară a containerului-cisternă.

148. Cisternele, altele decât containerele-cisternă, pot fi de asemenea utilizate drept colete industriale tip II (Cl-2) şi tip III (Cl-3) pentru Transportarea materialelor radioactive tip ASJ-I şi ASJ-II în stare lichidă sau gazoasă aşa cum este menţionat în anexa nr. 4, cu condiţia să fie conforme cu standardele cel puţin echivalente cu cele menţionate în  pct. 147.

149. Containerele de transportare pot fi deasemenea utilizate drept colete industriale tip II (Cl-2) şi tip III (Cl-3) în următoarele condiţii:

- conţinutul radioactiv este numai în stare solidă;

- satisfac cerinţele pentru coletele industriale tip I (Cl-1) prevăzute în

pct. 142;

- sunt proiectate conform standardelor specificate în documentul ISO

1496/1; "Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers", fără a lua în considerare dimensiunile şi clasificarea. Ele se vor proiecta astfel, încât supuse la încercările prevăzute în acest document şi la acceleraţii care survin în condiţii normale de transportare, să împiedice:

a) pierderea sau dispersia conţinutului radioactiv;

b) pierderea integrităţii ecranului de proiecţie, care ar conduce la creşterea intensităţii radiaţiei cu mai mult de 20 % în orice punct de pe suprafaţa exterioară a containerului de transportare.

150.Containerele metalice intermediare de transportare în vrac, pot fi de asemenea utilizate drept colete industriale tip II (Cl-2) sau tip III (Cl-3) dacă:

- satisfac cerinţele pentru coletele industriale tip I (Cl-1) prevăzute la

pct. 143;

- sunt proiectate conform standardelor specificate în "Recommendations

on Intermediate Bulk Containers (IBS,s)" al documentului Naţiunilor Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods", pentru Grupurile de ambalare I şi II. Ele se vor proiecta astfel, încât supuse încercărilor prevăzute în acest document dar cu încercarea la cădere liberă realizată cu orientarea care să producă degradarea maximă, să poată împiedica:

a) pierderea sau dispersia conţinutului radioactiv;

b) pierderea integrităţii ecranului de proiecţie, care ar conduce la creşterea intensităţii radiaţiei cu mai mult de 20 % în orice punct de pe suprafaţa exterioară a containerului intermediar de transportare în vrac.

151. Cu excepţia cazurilor prevăzute în pct. 154, hexafluorura de uraniu  va fi  ambalată şi transportată conform prevederilor documentului ISO 7195: "Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport" şi cerinţelor prevăzute în pct. 152 şi 153. Coletul va îndeplini şi toate cerinţele prevăzute în prezentul regulament în legătură cu proprietăţile radioactive şi fisile ale materialului.

152. Fiecare colet destinat transportării unei cantităţi egale cu 0,1 kg sau mai mare de hexafluorură de uraniu  va fi  realizat astfel încât să îndeplinească următoarele cerinţe:

- după supunerea la încercarea prevăzută la pct. 221, să nu prezinte

scăpări şi deformări inacceptabile, conform prevederilor documentului ISO 7195;

- după supunerea la încercarea prevăzută la  pct. 225 să reziste fără

pierderea sau dispersia hexafluorurii de uraniu;

- după supunerea la încercarea prevăzută la pct. 231 să nu prezinte

rupturi ale anvelopei de izolare.

153. Coletele destinate transportării unei cantităţi egale cu 0,1 kg sau mai mare de hexafluorură de uraniu nu  va fi  prevăzute cu dispozitive de decompresie.

154. Cu aprobarea autorităţii competente, coletele destinate transportării unei cantităţi de 0,1 kg sau mai mare de hexafluorură de uraniu pot fi transportate, în următoarele condiţii:

- coletele au fost construite după alte cerinţe decât cele menţionate în

standardul ISO 7195 în pct. 152 şi 153, dar se demonstrează că, atât cât este practic posibil, satisfac cerinţele articolelor respective;

- sunt construite astfel, încât supuse încercării la o presiune mai mică de

2,76 MPa, aşa cum este prevăzut în pct. 221, rezistă fără scăpări sau deformări inacceptabile;

- pentru coletele destinate transportării unei cantităţi de hexafluorură de

uraniu de 9000 kg sau mai mult, nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la pct. 152 subpct. 3).

155. Coletele tip A  va fi  astfel proiectate încât să întrunească condiţiile prevăzute în pct. 128-138, şi suplimentar, dacă sunt transportate pe calea aerului, condiţiile prevăzute la pct. 139-141, precum şi condiţiile prevăzute în  pct. 156-171.

156. Cea mai mică dimensiune exterioară a coletului nu va fi mai mică de 10,0 cm.

157. Orice colet va avea fixat la partea exterioară un dispozitiv, de exemplu un sigiliu, care să nu poată fie cu uşurinţă distrus şi care, atâta timp cât este intact, dovedeşte că coletul nu a fost deschis.

158. Orice dispozitiv de ancorare ataşat coletului  va fi  astfel proiectat încât atât, în condiţii normale de transportare cât şi de accident, eforturile rezultate în aceste dispozitive să nu aducă coletul în starea de a nu mai satisface cerinţele prezentului regulament .

159. Domeniul de temperatură considerat pentru proiectarea coletului şi a oricărei părţi componente este de la -400 C până la +700 C. Se va acorda o atenţie deosebită temperaturii de îngheţare a lichidelor şi posibila înrăutăţire a proprietăţilor materialelor ambalajului, în domeniul de temperatură respectiv.

160. Tehnicile de proiectare şi execuţie  va fi  în conformitate cu standardele naţionale sau internaţionale, sau cu cerinţe acceptate de ANRANR.

161. Proiectul va cuprinde o anvelopă de izolare închisă ermetic de un dispozitiv de închidere adecvat, care nu se poate deschide în mod întâmplător sau sub efectul unei eventuale creşteri a presiunii din interiorul coletului.

162. Materialele radioactive sub formă specială pot fi considerate ca parte componentă a anvelopei de izolare.

163. Dacă anvelopa de izolare constituie o parte separată a ambalajului, ea  va fi  închisă ermetic cu un dispozitiv de închidere sigur şi independent de orice parte a ambalajului.

164. La proiectarea oricărei componente a anvelopei de izolare se va ţine seama atunci când este cazul, de posibilitatea descompunerii prin radioliză a lichidelor şi a altor materiale vulnerabile, precum şi de posibilitatea generării de gaze prin reacţie chimică sau de radioliză.

165. Anvelopa de izolare trebuie să reţină conţinutul său radioactiv în cazul reducerii presiunii ambiante până la valoarea de 60 kPa.

166. Toate vanele, cu excepţia celor de decompresie, se vor prevedea cu un dispozitiv de reţinere a eventualelor scurgeri prin aceste vane.

167. Un ecran de protecţie la radiaţii, care include o componentă a coletului, care conform specialiştilor, constituie un element al anvelopei de izolare, este proiectat astfel, încât să nu permită scăparea întâmplătoare din interiorul lui a acestei componente. Dacă ecranul de protecţie şi această parte componentă a ambalajului formează un element separat, ecranul va fi prevăzut cu un dispozitiv de închidere sigur, independent de orice altă structură a ambalajului.

168. Orice colet va fi astfel proiectat, încât supus încercărilor prevăzute în  pct. 222-227 nu va permite:

- orice pierdere sau dispersie a conţinutului radioactiv;

- pierderea integrităţii ecranului de protecţie care ar conduce la creşterea

intensităţii radiaţiei cu mai mult de 20 % în orice punct de pe suprafaţa exterioară a coletului.

169. Proiectul de colet destinat transportării de materiale radioactive lichide va avea prevăzut un spaţiu liber suplimentar, pentru a compensa variaţia volumului conţinutului radioactiv cu temperatura, efectele dinamice şi dinamica umplerii.

170. Orice ambalaj de tip A destinat să conţină lichide trebuie, în plus:

- să îndeplinească condiţiile 168 în cazul în care este supus

încercărilor prevăzute în  pct. 227,

- să fie prevăzut cu suficient material absorbant pentru a absorbi un

volum de două ori mai mare decât cel al lichidului conţinut. Materialul absorbant se va plasa în colet astfel ca în cazul scurgerii să se realizeze contactul lui cu lichidul, sau să fie prevăzut cu anvelopă de izolare compusă din două componente, una interioară şi cealaltă exterioară, astfel realizate, încât lichidul conţinut să fie reţinut de componenta exterioară chiar în cazul în care componenta interioară are scăpări.

171. Coletele destinate transportării de gaze sunt proiectate astfel ca fiind supuse încercărilor prevăzute în pct. 228 să împiedice pierderea sau dispersia conţinutului radioactiv. Coletele de tip A destinate transportării de tritiu şi gaze nobile sunt exceptate de la această prevedere.

172. Coletele tip B(U) sunt proiectate astfel ca să îndeplinească cerinţele prevăzute în pct. 128-141 (în cazul în care sunt transportate pe calea aerului), precum şi cerinţele prevăzute în pct. 156-169, cu excepţia prevederii din pct. 168 subpct. 1), şi în plus, cerinţele prevăzute în  pct. 172-186.

173. Un colet est proiectat astfel ca în condiţiile de mediu specificate în pct. 175 şi 176, căldura generată în colet de conţinutul radioactiv, în condiţii normale de transportare, aşa cum sunt ele confirmate prin încercările specificate în pct. 222-227, să nu afecteze coletul în aşa măsură încât să nu mai corespundă cerinţelor privind izolarea şi protecţia, chiar dacă coletul este lăsat nesupravegheat timp de o săptămână. O atenţie deosebită se va acorda efectelor căldurii, care pot:

- schimba aranjarea, forma sau starea fizică a conţinutului radioactiv, sau

dacă materialul radioactiv este conţinut într-o teacă sau într-un recipient (de exemplu un element combustibil întecuit), căldura degajată să producă deformarea sau topirea tecii recipientului sau a materialului radioactiv, sau

- micşora eficacitatea ambalajului ca urmare a dilatării termice diferite,

fisurării sau topirii materialului ecranului de protecţie, sau

- accelera fenomenele de corosie în condiţii de umiditate.

174. Cu excepţia cerinţelor din pct. 139 pentru colete ce se transportă pe calea aerului, coletele sunt proiectate astfel ca în condiţiile de mediu ambiant prevăzute în pct. 175, temperatura oricărei suprafeţe accesibile nu va depăşi 500 C, în afara cazului în care coletul este transportat în regim de utilizare exclusivă.

175. Temperatura mediului ambiant este considerată a fi 380 C.

176. Condiţiile de insolaţie sunt cele prevăzute în anexa nr. 11.

177. Coletul, care este prevăzut cu protecţie termică în scopul îndeplinirii condiţiilor cerute de încercările termice prevăzute în pct. 230,  va fi  astfel proiectat încât această proiecţie să rămână eficientă după ce coletul este supus încercărilor prevăzute la pct. 222-227 şi 230 subpct. 1) şi 2) şi 3) după caz. Protecţia nu se va deteriora nici în condiţii de rupere, tăiere, alunecare, frecare sau manipulare brutală.

178. Coletul se proiectează astfel încât, dacă va fi supus:

- la încercările prevăzute în pct. 222-227, pierderea de conţinut

radioactiv nu  va fi  mai mare de 10-6 A2 pe oră; şi

- la încercările prevăzute în  pct. 229, 230 subpct. 2), 231 şi 232 şi, în plus, la încercările prevăzute la pct. 230 subpct. 3) pentru colete cu masa mai mică de 500 kg, cu densitatea totală mai mică de 1000 kg/m3, calculată luând în considerare dimensiunile exterioare şi cu un conţinut radioactiv mai mare de 1000 A2, dacă nu este material radioactiv sub formă specială, sau la pct. 230 subpct. 1) pentru toate celelalte colete, să întrunească următoarele cerinţe:

a) va păstra o funcţie de protecţie suficientă pentru ca intensitatea radiaţiei la 1 m de orice punct de pe suprafaţa coletului să nu depăşească 10 mSv/h pentru conţinutul maxim pentru care este proiectat coletul;

c) pierderea de conţinut radioactiv timp de o săptămână nu va fi mai mare de 10 A2 pentru kripton-85 şi de A2 pentru toţi ceilalţi radionuclizi.

Când sunt prezenţi diferiţi radionuclizi în amestec, se aplică prevederile  pct. 25-27, cu excepţia radionuclidului kripton-85, pentru care se va putea lua, în locul valorii A2(i), valoarea 10 A2. În cazul a) de mai sus evaluarea va trebui să ţină cont de limitele contaminării externe prevăzute la pct. 48.

179. Coletul cu un conţinut radioactiv mai mare de 105 A2 se va proiecta astfel încât supus încercării intensive la scufundare în apă, prevăzută în pct. 233, să nu prezinte rupturi ale anvelopei de izolare.

180. Îndeplinirea limitelor admise pentru elaborarea de activitate nu va nu depinde de filtre sau de vreun sistem mecanic de răcire.

181. Coletul nu va fi  prevăzut cu vre-un sistem de decompresie a anvelopei de izolare, care ar permite eliberarea de material radioactiv în mediul înconjurător în condiţiile prevăzute de încercările specificate în pct. 222-227 şi 229-232.

182. Coletul trebuie astfel proiectat încât, fiind la presiunea maximă de operare şi supus încercărilor prevăzute în pct. 222-227 şi 229-232, eforturile rezultate în anvelopa de izolare să nu atingă valori care ar afecta în mod negativ coletul, în aşa fel, încât să nu mai corespundă cerinţelor din prezentului regiulament.

183. Presiunea maximă de operare normală a coletului nu va depăşi presiunea manometrică de 700 kPa.

184. Cu excepţia prevederilor pct. 139 privind transportarea pe calea aerului a coletelor, temperatura maximă a oricărei suprafeţe uşor accesibile în timpul transportării coletului nu va depăşi 850C în absenţa izolaţiei şi în condiţiile de mediu aşa cum sunt prevăzute în pct. 175. Dacă temperatura este mai mare de 500C, coletul se va transporta în regim de utilizare exclusivă conform prevederilor pct. 174. În scopul protecţiei personalului, pot fi considerate bariere şi ecrane fără a fi necesar ca acestea să fie supuse vreunei încercări.

185. Coletele conţinând material radioactiv cu dispersabilitate redusă se vor proiecta astfel încât, orice elemente adăugate materialului cu dispersabilitate redusă dar care nu intră în componenţa lui, sau orice elemente interne suplimentare ale ambalajului, să nu afecteze caracteristicile materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă.

186. Un colet se va proiecta pentru un domeniu de temperatură a mediului înconjurător cuprins între  -400 C şi +380 C.

187. Coletele tip B(M) trebuie să îndeplinească cerinţele pentru coletele tip B(U) prevăzute în pct. 172, cu excepţia faptului ca, pentru coletele transportate în interiorul unei singure ţări sau numai între anumite ţări, în locul prevederilor  pct. 159, 175, 176 şi 179-186, pot fi admise alte condiţii, aprobate de autorităţile competente din aceste ţări. Totuşi cerinţele prevăzute în pct. 179-186 pentru coletele tip B(U) trebuie, în măsura posibilului, îndeplinite.

188. Se poate accepta ventilarea periodică sau depresurizarea coletelor tip B(M) pe timpul transportării, cu condiţia ca operaţiile prescrise pentru ventilare şi depresurizare să fie acceptabile pentru autorităţile competente.

189. Coletul tip C se va proiecta astfel ca să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 129-142 şi cele prevăzute la pct. 156-169 (cu excepţia prevederilor din pct. 168 subpct. 1)), cerinţele prevăzute în pct. 173-176, 180-186 şi, în plus, cerinţele prevăzute în pct.  190-191.

190. Coletul va îndeplini criteriile de evaluare stabilite pentru încercările prevăzute în  pct. 178 subpct. 2) şi 182 după dispunerea într-un mediu caracterizat printr-o conductibilitate termică de 0,33 W/(m.K) şi o temperatură de 380 C în stare staţionară. Evaluarea se face cu următoarele condiţii iniţiale: izolarea termică a coletului este nedeteriorată, coletul este la presiunea maximă de operare normală şi temperatura ambientală este de 380 C.

191. Coletul se va proiecta astfel ca la presiunea maximă de operare normală şi fiind supus la:

- încercările prevăzute la pct. 222-227, pierderea de conţinut

radioactiv nu va fi mai mare de 10-6 A2 pe oră, şi

încercările prevăzute în  pct. 237 va întruni următoarele cerinţe:

- va păstra o funcţie de protecţie suficientă pentru ca intensitatea radiaţiei

la distanţa de 1 m de orice punct de pe suprafaţa exterioară a coletului să nu depăşească 10  mSv/h pentru conţinutul maxim pentru care este proiectat coletul;

- pierderea de conţinut radioactiv pe o perioadă de o săptămână nu va fi

mai mare de 10A2 pentru kripton-85 şi A2 pentru ceilalţi radionuclizi.

2) Când sunt prezenţi diferiţi radionuclizi în amestec se aplică prevederile  pct. 25-27 cu excepţia kriptonului-85 pentru care se va putea lua în locul valorii A2(i) valoarea 10 A2. În cazul a) de mai sus, evaluarea va trebui să ţină seama de limitele contaminării externe prevăzute în  pct. 48.

Coletul se va proiecta astfel încât supus încercării intensive la scufundare în apă prevăzută în pct. 233, nu va prezenta rupturi ale anvelopei de izolare.

192. Materialele fisile se vor transporta astfel încât:

- să fie menţinută starea subcritică în condiţii normale de transportare şi în

condiţii de accident. Se vor avea în vedere următoarele situaţii:

a) pătrunderea apei în colete sau scurgerea din acestea;

b) pierderea eficacităţii absorbanţilor de neutroni sau a moderatorilor

înglobaţi;

c) modificarea dispunerii conţinutului fie în interiorul coletului, fie, ca

urmare a pierderii de conţinut, în afara coletului;

d) reducerea distanţelor în interiorul şi dintre colete;

e) imersia coletului în apă sau afundarea în zăpadă;

f) schimbări de temperatură, şi

- să fie întrunite următoarele cerinţe:

a) prevăzute în pct. 156 pentru materialul fisil conţinut în colete;

b) impuse de alte prevederi ale prezentului regulament  cu privire la

proprietăţile radioactive ale materialului, şi;

c) prevăzute în pct. 194-203, ţinând cont de excepţiile prevăzute în pct. 193.

193. Materialele fisile, care îndeplinesc una din cerinţele 1)-5) ale prezentului punct, se exceptează de la cerinţele de a fi transportate în colete ce îndeplinesc criteriile pct. 194-203, şi de la celelalte cerinţe ale prezentului regulament  care se aplică materialului fisil. Un singur tip de exceptare pentru fiecare expediţie este permis.

1) Masa limită pe expediţie va respecta următoarea relaţie:

masa de uraniu - 235 (g)	masa altor materiale fisile (g)      1

X		           	                   Y

unde X şi Y sunt masele limită definite conform Tabelului XII, cu condiţia că:

a)	fiecare colet conţine nu mai mult de 15 g de material fisil; pentru materialele transportate în vrac această limitare se referă la întreaga expediţie transportată cu un mijloc de transport, sau

b) materialul fisil este o soluţie omogenă hidrogenată sau un amestec unde raportul nuclizilor fisili şi hidrogen este mai mic de 5 % masice, sau

c) nu există mai mult de 5 g de material fisil în orice volum de  10 l de material.

Pe expediţie nu va exista o cantitate de beriliu sau deuteriu mai mare de 0,1 % din masa de material fisil.

2) Uraniul îmbogăţit în uraniu-235 până la maxim 1 % masice şi cu conţinut total de plutoniu şi uraniu-233 mai mic de 1% din masa de uraniu-235, cu condiţia ca materialul fisil să fie distribuit practic omogen în tot materialul. În plus, dacă uraniu-235 este sub formă metalică, de oxid sau de carbură, se va exclude formarea reţelei ordonate.

- Soluţiile lichide de nitrat de uranil, îmbogăţite cu uraniu-235 la maxim

2 % masice, cu conţinut total de plutoniu şi uraniu-233 mai mic de 0,002 % din masa de uraniu, şi cu un raport atomic azot/uraniu (N/U) de minim 2;

- Coletele conţinând, fiecare în parte, o masă totală de plutoniu mai mică

de 1 kg, în care nu mai mult de 20 % masice, este plutoniu-239, plutoniu-241 sau orice combinaţie a acestor radionuclizi.

194. Când forma chimică sau fizică, compoziţia izotopică, masa sau concentraţia, coeficientul de moderare sau densitatea ori configuraţia geometrică nu se cunosc, evaluările prevăzute în pct. 198-203 trebuie realizate presupunând, că fiecare parametru care nu este cunoscut, are o valoare care corespunde multiplicării maxime a neutronilor corespunzătoare condiţiilor şi parametrilor cunoscuţi în aceste evaluări.

195. Evaluările prevăzute în pct. 200-205 pentru combustibilul nuclear iradiat trebuie bazate pe o compoziţie izotopică care să arate:

- o multiplicare maximă a neutronilor pe întreaga perioadă de iradiere,

- o estimare conservativă a multiplicării neutronilor în evaluarea

coletelor. După iradiere, dar înainte de expediere, trebuie făcută o măsurare care să confirme conservatismul compoziţiei isotopice.

196. Ambalajul, în urma supunerii la încercările specificate în pct. 222-227, nu va permite pătrunderea unui cub cu latura 10,0 cm.

197. Coletul se va realiza pentru un interval al temperaturii ambientale cuprinsă între -400 C şi +380 C, cu excepţia cazului în care este specificat altfel în certificatul de securitate eliberat de ANRANR.

198. Pentru un colet izolat, se va face presupunerea că apa poate intra în sau ieşi din toate spaţiile libere ale coletului, inclusiv cele din anvelopa de izolare. Totuşi, dacă modelul este prevăzut cu mijloace speciale care să prevină aceste evenimente, chiar ca urmare a erorilor umane, se poate presupune că etanşeitatea acestor spaţii libere este asigurată. Aceste mijloace speciale pot fi:

- bariere multiple etanşe pentru apă, de înaltă siguranţă, care, fiecare în

parte, îşi va păstra etanşeitatea dacă coletul este supus încercărilor prevăzute în pct. 203 subpct. 2); un control riguros al calităţii la fabricarea, întreţinerea şi repararea ambalajelor şi încercări pentru verificarea etanşeităţii fiecărui colet înainte de fiecare expediere, sau

- pentru colete conţinând numai hexafluorura de uraniu:

a) colete în care, după încercările prevăzute la  pct. 203 subpct. 2), nu există contact fizic nemijlocit între valvă şi orice altă componentă a ambalajului, cu excepţia pct. înalt de fixare, şi în care, după efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 231, valvele rămân etanşe şi

b) un control riguros al calităţi la fabricarea, întreţinerea şi repararea ambalajelor, însoţit de încercări care să demonstreze etanşeitatea fiecărui colet înainte de fiecare expediţie.

199. Pentru sistemul de confirmare se va asigura o reflexie apropiată de cel puţin 20 cm de apă, sau orice altă reflexie mărită, care ar putea fi produsă adiţional de materialele înconjurătoare ambalajului. Totuşi, în cazul în care se poate demonstra că sistemul de confinare rămâne în interiorul ambalajului după efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 203 subpct. 2) şi la pct. 200 subpct. 3) se poate presupune o reflexie apropiată de cel puţin 20 cm de apă.

200. Coletul va rămânea subcritic în condiţiile prevăzute în pct. 198 şi 199, şi în condiţii pentru colet care să producă multiplicarea maximă a neutronilor compatibile cu:

- condiţiile obişnuite de transportare (fără incidente);

- încercările specificate în  pct. 202 subpct. 2);

- încercările specificate în pct. 203 subpct. 2).

201. Pentru coletul transportat pe calea aerului:

- coletul va rămâne subcritic în condiţii corespunzătoare încercărilor prevăzute în pct. 236, presupunând reflexia a cel puţin 20 cm de apă, dar fără pătrunderea apei în colet;

- nu se va ţine cont de mijloacele speciale specificate în pct. 198, în

afara cazului ca urmare a încercărilor prevăzute la pct. 237 şi ulterior celei prevăzute în pct. 236, pătrunderea în şi ieşirea apei din spaţiile libere este împiedicată.

202. Se determină un număr "N" astfel încât, 5.N să fie subcritic pentru configuraţia dată a ansamblului şi condiţii de colet care duc la multiplicarea maximă a neutronilor cu respectarea următoarelor condiţii:

- spaţiile între colete să rămână goale, iar configuraţia dată a coletelor

va fi înconjurată de un strat de apă de grosime de cel puţin 20 cm ce serveşte ca reflector;

- drept stare a coletelor va fi luată starea evaluată, sau starea rezultată

după ce acestea au fost supuse încercărilor de la pct. 222-227.

203. Se va determina un număr "N" astfel încât, 2.N să fie subcritic pentru configuraţia dată a ansamblului şi condiţii de colet care dau multiplicarea maximă de neutroni, cu respectarea următoarelor condiţii:

- spaţiile între colete sunt umplute cu un material hidrogenat moderator,

iar ansamblul de configuraţia dată este înconjurat de un strat de apă de grosime de cel puţin 20 cm servind ca reflector;

- după încercările specificate în pct. 222-227 se efectuează acele

încercări dintre cele indicate mai jos, care implică limitări mai severe:

a) încercările specificate în pct. 230 2) şi, fie încercările specificate în pct. 230 3) pentru coletele având masa mai mică de 500 kg şi o densitate totală mai mică de 1000 kg/m3 determinată cu dimensiunile de gabarit, fie încercările specificate în pct. 230 subpct. 1) pentru toate celelalte colete, urmate de încercările specificate în pct. 231 şi în final de încercările specificate în pct. 234-236; sau

b) încercarea specificată în pct. 232;

- dacă orice fracţiune din materialul fisil scapă din sistemul de confinare

ca urmare a încercărilor specificate în  pct. 203 subpct. 2), se va presupune că materialul fisil scapă din fiecare colet din ansamblu, iar configuraţia şi moderarea întregului material fisil este astfel încât rezultă o multiplicare maximă a neutronilor cu o reflexie apropiată de cel puţin 20,0 cm de apă.

Secţiunea VII. Metode de încercare

204. Demonstrarea conformităţii cu standardele de performanţă prevăzute în Secţiunea VI se face prin oricare din metodele următoare sau printr-o combinaţie a acestora.

- Supunerea la încercări a specimenelor reprezentând materiale cu

activitate specifică joasă ASJ-III, sau materiale radioactive sub formă specială, sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusă ori a prototipurilor sau eşantioanelor de ambalaj, în care caz, conţinutul specimenului sau al ambalajului utilizat pentru probe va simula cât mai bine posibil conţinutul radioactiv real, iar specimenele sau ambalajele supuse la probe, se vor pregăti aşa cum sunt ele prezentate în mod normal pentru transportare;

- Referirea la demonstrări anterioare satisfăcătoare de natură similară;

- Efectuarea de încercări pe modele la scara corespunzătoare, prevăzute cu

însuşiri semnificative pentru obiectul testat, dacă pe baza experienţei tehnice se poate stabili că rezultatele unor astfel de încercări pot fi folosite în studiul şi proiectarea ambalajului. Când este utilizat un model la scară, se va lua în vedere necesitatea corectării unor parametri de încercare cum ar fi diametrul barei de penetrare sau forţa de compresiune.

4) Efectuarea de calcule sau prezentarea de argumente logice, când siguranţa şi conservatismul metodelor de calcul şi a parametrilor sunt general admise.

205. După ce specimenul, prototipul sau eşantionul au fost supuse testelor se vor utiliza metode corespunzătoare de evaluare pentru a confirma că cerinţele din prezentul capitol au fost satisfăcute în conformitate cu standardele de performanţă şi de acceptare prevăzute în Secţiunea VI.

206. Un specimen de material solid reprezentativ pentru întregul conţinut al coletului se va supune imersării timp de 7 zile în apă la temperatura ambientală. Volumul de apă utilizat pentru încercare  va fi  suficient, astfel încât la sfârşitul perioadei de 7 zile, volumul liber al apei rămase neabsorbite şi fără să fi reacţionat, să fie de cel puţin 10 % din volumul eşantionului solid utilizat pentru încercare. Apa va avea un pH iniţial de 6-8 şi o conductivitate maximă de 1 mS/m la 200 C. Activitatea totală a volumului liber al apei se va măsura după perioada de 7 zile de imersie a eşantionului solid.

207. Specimenele care reprezintă sau simulează materiale radioactive sub formă specială  vor fi  supuse încercării la impact, încercării la percuţie, încercării la încovoiere şi încercării termice specificate în 208-212. Pot fi utilizate exemplare diferite pentru fiecare din aceste încercări. După fiecare încercare se va efectua evaluarea lixivierii sau evaluarea volumetrică a scăpărilor prin metode nu mai puţin sensibile decât metodele descrise în pct. 213 pentru materiale solide nedispersabile şi în  pct. 214 pentru materiale incapsulate.

208. Încercarea la impact: Specimenul va cădea pe ţintă de la înălţimea de 9 m. Ţinta este definită în pct. 220.

209. Încercarea la percuţie: Specimenul  va fi  plasat pe o placă de plumb aşezată pe o suprafaţă solidă netedă şi apoi se loveşte cu faţa plană a unei bare de oţel moale astfel încât să producă un impact echivalent cu cel rezultat din căderea liberă a unei mase de 1,4 kg de la înălţimea de 1 m. Faţa plană a barei va avea diametrul de 25 mm şi marginile rotunjite cu o rază de 3,0±0,3 mm. Placa de plumb de duritate pe scala Vickers şi o grosime de nu mai mult de 25 mm va acoperi o suprafaţă mai mare decât suprafaţa de sprijin a specimenului. Pentru fiecare încercare se va utiliza o nouă placă de plumb. Bara va lovi specimenul astfel încât să-i producă deteriorarea maximă.

210. Încercarea la încovoiere. Această încercare se aplică numai surselor lungi şi subţiri care au lungimea de cel puţin 10 cm şi raportul între lungime şi lăţimea minimă de cel puţin 10. Specimenul se va fixat rigid în poziţie orizontală, astfel încât jumătate din lungimea lui să iasă din dispozitivul de fixare. Specimenul  va fi  astfel orientat încât, dacă se loveşte capătul său liber cu faţa plană a unei bare de oţel, să sufere deteriorarea maximă. Bara va lovi specimenul astfel încât să producă un impact echivalent cu cel rezultat din căderea liberă a unei mase de 1,4 kg de la înălţimea de 1 m. Partea inferioară a barei va avea diametrul de 25 mm şi marginile rotunjite cu o rază de 3,0 ± 0,3 mm.

211. Încercarea termică: Specimenul se va încălzi în aer până la temperatura de 8000 C şi se va ţine la această temperatură timp de 10 min, după care va fi lăsat să se răcească liber.

212. Specimenele care reprezintă sau simulează material radioactiv inclus într-o capsulă pot fi exceptate de la:

- Încercările prevăzute în pct. 208 şi 209, dacă masa materialului

radioactiv sub formă specială este mai mică de 200 g şi sunt supuse la încercarea la impact de clasa 4 prevăzută de standardul ISO 2919 - "Surse închise de radiaţii - Clasificare", şi de la

- Încercarea prevăzută în pct. 211, dacă au fost supuse la încercările

de temperatură de clasa 6 prevăzută în ISO 2919: - "Surse închise de radiaţii - Clasificare".

213. Pentru specimenele care reprezintă sau simulează materiale solide nedispersabile, evaluarea lixivierii se va face în felul următor:

- Specimenul se va imersa în apă, la temperatura ambiantă timp de 7

zile. Volumul de apă utilizat pentru încercare va fi suficient astfel, încât la sfârşitul perioadei de 7 zile, volumul liber al apei rămase neabsorbite şi care nu a reacţionat să fie de cel puţin 10 % din volumul eşantionului solid utilizat pentru încercare. Apa  va fi  la un pH iniţial de 6-8 şi o conductivitate maximă de 1 mS/m la 200 C;

- Apa împreună cu specimenul se va încălzi apoi la o temperatură de

50 ± 50C şi menţinute la această temperatură timp de 4 ore;

- Se va determina apoi activitatea apei;

- Specimenul va fi apoi ţinut timp de cel puţin 7 zile într-o încăpere fără

curenţi de aer şi cu o temperatură de 300 C şi o umiditate de cel puţin 90 %;

- Specimenul va fi apoi imersat în apă având aceleaşi caracteristici ca cele

de la subpct. 1) de mai sus; apa şi specimenul se vor încălzi la o temperatură de 50 ± 50 C şi se vor menţine la această temperatură timp de 4 ore;

- Se va determina apoi activitatea apei.

214. Pentru specimenele care reprezintă sau simulează materiale solide încapsulate se va face fie evaluarea lixivierii, fie evaluarea volumetrică a scăpărilor:

- Evaluarea lixivierii se face după următoarea procedură:

a) Specimenul se imersează în apă la temperatura ambiantă.

Apa  va fi  la un pH iniţial de 6-8 şi o conductivitate maximă de 1 mS/m la 200 C.

b) Apa împreună cu specimenul se va încălzi la o temperatură de 50 ± 50 C şi se vor menţine la această temperatură timp de 4 ore;

c) Se va determina apoi activitatea apei;

d) Specimenul va fi ţinut timp de cel puţin 7 zile într-o încăpere

fără curenţi de aer şi cu o temperatură de 300 C şi o umiditate de cel puţin 90 %.

e) Operaţiile de la literele  a), b), c)  va fi  repetate;

- Evaluarea volumetrică a scăpărilor poate fi făcută prin oricare din

încercările prevăzute în ISO 9978: "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sourses - Leakage Test Methods", care sunt acceptabile pentru ANRANR.

215. Un specimen care reprezintă sau simulează materiale radioactive cu dispersabilitate redusă  va fi  supus la încercarea intensivă la căldură, specificată în pct. 239 şi la încercarea la impact, specificată în 240. Pot fi utilizate specimene diferite pentru fiecare încercare. După fiecare încercare, specimenul se va supune la încercarea de lixiviere specificată în pct. 206. După fiecare încercare se va verifica dacă cerinţele aplicabile prevăzute la  pct. 128 au fost îndeplinite.

216. Toate specimenele se vor verifica înainte de efectuarea încercărilor pentru a identifica şi înregistra defecţiuni sau deteriorări cum ar fi:

- neconformităţi faţă de proiect;

- vicii de fabricare;

- corodări sau alte deteriorări;

- alterări ale caracteristicilor.

217. Anvelopa de izolare a ambalajului  va fi  specificată în mod clar.

218. Părţile exterioare ale specimenului se vor identifica şi preciza clar, astfel încât să se poată face referire la orice parte a specimenului în mod clar şi fără ambiguitate.

219. După efectuarea fiecărei încercări prevăzute la  pct. 221-240:

- se identifică şi se înregistrează defectele şi deteriorările;

- se determină dacă integritatea anvelopei de izolare şi a protecţiei

radiologice răspund cerinţelor prevăzute în Secţiunea VI. pentru coletul testat;

- pentru coletele conţinând materiale fisile se va determina dacă

ipotezele şi condiţiile utilizate în evaluările cerute în  pct. 192-203 pentru unul sau mai multe colete sunt valabile.

220. Ţinta pentru încercările la cădere specificate în pct. 208, 225,  228 subpct. 1), 230, 238 şi 240  va fi  o suprafaţă plană, orizontală, astfel realizată încât orice creştere a rezistenţei ei la deplasare sau deformare, ca urmare a impactului cu specimenul, să nu conducă la o creştere semnificativă a deteriorării specimenului.

221. Specimenele care reprezintă sau simulează ambalaje proiectate pentru a conţine o cantitate de 0,1 kg sau mai mare de hexafluorură de uraniu, se vor încerca hidraulic la o presiune internă de cel puţin 1,38 MPa. Când presiunea de încercare este mai mică de 2,76 MPa modelul necesită o aprobare multilaterală. Pentru reîncercarea ambalajelor, pot fi aplicate orice alte încercări nedestructive echivalente, cu condiţia unei aprobări multilaterale.

222. Încercările sunt: încercarea la stropire cu apă, încercarea la cădere liberă, încercarea la stivuire şi încercarea la penetrare. Încercările la cădere liberă, la stivuire şi la penetrare sunt precedate, fiecare, de încercarea la stropire cu apă. Poate fi utilizat un singur specimen pentru toate încercările, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor formulate în  pct. 223.

223. Intervalul de timp dintre sfârşitul încercării la stropire cu apă şi încercarea următoare  va fi  astfel încât să permită pătrunderea maximă posibilă a apei, fără uscarea apreciabilă a exteriorului specimenului. În absenţa probei contrariului, acest interval va fi luat de două ore în cazul în care stropirea are loc simultan din patru direcţii. Dacă stropirea se face din cele patru direcţii în mod consecutiv, nu mai este necesar vreun interval de timp dintre sfârşitul încercării la stropire şi încercarea următoare.

224. Încercarea la stropire cu apă: Specimenul se va supune încercării la stropire cu apa care să simuleze o ploaie cu un debit de 5 cm pe oră timp de cel puţin o oră.

225. Încercarea la cădere liberă:  Specimenul va cădea pe ţintă astfel încât să se producă o degradare maximă a elementelor de securitate care necesită a fi încercate.

- înălţimea de cădere, măsurată de la cel mai de jos punct al specimenului la suprafaţa superioară ţintei,  va fi  cel puţin cât distanţa din anexa nr. 13 pentru masa corespunzătoare. Ţinta este definită conform pct. 220.

- pentru coletele rectangulare din plăci fibrolemnoase sau lemn a căror

masă nu depăşeşte 50 kg, un specimen distinct va fi supus la căderea liberă pe fiecare colţ de la înălţimea de 0,3 m.

Pentru coletele cilindrice din plăci fibrolemnoase care au masa mai mică de 100 kg, un specimen distinct va fi supus la cădere liberă de la înălţimea  de 0,3 m pe fiecare margine a celor patru sferturi ale fiecărei baze a cilindrului.

226. Încercarea la stivuire. În afara cazului în care forma ambalajului efectiv nu permite stivuirea, specimenul va fi supus pentru o perioadă de 24 ore la o forţă de compresie egală cu cea mai mare dintre valorile de mai jos:

1) Echivalentul a de cinci ori masa coletului real

2) Echivalentul a 13 kPa multiplicat cu aria proiecţiei verticale a coletului.

Această forţă se va aplica uniform pe două feţe opuse ale specimenului, una din ele fiind baza de susţinere pe care se sprijină în mod normal coletul.

227. Încercarea la penetrare: Specimenul va fi plasat pe o suprafaţă rigidă, plană şi orizontală, a cărei deplasare în timpul efectuării probei va rămâne neglijabilă.

- asupra specimenului se lasă să cadă liber o bară cu diametrul de 3,2 cm

având un capăt semisferic şi cântărind 6 kg, cu axul longitudinal orientat vertical. Bara este ghidată în aşa fel ca extremitatea sa să lovească central partea cea mai fragilă a specimenului astfel încât, dacă penetrează suficient de adânc, să lovească anvelopa de izolare. La executarea probei, deformarea barei se va neglija.

- Înălţimea de cădere a barei măsurată între extremitatea inferioară a

acesteia şi punctul intenţionat de impact de pe suprafaţa superioară a specimenului  va fi de 1 m.

228. Un specimen, sau specimene diferite vor fi supuse la fiecare din încercările de mai jos, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că una din încercări este mai severă decât cealaltă pentru specimenul în cauză - în acest caz se va efectua încercarea cea mai severă.

- Încercarea la cădere liberă: Specimenul va cădea pe ţintă în aşa fel încât să producă o deteriorare maximă a anvelopei de izolare. Înălţimea de cădere, măsurată între partea inferioară a specimenului şi faţa superioară a ţintei,  va fi  de 9 m. Ţinta este definită conform pct. 220.

- Încercarea la penetrare: Specimenul va fi supus încercării prevăzute în

pct. 227 cu deosebirea că înălţimea de cădere va fi de 1,7 m în loc de 1 m cum este specificat în pct. 227 subpct. 2).

229. Specimenul va fi  supus acţiunii cumulative a încercărilor prevăzute în  pct. 230 şi 231 în ordinea prescrisă. După efectuarea acestor încercări, specimenul respectiv sau alt specimen vor fi supuse încercării sau încercărilor de scufundare în apă, menţionate în pct. 232 şi, dacă este aplicabil, la  pct. 233.

230. Încercarea mecanică: Încercarea constă în trei încercări diferite la cădere liberă. Fiecare specimen va fi supus la încercările de cădere care sunt specificate în pct. 178 sau în 203. Ordinea în care se execută aceste încercări va  asigura că specimenul va suferi astfel de deteriorări care să conducă, după efectuarea încercării termice, la deteriorări maxime.

- Căderea I-a: Specimenul va cădea pe ţintă astfel încât să

sufere deteriorarea maximă; înălţimea de cădere, măsurată între cel mai de jos punct al specimenului şi suprafaţa superioară a ţintei,  va fi  de 9 m. Ţinta este definită conform  pct. 220;

- Căderea II-a: Specimenul va cădea pe o bară perpendiculară

montată rigid, perpendicular pe ţintă, astfel încât să sufere deteriorarea maximă. Înălţimea de cădere, măsurată de la pct. de impact prevăzut al specimenului la suprafaţa superioară a barei,  va fi  de 1 m. Bara  va fi  din oţel moale, cu secţiune circulară cu diametru 15,0 ± 0,5 cm şi lungime de 20 cm. În cazul în care o bară cu lungime mai mare ar putea cauza o deteriorare mai mare se va utiliza acea lungime care să producă deteriorarea maximă. Extremitatea superioară a barei  va fi  plană, orizontală cu marginile rotunjite  cu o rază nu mai mare de 6 mm. Ţinta pe care este montată bara este definită în pct. 220.

- Căderea a III-a: Specimenul se va supune unei probe de strivire

dinamică, prin aşezarea pe ţintă astfel, încât să sufere deteriorarea maximă la căderea pe el a unui obiect cu masa de 500 kg de la înălţimea de 9 m. Obiectul constă dintr-o placă solidă din oţel moale, cu dimensiunile de 1 x 1 m şi va cădea pe specimen la orizontală. Înălţimea de cădere va fi măsurată de la suprafaţa inferioară a plăcii la cel mai înalt punct al specimenului. Ţinta pe care este plasat exemplarul de probă este definită în  pct. 220.

231. Încercarea termică: Specimenul  va fi  în echilibru termic în următoarele condiţii: temperatura mediului ambiant de 380 C, condiţii de insolaţie specificate în Tabelul XI şi având debitul maxim de proiectare de generare a căldurii de către conţinutul radioactiv din interiorul coletului. Ca alternativă este permis ca oricare din aceşti parametri să aibă valori diferite înainte şi în timpul încercării, cu condiţia să se ţină seama de aceasta la evaluarea ulterioară a comportării coletului.

Încercarea termică va consta din:

- Plasarea specimenului timp de 30 de minute într-un mediu termic, care

furnizează un flux termic cel puţin echivalent cu cel dat de arderea de hidrocarburi în aer, în condiţii ambientale suficient de calme pentru ca coeficientul mediu de emisie al flăcării să fie minim 0,9 şi temperatura medie de cel puţin 8000 C, flacăra înconjurând complet specimenul, cu un coeficient de absorbţie al suprafeţei de 0,8 sau orice altă valoare dovedită că o posedă coletul expus focului descris mai sus, urmată de:

- plasarea specimenului într-un mediu ambiant cu o temperatură de 380 C,

expus condiţiilor de insolaţie specificate în Tabelul XI şi având debitul maxim de proiectare de generare de căldură de către conţinutul radioactiv din interiorul coletului, pentru un timp suficient ca temperatura în interiorul specimenului să scadă în toate pct., şi/sau să se apropie de condiţiile iniţiale de echilibru. Ca alternativă, este permis ca oricare din aceşti parametri să aibă alte valori după încetarea încălzirii, cu condiţia să se ţină seama de aceasta la evaluarea ulterioară a comportării coletului.

În timpul şi după efectuarea încercării, specimenul nu va fi răcit forţat şi arderea oricărui material constructiv al acestuia va fi lăsată să se desfăşoare în mod natural.

232. Încercarea la scufundare în apă: Specimenul va fi scufundat sub un strat de apă de cel puţin 15 m timp de cel puţin 8 ore într-o poziţie care să ducă la degradarea maximă. Pentru demonstrarea prin calcul, se va considera că este suficientă o presiune manometrică de cel puţin 150 kPa.

233. Încercarea intensivă la scufundare în apă: Specimenul se va scufunda în apă, la o adâncime de cel puţin 200 m pentru un timp de cel puţin o oră. În scop demonstrativ, se consideră că acestor condiţii corespunde o presiune manometrică de cel puţin 2 MPa.

234. Sunt exceptate de la această încercare coletele pentru care, în scopul evaluărilor cerinţelor prevăzute la pct. 198-203, s-a presupus pătrunderea în sau ieşirea apei din ele, care conduce la cea mai mare reactivitate.

235. Înainte ca specimenul să fie supus încercării la etanşeitate la apă, specificată mai jos, el va fi supus încercărilor prevăzute în pct. 230 2) şi încercărilor prevăzute fie în pct. 230 subpct. 1) fie în pct. 230 subpct. 3) aşa cum este cerut de prevederile pct. 203, şi în final încercărilor specificate în  pct. 231.

236. Specimenul se va imersa în apă, înălţimea coloanei de apă de deasupra lui fiind de cel puţin 0,9 m, timp de cel puţin 8 ore, într-un mod care să permită pătrunderea maximă a apei.

237. Specimenele vor fi supuse acţiunii fiecăreia din seriile de încercări, efectuate în ordinea următoare:

- încercările prevăzute în  pct. 230 subpct. 1şi 3), 238 şi 239, şi

- încercări specificate în pct. 240.

Este permisă utilizarea de specimene diferite pentru fiecare din secvenţele de încercări specificate la subpct. 1) şi 2).

238. Încercarea la perforare/rupere: Specimenul se va supune acţiunii de deteriorare datorat unei bare cilindrice, fabricate din oţel moale. Orientarea barei faţă de suprafaţa specimenului trebuie aleasă astfel, încât să producă deteriorarea maximă după efectuarea seriilor de probe menţionate la pct. 237 subpct. 1).

- Specimenul, reprezentând un colet cu masa mai mică de 250 kg, se va

aşeza pe ţintă şi se va supune căderii unei bare cilindrice cu masa de 250 kg de la înălţimea de 3 metri măsurată din punctul prevăzut pentru impact. Bara cilindrică va avea diametrul de 20 cm, capătul care loveşte specimenul fiind un trunchi de con cu următoarele dimensiuni: înălţime 30 cm şi diametrul în vârf 2,5 cm. Ţinta pe care este aşezat specimenul este definită în  pct. 220;

- Pentru coletele cu masa de 250 kg sau mai mare, bara cilindrică va fi

fixată cu baza pe ţintă şi specimenul va fi lăsat să cadă peste aceasta. Înălţimea de cădere, măsurată de la punctul de impact la vârful barei cilindrice  va fi  de 3 m. Pentru această probă, bara cilindrică va avea proprietăţile şi dimensiunile specificate la subpct. 1) de mai sus, cu excepţia masei şi lungimii barei, care  va fi  astfel, încât să producă deteriorarea maximă a specimenului. Ţinta pe care va fi plasată bara cilindrică este definită în  pct. 220.

239. Încercarea intensivă la căldură: Condiţiile pentru această încercare sunt cele specificate în 231 cu excepţia, ca expunerea la mediul termic se face timp de 60 min.

240. Încercarea la impact: Specimenul se va supune impactului cu ţinta cu o viteză de cel puţin 90 m/s cu o orientare care să ducă la deteriorarea maximă. Ţinta este definită în pct. 220.

Secţiunea VIII. Aprobări şi cerinţe administrative

241. Pentru modelele de colet pentru care nu este necesar ca ANRANR să elibereze un certificat de securitate, expeditorul va prezenta, la cerere, certificat de conformitate eliberat de producător privind conformitatea modelului de colet cu toate cerinţele aplicabile din prezentul regulament.

242. ANRANR aprobă următoarele:

a) materialele radioactive sub formă specială (vezi  pct. 243 şi 244);

b) materialele radioactive cu dispersabilitate redusă (vezi  pct. 243 şi 244);

c) colete cu un conţinut de 0,1 kg sau mai mult de hexafluorură de uraniu (vezi  pct. 245);

d) toate coletele ce conţin materiale fisile, afară de cele exceptate prin pct. 193 (vezi pct.  252-254 şi 256);

e) coletele tip B(U) şi tip B(M) (vezi  pct. 246-251 şi 256);

f) coletele tip C (vezi pct. 258-261);

- aranjamentele speciale (vezi pct. 262-264);

- anumite excepţii (vezi pct. 258-261);

- programul de radioprotecţie pentru nave cu utilizare specială (vezi pct. 115 subpct. 1);

- calculul valorilor pentru radionuclizii care nu sunt listaţi în anexa nr. 1 (vezi pct. 24).

243. Modelul pentru materialele radioactive sub formă specială necesită aprobare unilaterală. Modelul pentru materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă necesită aprobare multilaterală. În ambele cazuri cererea de aprobare trebuie să includă:

- o descriere detaliată a materialului radioactiv, sau, dacă este o

capsulă, a conţinutului. (în mod special se va face o referire la forma fizică şi chimică);

- o descriere detaliată a modelului oricărei capsule ce va fi utilizată;

- un document privind încercările care au fost făcute şi rezultatele

lor, sau proba bazată pe calcul, care să arate că materialul radioactiv este capabil să întrunească standardele de performanţă, sau altă probă că materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă întruneşte cerinţele aplicabile din prezentul regulament;

- o descriere detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil, conform cerinţelor  pct. 20, şi

- o descriere a oricăror măsuri anterioare expedierii privind

expediţia de materiale radioactive sub formă specială sau de materiale radioactive cu dispersabilitate redusă.

244. ANRANR va elibera certificatul de securitate în care se precizează că modelul întruneşte cerinţele pentru materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă şi va atribui modelului un indicativ.

245. Pentru aprobarea modelelor de colete cu conţinut de 0,1 kg sau mai mare de hexafluorură de uraniu este necesar ca:

- Fiecare model care întruneşte cerinţele din pct. 155 va necesita aprobare multilaterală. Fiecare model care întruneşte cerinţele din pct. 152-154 va necesita aprobare unilaterală de către ANRANR din ţara de origine a modelului;

- Cererea de aprobare va include informaţiile conform punctului 247 al prezentului Regulament pentru a demonstra ANRANR că modelul întruneşte cerinţele din pct. 152, precum şi o descriere detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil, conform prevederilor  pct. 20;

- ANRANR eliberează un certificat de securitate în care se precizează că

modelul întruneşte cerinţele prevăzute în  pct. 152 şi atribuie modelului un indicativ.

246. Fiecare model de colet tip B(U) şi tip C necesită de asemenea aprobare unilaterală cu excepţia:

- modelelor de colete pentru materiale fisile, care se supun cerinţelor din

pct. 252-254, necesită aprobare multilaterală, şi

- modelul de colet tip B(U) pentru materiale radioactive cu

dispersabilitate redusă, care necesită aprobare multilaterală.

247. Cererea de aprobare va include:

- o descriere detaliată a conţinutului radioactiv prevăzut, cu referire la

forma sa fizică şi chimică şi natura radiaţiei emise;

- o descriere detaliată a modelului, incluzând o documentaţie tehnică

completă (desene), liste de materiale şi procedee de fabricare;

- un document privind încercările care au fost făcute şi a rezultatului lor,

sau proba bazată pe calcul, sau altă probă, că modelul întruneşte cerinţele aplicabile;

- instrucţiunile de operare şi întreţinere a ambalajului;

- dacă coletul este proiectat pentru o presiune de operare normală

maximă superioară presiunii manometrice de 100 kPa, se vor specifica materialele de fabricare ale anvelopei de izolare, eşantioanele care vor fi prelevate şi încercările la care  va fi  supuse;

- dacă conţinutul radioactiv este combustibil iradiat, solicitantul va

indicarşi justifica orice ipoteză făcută referitoare la caracteristicile combustibilului folosit în analiza de securitate şi să descrie orice măsurări care efectua anterior expedierii conform cerinţelor pct. 195 subpct. 2);

- toate condiţiile speciale în ceea ce priveşte arimarea, necesare pentru

asigurarea disipării corespunzătoare a căldurii, considerând diferitele moduri de transportare care vor fi utilizate, precum şi tipul vehiculului  şi al containerului de transportare;

- o imagine reproductibilă a coletului în ansamblu, cu dimensiuni nu mai

mari de 21 x 30 cm;

- descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil

conform cerinţelor  pct. 20.

248. ANRANR va elibera un certificat de securitate în care se precizează că modelul întruneşte cerinţele pentru coletele tip B (U) sau tip C şi atribuie modelului un indicativ.

249. Fiecare model de colet tip B (M), inclusiv cele destinate transportării de materiale fisile care se supun de asemenea prevederilor pct. 252-254 şi cele destinate transportării de materiale radioactive cu dispersabilitate redusă, necesită aprobare multilaterală.

250. Cererea de aprobare pentru modelul de colete tip B(M) va include  suplimentar informaţiilor cerute la pct. 247 pentru coletul de tip B(U) şi următoarele:

- lista acelor cerinţe specificate în  pct. 160, 176, 177 şi 180-187

cărora coletul nu le corespunde;

- informaţii despre orice măsuri suplimentare de control operaţional

propuse a fi luate pe timpul transportării, care, chiar dacă nu sunt prevăzute de prezentul regulament, sunt totuşi necesare pentru securitatea coletului, sau pentru compensarea neconformităţii arătate la subpct. 1) de mai sus;

- o declaraţie privind restricţiile pentru modul de transportare şi privind orice procedură specială pentru încărcarea, transportarea, descărcarea sau manipularea; şi

- specificarea domeniului de mediu (temperatură, radiaţie solară) ce se

presupune a fi întâlnite  în timpul transportării şi care au fost luate în considerare la proiectare.

251. ANRANR va elibera un certificat de securitate în care se precizează că modelul întruneşte cerinţele pentru coletele tip B (M) şi va atribui modelului un indicativ.

252. Fiecare model de colet destinat materialelor fisile care nu este exceptat, conform prevederilor pct. 193, de la cerinţele privind coletele pentru materiale fisile, necesită aprobare multilaterală.

253. Cererea de aprobare va include toate informaţiile necesare pentru a demonstra ANRANR că modelul îndeplineşte cerinţele prevăzute în pct. 194 precum şi descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil, conform cerinţelor din pct. 20.

254. ANRANR va elibera un certificat de securitate în care se precizează că modelul întruneşte cerinţele prevăzute în pct. 192 şi atribuie modelului un indicativ.

255. Coletele exceptate, coletele industriale tip Cl-1, Cl-2, Cl-3 şi coletele tip A, pentru care nu se cereau aprobări de model eliberate de ANRANR şi care întrunesc cerinţele din Reglementările ediţiilor 1985 sau 1985 republicată în 1995 şi 2005 ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind Transportarea în siguranţă al materialelor radioactive, pot fi utilizate în continuare cu condiţia adoptării pentru acestea a unui program de asigurare a calităţii cerut conform pct. 20 şi dacă se respectă limitele de activitate şi restricţiile de material conform cerinţelor din Secţiunea IV.

Orice ambalaj modificat, cu excepţia celor modificate în scopul îmbunătăţirii siguranţei, va întruni în totalitate cerinţele prezentului regulament. Coletele pregătite pentru transportare conform cerinţelor reglementărilor ediţia 1985 sau 1985 republicată în 1990,  1995 şi 2005 ale reglementărilor menţionate, pot continua să fie utilizate pentru transportare. Coletele pregătite pentru transportare  vor întruni în totalitate cerinţele prezentului regulament.

256. Ambalajele fabricate cu aprobare de model acordată de ANRANR conform reglementărilor sus menţionate, ediţiile 1973 sau 1973 republicată pot fi utilizate în continuare dacă:

1) modelul de colet obţine aprobare multilaterală;

2) ambalajul se supune programului obligatoriu de asigurare a calităţii, conform cerinţelor aplicabile prevăzute în  pct. 20;

3) se respectă limitele de activitate şi restricţiile de material menţionate în Secţiunea IV;

4) coletele cu conţinut de materiale fisile, transportate pe calea aerului, respectă cerinţele prevăzute în pct. 201.

Nu este permisă fabricarea de noi colete de acest tip. Coletele fabricate după 31 decembrie 2003 şi modificările aduse proiectului ambalajului sau modificările în ceea ce priveşte natura sau cantitatea conţinutului radioactiv autorizat, care, conform celor determinate de ANRANR, ar putea afecta semnificativ securitatea radiologică, vor îndeplini în totalitate cerinţele prezentului regulament. Fiecărui ambalaj, conform cerinţelor pct. 78, se va atribui un număr de serie, care se va marca pe suprafaţa exterioară a acestuia.

257. ANRANR  va fi  informată asupra numărului de serie al fiecărui colet fabricat în conformitate cu un model aprobat conform prevederilor pct. 246, 249, 252 şi 256. ANRANR va ţine evidenţa numerelor de serie conform cerinţelor prevăzute în  pct. 20.

258. Aprobarea multilaterală este obligatorie pentru:

- expedierea de colete tip B(M) care nu sunt conforme cu cerinţele

prevăzute la pct. 160 sau sunt proiectate să permită ventilaţia controlată intermitentă;

- expedierea de colete tip B(M) conţinând material radioactiv cu activităţi

superioare celei mai mici valori dintre 3000 A1 sau 3000 A2, după cum este cazul şi 1000 TBq;

- expedierea de colete conţinând materiale fisile, dacă suma indicilor de

securitate la criticitate ai coletelor este mai mare de 50;

- programul de radioprotecţie pentru expedierile pe nave cu utilizare

specială, conform prevederilor  pct. 115 subpct. 1).

259. ANRANR poate autoriza Transportarea în, sau tranzitul prin ţara sa, fără aprobarea expedierii, dacă acest lucru este specificat explicit în aprobarea de model (vezi  pct. 267).

260. Cererea de aprobare a expedierii va cuprinde:

- perioada în care se estimează că are loc Transportarea;

- conţinutul radioactiv real, modurile de transportare prevăzute, tipul

mijlocului de transport, ruta probabilă sau propusă;

- o expunere detaliată privind măsurile de precauţie şi de control

administrativ sau operaţional prevăzute în aprobarea de model eliberată conform prevederilor din  pct. 249, 251 şi 254.

261. Pentru a aproba o expediere, ANRANR emite un aviz parţial corespunzător în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212 din 13.03.2009 cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice. (Monitorul Oficial nr.59-61/271 din 24.03.2009).

262. Fiecare expediţie internaţională transportată în aranjament special necesită aprobare multilaterală.

263. Cererea de aprobare a expedierii în aranjament special va include toate informaţiile ce confirmă asigurarea securitatea în timpul transportării ce va fi minim echivalentă cu securitatea obţinută în cazul în care s-ar fi respectat toate cerinţele aplicabile ale prezentului regulament. Cererea va cuprinde de asemeni şi:

- o enumerare a abaterilor de la cerinţele aplicabile cu prezentarea

cauzelor datorită cărora expediţia nu se conformează în întregime cerinţelor aplicabile din prezentul regulament;

- o enumerare a măsurilor speciale de precauţie şi de control administrativ sau operaţional, prevăzute să fie luate în timpul transportării, pentru a compensa neconformitatea cu cerinţele aplicabile din prezentul regulament.

264. Pentru a aproba o expediţie în aranjament special, ANRANR emite aviz parţial de transportare corespunzător.

265. ANRANR emite certificate de securitate pentru: material radioactiv sub formă specială, pentru material radioactiv cu dispersabilitate redusă, pentru expediere în aranjament special, pentru expediere şi pentru model de colete.

266. Fiecare certificat de securitate emis de ANRANR are atribuit un indicativ. Indicativul are următoarea structură - Indicativ de ţară/Număr/Indicativ de tip:

1) Cu excepţia prevăzută la pct. 267, indicativul de ţară este codul internaţional al ţării care emite certificatul, folosit pentru înregistrarea vehiculelor. Pentru Republica Moldova, indicativul de ţară este MD.

2) Numărul este atribuit de ANRANR. Numărul este unic şi specific pentru expediere sau pentru model. Indicativul pentru aprobarea expedierii va evidenţia în mod clar legătura cu indicativul pentru certificatul de securitate pentru model;

3) Pentru certificatele de securitate eliberate se utilizează următoarele indicative de tip:

a) AF	- model de colet tip A pentru materiale fisile

b) B (U)	- model de colet tip B (U) (B (U) F pentru materiale fisile)

c) B (M)	- model de colet tip B (M) (B (M) F pentru materiale fisile)

d) C		- model de colet tip C (CF pentru materiale fisile)

e) IF		- model de colet industrial pentru materiale fisile

f) S		- material radioactiv sub formă specială

g) LD	- material radioactiv cu dispersabilitate redusă

h) T		- expediţie

i) X		- aranjament special

4) În cazul modelelor de colete pentru Transportarea hexafluorurii de uraniu nefisilă sau fisilă exceptată, în cazul în care nu se aplică nici unul din indicativele de mai sus, se vor utiliza următoarele indicative:

a) H (U) aprobare unilaterală;

b) H (M) aprobare multilaterală.

5) Pentru certificatele de securitate pentru colet şi de material

radioactiv sub formă specială, altele decât cele emise conform prevederilor pct. 256, şi de asemenea pentru certificatele de securitate pentru material radioactiv cu dispersabilitate redusă, la indicativul de tip se vor adăuga cifrele "- 96".

267. Indicativele de tip se utilizează în felul următor:

1) Fiecare certificat de securitate şi fiecare colet, va purta un indicativ cuprinzând simbolurile prevăzute în pct. 266 subpct. 1), 2), 3) cu excepţia ca, pentru colet, după a 2-a bară oblică, va fi aplicat numai indicativul tipului de model şi dacă este cazul, simbolurile "- 96", adică literele "T" sau "X" nu vor apare pe colet.

a) A/132/B(M)F-96 – model de colet de tip B(M) aprobat  pentru materiale fisile, pentru care autoritatea competentă (în cazul dat a Austriei) a atribuit numărul 132 (va figura atât pe colet cât şi pe certificatul de securitate pentru  colet).

b) A/132/B(M)F-96T – aprobare de expediţie emisă de autoritatea

competentă a Austriei pentru un colet cu indicativul de mai sus (va figura numai pe certificat).

c) A/137/X – aprobare pentru o transportare în aranjament special emisă de

autoritatea competentă a Austriei, căruia i-a atribuit numărul 137 (figurează numai pe certificat).

d) A/139/IF-96 – model de colet industrial pentru materiale fisile aprobat de

autoritatea competentă a Austriei, căruia i-a atribuit numărul de model 139 (va figura atât pe colet cât şi pe certificatul de securitate pentru colet).

e) A/145/H(U)-96 – model de colet pentru hexafluorură de uraniu, aprobat

de autoritatea competentă a Austriei, căruia i-a atribuit numărul de model 145 (va figura atât pe colet cât şi pe certificatul de securitate pentru colet).

2) Dacă aprobarea multilaterală se realizează prin validare, conform prevederilor pct. 273, se va utiliza numai indicativul acordat de ţara de origine a modelului sau expediţiei. Dacă aprobarea multilaterală se realizează prin aprobări emise de fiecare ţară prin care se realizează transportarea, fiecare autorizaţie va purta indicativul corespunzător iar coletul, al cărui model este astfel aprobat, va purta toate indicativele respective. De exemplu A/132/B(M)F-96, CH/28/B(M)F-96 va fi indicativul unui colet aprobat iniţial de Austria şi ulterior aprobat de Elveţia cu un certificat distinct. Toate celelalte indicative vor figura în acelaşi fel pe colet.

3) Revizia unui certificat  va fi  indicată printr-un înscris în paranteze în certificat, după indicativul certificatului. Numărul reviziei nu poate fi adăugat decât de către autoritatea competentă din ţara, care a emis certificatul iniţial de aprobare de model. Astfel A/132/B(M)F-96 (Rev.2) va indica faptul că este vorba de revizia a 2-a a certificatului de aprobare de model de colet eliberat de Austria, sau A/132/B(M)F-96 (Rev.0) va indica faptul că este vorba de emiterea iniţială a unui certificat de aprobare de model de către Austria. La prima eliberare a unui certificat, menţiunea din paranteze nu este obligatorie, ci pot fi utilizate în loc de "Rev.0" şi alte cuvinte ca de exemplu, "prima eliberare". Un număr de  revizuit nu poate fi atribuit decât de ţara care a emis certificatul de aprobare de model iniţial.

4) Indicative suplimentare, ce pot fi necesare în concordanţă cu cerinţele naţionale, pot fi adăugate în paranteză la sfârşitul indicativului. De exemplu A/132/B(M)F-96 (SP503).

5) Nu este necesar să se modifice indicativul de pe colet de fiecare dată când se face o revizuire a certificatului de aprobare de model. O astfel de modificare a marcării se face numai dacă revizia certificatului de aprobare aduce după sine schimbarea indicativului de tip, aflat după a 2-a bară oblică.

268. Fiecare certificat de securitate, emis de ANRANR pentru materiale radioactive sub formă specială şi materiale radioactive cu dispersabilitate redusă, va cuprinde următoarele informaţii:

- Indicativul atribuit de ANRANR;

- Data intrării în vigoare şi data expirării;

3) Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, inclusiv ediţia reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind Transportarea în siguranţă al materialelor radioactive conform căreia s-a acordat aprobarea pentru material radioactiv sub formă specială sau material radioactiv cu dispersabilitate redusă;

4) Indicarea materialelor radioactive sub formă specială şi a materialelor cu

dispersabilitate redusă;

5) Descrierea materialelor radioactive sub formă specială şi a materiale cu dispersabilitate redusă;

6) Specificaţiile de proiectare pentru materialul radioactiv sub formă specială sau materialul cu dispersabilitate redusă, care pot include şi trimiteri la desene;

7) Date despre conţinutul radioactiv, care includ activitatea şi

descrierea formei fizice şi chimice;

8) Descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil conform cerinţelor pct. 20;

9) Referiri la informaţiile furnizate de solicitant privind măsurile speciale

care se vor lua înainte de expediere;

10) Denumirea persoanei juridice care a solicitat aprobarea;

11) Semnătura şi funcţia persoanei care reprezintă ANRANR.

269. Fiecare certificat de securitate pentru transportarea în aranjament special, emis de ANRANR, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

- Indicativul atribuit de ANRANR;

- Data intrării în vigoare şi data expirării;

- Modul (modurile) de transportare;

- Orice posibilă restricţie asupra modului de transportare, tipului mijloacelor de transport sau containerelor de transportare, precum şi orice instrucţiuni necesare privind ruta de transportare;

- Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, inclusiv

ediţia reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind Transportarea în siguranţă al materialelor radioactive conform căreia s-a acordat aprobarea pentru transportarea în aranjament special;

- Următoarea declaraţie: "Prezentul certificat de securitate nu scuteşte pe expeditor sau transportator de a respecta orice cerinţă stabilită de guvernele din ţările pe teritoriul cărora va fi efectuată transportare";

- Referiri la certificate de securitate eliberate pentru alte conţinuturi radioactive, validări ale altor autorităţi competente, sau date şi informaţii tehnice suplimentare considerate de ANRANR ca fiind utile;

- O descriere a ambalajului, cu referiri la desene sau la specificaţiile de

proiectare. Dacă ANRANR consideră necesar, se va furniza o imagine reproductibilă cu dimensiuni nu mai mari de 21 x 30 cm a alcătuirii coletului, însoţită de o scurtă descriere a materialelor de fabricare, masei totale şi dimensiunilor de gabarit;

- O descriere a conţinutului radioactiv autorizat, cu indicarea oricăror

restricţii asupra conţinutului radioactiv care nu pot fi determinate direct după caracterul ambalajului. Aceasta va include informaţii despre forma fizică şi chimică, activitatea (inclusiv, când este cazul, activitatea diverşilor izotopi), cantitatea în grame (pentru materialele fisile), şi dacă materialul respectiv este material radioactiv sub formă specială sau material radioactiv cu dispersabilitate redusă;

- Suplimentar, pentru colete destinate materialelor fisile:

  - o descriere detaliată a conţinutului radioactiv autorizat

  - valoarea indicelui de securitate la criticitate

  - trimiterea la documentaţia care demonstrează securitatea la criticitate a conţinutului

  - orice caracteristici speciale pe baza cărora a fost făcută presupunerea absenţei apei din anumite spaţii libere, la evaluarea criticităţii

  - orice estimare, conform prevederilor pct. 195 2), care permite admiterea modificării multiplicării neutronilor în evaluarea criticităţii, pe baza datelor de iradiere efectivă

  - domeniul de temperatură a mediului ambiant, pentru care a fost aprobat aranjamentul special.

- Lista detaliată a oricăror măsuri suplimentare de control operativ

necesare pregătirii, încărcării, transportării, descărcării sau manipulării expediţiei inclusiv condiţii speciale privind arimarea necesare pentru asigurarea disipării corespunzătoare a căldurii;

- Motivarea pentru efectuarea transportării în aranjament special, dacă

ANRANR cere aceasta;

- Descrierea măsurilor compensatorii necesare de luat ca urmare a

faptului că transportarea se efectuează în aranjament special;

- Referirea la informaţiile furnizate de solicitant privind modul de

utilizare a ambalajului şi măsurile speciale ce se vor lua înainte de a expedia coletul;

- Informarea privind condiţiile de mediu luate în calcul la proiectare,

dacă acestea nu sunt în concordanţă cu cele prevăzute în pct. 175, 176 şi 187, după caz;

- Menţionarea oricăror măsuri de urgenţă considerate necesare de către

ANRANR;

- Descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil,

conform  pct. 20;

- Date de identificare ale solicitantului şi transportatorului, dacă sunt

solicitate de ANRANR;

19) Numele, semnătura şi funcţia persoanei care reprezintă ANRANR.

270. Fiecare certificat de securitate, emis de ANRANR pentru o expediere, include următoarele informaţii:

- Indicativul atribuit de ANRANR;

- Data emiterii şi data expirării;

- Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, inclusiv

ediţia reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind transportarea în siguranţă al materialelor radioactive din 2005 conform căreia s-a acordat aprobare pentru expediere;

- Orice restricţie asupra modului de transportare, tipului de mijloc de

transport sau containerelor de transportare, precum şi orice instrucţiuni necesare privind ruta de transportare;

- Următoarea declaraţie: "Prezentul certificat de securitate nu scuteşte pe expeditor sau transportator de a respecta cerinţele stabilite de autorităţile din ţările pe teritoriul cărora va fi transportat coletul";

- Lista detaliată a tuturor măsurilor suplimentare care se vor lua în

timpul pregătirii, încărcării, transportării, descărcării sau manipulării expediţiei, inclusiv instrucţiuni speciale privind arimarea necesare pentru asigurarea disipării corespunzătoare a căldurii, sau menţinerea securităţii la criticitate;

- Referirea la certificatele de securitate care au legătură cu expediţia;

- O descriere a conţinutului radioactiv real, cu indicarea oricăror restricţii asupra conţinutului radioactiv care ar putea să nu fie evidente din natura ambalajului. Aceasta va include forma fizică şi chimică, activităţile totale, inclusiv, când este cazul, activitatea diverşilor izotopi, cantităţile în grame (pentru materialele fisile) şi, dacă este cazul, faptul că se transportă materiale radioactive sub formă specială sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusă;

- Măsuri de reacţionare în caz de urgenţă;

- Descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabile

conform pct. 20;

- Date de identificare a persoanei juridice care a solicitat aprobarea;

13)  Numele, semnătura şi funcţia persoanei care reprezintă ANRANR.

271. Fiecare certificat de securitate pentru colete, emis de ANRANR, include următoarele informaţii:

- Indicativul atribuit de ANRANR;

- Data emiterii şi data expirării;

- Orice restricţie asupra modului de transportare, tipul vehiculului,

instrucţiuni privind ruta de transportare;

- Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, inclusiv

ediţia reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind Transportarea în siguranţă al materialelor radioactive conform căreia s-a acordat aprobare de model;

- Următoarea declaraţie: "Prezenta aprobare nu scuteşte pe expeditor sau

transportator de a respecta cerinţele stabilite de autorităţile din ţările pe teritoriul cărora va fi transportat coletul";

- Referi la certificatele de aprobare eliberate pentru alte conţinuturi radioactive, validări ale altor autorităţi competente sau date şi informaţii tehnice;

- O declaraţie privind autorizarea expedierii, dacă aprobarea expedierii

este necesară conform pct. 258;

- Date de identificare a ambalajului;

- O descriere a ambalajului, cu refere la desene sau la specificaţiile de

proiectare. În caz când ANRANR consideră necesar, se va furniza o imagine reproductibilă cu dimensiuni nu mai mari de 21 x 30 cm, însoţită de o scurtă descriere a materialelor de fabricare, şi de prezentare a masei, a dimensiunilor de gabarit şi a formei exterioare;

- Specificaţii de proiectare cu referire la desene;

- O descriere a conţinutului radioactiv autorizat, cu indicarea oricăror

restricţii asupra conţinutului radioactiv care ar putea să nu fie evidentă din natura ambalajului. Aceasta va include forma fizică şi chimică, activităţile, inclusiv, cele ale diverşilor izotopi, cantităţile în grame pentru materialele fisile şi dacă este cazul, faptul că se transportă materiale radioactive sub formă specială sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusă;

- Suplimentar, pentru colete destinate materialelor fisile:

a) O descriere detaliată a conţinutului radioactiv autorizat;

b) Valoarea indicelui de securitate la criticitate;

c) Trimiterea la documentaţia care demonstrează securitatea la criticitate a conţinutului;

d) Orice caracteristici speciale pe baza cărora a fost făcută presupunerea absenţei apei din anumite spaţii libere, la evaluarea criticităţii;

e) Orice estimare, conform prevederilor pct. 195, 2), care permite admiterea modificării multiplicării neutronilor în evaluarea criticităţii, pe baza datelor de iradiere efectivă;

f) Domeniul de temperatură a mediului ambiant, pentru care a fost aprobat modelul de colet.

- Pentru coletele tip B(M) o declaraţie specificând acele cerinţe din pct. 160, 176 şi 180-189 cu care coletul nu este conform şi orice informaţie suplimentară care poate fi utilizată de ANRANR sau alte autorităţi competente din alte state;

- Lista detaliată a oricăror măsuri suplimentare care se vor lua

în timpul pregătirii, încărcării, transportării, descărcării sau manipulării expediţiei inclusiv instrucţiuni speciale privind - arimarea, necesare pentru asigurare a disipării corespunzătoare a căldurii;

- Referiri la informaţiile furnizate de solicitant privind utilizarea

ambalajului şi măsurile ce se vor lua înainte de expedierea coletului;

- Informarea privind condiţiile de mediu luate în considerare la

proiectare, dacă acestea nu sunt în concordanţă cu cele prevăzute în  pct. 175, 176 şi 187, după caz;

- Descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil

conform pct. 19;

- Măsuri ce se vor întreprinde în caz de urgenţă;

- Date de identificare ale persoanei juridice care a solicitat aprobarea;

20) Numele, semnătura şi funcţia persoanei care reprezintă ANRANR.

272. Aprobarea multilaterală poate fi realizată sub forma validării de către ANRANR a certificatului de aprobare de model original eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine a modelului sau a expedierii. Această validare poate fi făcută sub forma aprobării pe certificatul de aprobare de model original, sau prin eliberarea unui certificat de securitate.

273. Cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se anulează oricare alte reglementări în domeniu ce funcţionau anterior.

274. Autorizaţiile de transportare, autorizaţiile de expediţie, aprobările de model pentru materialele radioactive sub formă specială şi aprobările de model pentru colete emise conform normelor în domeniu ce funcţionau anterior rămân valabile până la expirarea lor.

275. Prevederile prezentului regulament nu exclud aplicarea normelor în domeniul radioprotecţiei şi securităţii radiologice şi nucleare în vigoare.

276. Anexele 1-18 fac parte integrantă din prezentului regulament.

Capitolul II

CERINŢE PENTRU EXPEDIŢII INTERNAŢIONALE DE MATERIALE RADIOACTIVE IMPLICÂND TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

277. Aceste cerinţe se aplică la expedierile internaţionale de surse radioactive închise şi de materiale radioactive care implică teritoriul Republicii Moldova, ori de câte ori activităţile totale şi specifice depăşesc valorile de exceptare de la autorizare prevăzute în NFRP-2000.

Acest regulament nu se aplică la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive provenit de la activităţi nucleare legate de ciclul combustibilului nuclear sau combustibil nuclear ars care implică teritoriul Republicii Moldova. În cazul transportării materialelor nucleare, se efectuează, în baza legii, toate controalele necesare pentru a se asigura că sunt respectate prevederile aplicabile ale legislaţiei în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare în vigoare, precum şi norme internaţionale de garanţii nucleare.

În conţinutul prezentului regulament se utilizează definiţiile din NFRP-2000  şi cele din Anexele nr. 15 şi 16 la prezentul regulament.

278. Operaţiile de transportare necesare pentru orice expediere internaţională de surse închise sau materiale radioactive a căror desfăşurare implică teritoriul Republicii Moldova sunt supuse regimului de autorizare,  control şi supraveghere de stat prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

279. Deţinătorul de surse radioactive închise sau materiale radioactive care intenţionează să realizeze o expediere internaţionale care implică teritoriul Republicii Moldova, va obţine, înainte de a se efectua expedierea, o declaraţie scrisă de la destinatarul substanţelor radioactive care să precizeze că toate prevederile privind raportarea şi autorizarea, precum şi toate cerinţele de stocare, utilizare şi depozitare finală specifice legislaţiei în vigoare în ţara de destinaţie, sunt îndeplinite.

Declaraţia destinatarului de surse închise sau materiale radioactive  va fi  în conformitate cu modelul de document standard prezentat în anexa nr. 16 din prezentul regulament.

Declaraţia care se referă aliniatul întâi se va transmite de către destinatar la autoritatea competentă din ţara sa de origine. Autoritatea competentă din ţara de origine a destinatarului va confirma prin semnarea şi ştampilarea documentului la căsuţa 6 din formularul prezentat în anexa nr. 16, că a luat nota de declaraţie şi va returna documentul la destinatar. Destinatarul transmite declaraţia semnată şi ştampilată de autoritatea competentă din ţara destinatarului la deţinătorul materialelor radioactive.

280. Declaraţia prevăzută la pct. 279 poate acoperi mai mult de o singură expediere sau transfer, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- sursele radioactive închise sau materiale radioactive expediate au, în esenţă, aceleaşi caracteristici fizice şi chimice;

- sursele radioactive închise sau materiale radioactive nu depăşesc nivelurile de activitate declarate;

- expedierile prevăzute sunt realizate de la acelaşi deţinător către acelaşi destinatar şi implică aceleaşi autorităţi competente.

Declaraţia nu poate fi acordată pentru o durată de valabilitate mai mare de 3 ani începând de la data de la care ANRANR a avizat declaraţia conform  pct. 279.

281. În termen de 21 zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, deţinătorul surselor radioactive închise sau a materialelor radioactive, va transmite autorităţii competente din ţara sa următoarele informaţii:

- numele şi adresa destinatarilor;

2) activitatea totală pentru fiecare radionuclid livrat la fiecare destinatar şi numărul de astfel de surse livrate;

3) cantitatea cea mai mare din fiecare radionuclid livrat la fiecare destinatar;

4) tipul substanţelor: surse radioactive închise sau materiale radioactive.

282. ANRANR va institui un sistem de cooperare cu autorităţile competente din ţările membre ale Comunităţii Europene, cât şi pentru alte ţări.

283. ANRANR va solicita Comisiei Europene transmiterea adreselor autorităţilor competente din ţările membre ale Comunităţii Europene şi a tuturor informaţiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităţi şi aplicării prezentului regulament .

ANRANR va notifica la Comisia Europeană calitatea sa de autoritate naţională competentă în domeniul nuclear şi va solicita Comisiei Europene sprijin pentru obţinerea aceloraşi date şi pentru alte ţări, din afara Comunităţii Europene.

284. Dispoziţiile prezentului regulament nu exclud respectarea prevederilor acordurilor internaţionale privind transportarea materialelor periculoase inclusiv al materialelor radioactive la care Republica Moldova este parte.

285. Dispoziţiile prezentului regulament nu afectează obligaţiile şi drepturile ce decurg din Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 şi din Decizia Comisiei 93/552/Euroatom.

286. Pentru destinatarii din ţările care nu fac parte din Comunitatea Europeană, declaraţia destinatarului prevăzută la pct. 279 poate fi înlocuită cu alt document care să ateste că este respectată legislaţia statului de destinaţie.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Valorile de bază ale radionuclizilor

| Radionuclid (număr atomic) | A1 | A2 | Concentraţia de activitate pentru materialul exceptat | Limita de activitate pentru expediţia exceptată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (TBq) | (TBq) |
| Actiniu (89) |  |  |  |  |
| Ac-225(a) | 8x10-1 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Ac-227(a) | 9x10-1 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |
| Ac-228 | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Argint (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ag-108m(a) | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101(b) | 1x106(b) |
| Ag-110m(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ag-111 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Aluminiu (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1x10-1 | 1x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Americiu (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Am-242m(a) | 1x101 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x104(b) |
| Am-243(a) | 5x100 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Argon (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4x101 | 4x101 | 1x106 | 1x108 |
| Ar-39 | 4x101 | 2x101 | 1x107 | 1x104 |
| Ar-41 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Arsen (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| As-73 | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x107 |
| As-74 | 1x100 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| As-76 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| As-77 | 2x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Astatin (85) |  |  |  |  |
| At-211 (a) | 2x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Aur (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7x100 | 2x100 | 1x102 | 1x107 |
| Au-194 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Au-195 | 1x101 | 6x100 | 1x102 | 1x107 |
| Au-198 | 1x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Au-199 | 1x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Bariu (56) |  |  |  |  |
| Ba-131 (a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-133 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-133 m | 2x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-140 (a) | 5x10-1 | 3x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Beriliu (4) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Be-10 | 4x101 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Bismut (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Bi-206 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Bi-207 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Bi-210 | 1x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Bi-201m (a) | 6x10-1 | 2x10-2 | 1x101 | 1x105 |
| Bi-212 (a) | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 (b) | 1x105 (b) |
| Berkeliu (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8x100 | 8x10-4 | 1x100 | 1x104 |
| Bk-249 | 4x101 | 3x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Brom (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Br-77 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Br-82 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Carbon (6) |  |  |  |  |
| C-11 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| C-14 | 4x101 | 3x100 | 1x104 | 1x107 |
| Calciu (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | nelimitat | nelimitat | 1x105 | 1x107 |
| Ca-45 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Ca-47 (a) | 3x100 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Cadmiu (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3x101 | 2x100 | 1x104 | 1x106 |
| Cd-113m | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Cd-115 (a) | 3x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Cd-115m | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Ceriu (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ce-141 | 2x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Ce-143 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Ce-144 (a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Californiu (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-249 | 3x100 | 8x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cf-250 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-251 | 7x100 | 7x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cf-252 | 5x10-2 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-253(a) | 4x101 | 4x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cf-254 | 1x10-3 | 1x10-3 | 1x100 | 1x103 |
| Clor (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1x101 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Cl-38 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Curiu (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cm-241 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Cm-242 | 4x101 | 1x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cm-243 | 9x100 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Cm-244 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cm-245 | 9x100 | 9x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cm-246 | 9x100 | 9x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cm-247(a) | 3x100 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Cm-248 | 2x10-2 | 3x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cobalt (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Co-56 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Co-57 | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x106 |
| Co-58 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Co-58m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Co-60 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Crom (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Cesiu (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4x100 | 4x100 | 1x102 | 1x105 |
| Cs-131 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x106 |
| Cs-132 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x105 |
| Cs-134 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Cs-134m | 4x101 | 6x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Cs-135 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Cs-136 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Cs-137(a) | 2x100 | 6x10-1 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Cupru (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Cu-67 | 1x101 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Disprosiu (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Dy-165 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Dy-166(a) | 9x10-1 | 3x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Erbiu (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Er-171 | 8x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Europiu (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Eu-148 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-149 | 2x101 | 2x101 | 1x102 | 1x107 |
| Eu-150 viaţă scurtă | 2x100 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Eu-150 viaţă lungă | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-152 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-152m | 8x10-1 | 8x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Eu-154 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-155 | 2x101 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| Eu-156 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fluor (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fier (26) |  |  |  |  |
| Fe-52 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-55 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x106 |
| Fe-59 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-60(a) | 4x101 | 2x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Galiu (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ga-68 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-72 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Gadoliniu (64) |  |  |  |  |
| Gd-146(a) | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Gd-148 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Gd-153 | 1x101 | 9x100 | 1x102 | 1x107 |
| Gd-159 | 3x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Germaniu (32) |  |  |  |  |
| Ge-68(a) | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Ge-71 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Ge-77 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Hafniu (72) |  |  |  |  |
| Hf-172(a) | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Hf-175 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Hf-181 | 2x100 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Hf-182 | nelimitat | nelimitat | 1x102 | 1x106 |
| Mercur (80) |  |  |  |  |
| Hg-194(a) | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Hg-195m(a) | 3x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Hg-197 | 2x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Hg-197m | 1x101 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Hg-203 | 5x100 | 1x100 | 1x102 | 1x105 |
| Holmiu (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Ho-166m | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Iod (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6x100 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| I-124 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| I-125 | 2x101 | 3x100 | 1x103 | 1x106 |
| I-126 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| I-129 | nelimitat | nelimitat | 1x102 | 1x105 |
| I-131 | 3x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| I-132 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| I-133 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| I-134 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| I-135(a) | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Indiu (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| In-113m | 4x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| In-114m(a) | 1x101 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| In-115m | 7x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Iridiu (77) |  |  |  |  |
| Ir-189(a) | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Ir-190 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ir-192 | 1x100(c) | 6x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Ir-194 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Potasiu (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| K-42 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| K-43 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Kripton (36) |  |  |  |  |
| Kr-81 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Kr-85 | 1x101 | 1x101 | 1x105 | 1x104 |
| Kr-85m | 8x100 | 3x100 | 1x103 | 1x1010 |
| Kr-87 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Lantan (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3x101 | 6x100 | 1x103 | 1x107 |
| La-140 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Luteţiu (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Lu-173 | 8x100 | 8x100 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-174 | 9x100 | 9x100 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-147m | 2x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-177 | 3x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Magneziu (12) |  |  |  |  |
| Mg-28(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Mangan (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Mn-53 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x109 |
| Mn-54 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Mn-56 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Molibden (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4x101 | 2x101 | 1x103 | 1x108 |
| Mo-99(a) | 1x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Azot (7) |  |  |  |  |
| N-13 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Sodiu (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Na-24 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Niobiu (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4x101 | 3x101 | 1x104 | 1x107 |
| Nb-94 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Nb-95 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Nb-97 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Neodim (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Nd-149 | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Nichel (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x108 |
| Ni-63 | 4x101 | 3x101 | 1x105 | 1x108 |
| Ni-65 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Neptuniu (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x107 |
| Np-236 viaţă scurtă | 2x101 | 2x100 | 1x103 | 1x107 |
| Np- 236 viaţă lungă | 9x100 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Np-237 | 2x101 | 2x10-3 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Np-239 | 7x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Osmiu (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Os-191 | 1x101 | 2x100 | 1x102 | 1x107 |
| Os-191m | 4x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Os-193 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Os-194(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Fosfor (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| P-33 | 4x101 | 1x100 | 1x105 | 1x108 |
| Protactiniu (91) |  |  |  |  |
| Pa-230(a) | 2x100 | 7x10-2 | 1x101 | 1x106 |
| Pa-231 | 4x100 | 4x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Pa-233 | 5x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Plumb (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Pb-202 | 4x101 | 2x101 | 1x103 | 1x106 |
| Pb-203 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pb-205 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Pb-210(a) | 1x100 | 5x10-2 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Pb-212(a) | 7x10-1 | 2x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Paladiu (46) |  |  |  |  |
| Pd-103(a) | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x108 |
| Pd-107 | nelimitat | nelimitat | 1x105 | 1x108 |
| Pd-109 | 2x100 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Promeţiu (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pm-144 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pm-145 | 3x101 | 1x101 | 1x103 | 1x107 |
| Pm-147 | 4x101 | 2x100 | 1x104 | 1x107 |
| Pm-148m(a) | 8x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pm-149 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Pm-151 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Poloniu (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4x101 | 2x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| Praseodim (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Pr-143 | 3x100 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Platină (78) |  |  |  |  |
| Pt-188(a) | 1x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pt-191 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pt-193 | 4x101 | 4x101 | 1x102 | 1x107 |
| Pt-193m | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Pt-195m | 1x101 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Pt-197 | 2x101 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Pt-197m | 1x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Plutoniu (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3x101 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Pu-237 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Pu-238 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-239 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-240 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x103 |
| Pu-241(a) | 4x101 | 6x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Pu-242 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-244(a) | 4x10-1 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Radiu (88) |  |  |  |  |
| Ra-223(a) | 4x10-1 | 7x10-3 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Ra-224(a) | 4x10-1 | 2x10-2 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Ra-225(a) | 2x10-1 | 4x10-3 | 1x102 | 1x105 |
| Ra-226(a) | 2x10-1 | 3x10-3 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Ra-228(a) | 6x10-1 | 2x10-2 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Rubidiu (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Rb-83(a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Rb-84 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Rb-86 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Rb-87 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Rb (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Reniu (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Re-184m | 3x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Re-186 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Re-187 | nelimitat | nelimitat | 1x106 | 1x109 |
| Re-188 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Re-189(a) | 3x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Re (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x106 | 1x109 |
| Rodiu (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Rh-101 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| Rh-102 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Rh-102m | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Rh-103m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Rh-105 | 1x101 | 8x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Radon (86) |  |  |  |  |
| Rn-222(a) | 3x10-1 | 4x10-3 | 1x101(b) | 1x108(b) |
| Ruteniu (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5x100 | 5x100 | 1x102 | 1x107 |
| Ru-103(a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ru-105 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ru-106(a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Sulf (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4x101 | 3x100 | 1x105 | 1x108 |
| Stibiu (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x104 |
| Sb-124 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Sb-125 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sb-126 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Scandiu (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sc-46 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Sc-47 | 1x101 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Sc-48 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Seleniu (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Se-79 | 4x101 | 2x100 | 1x104 | 1x107 |
| Siliciu (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Si-32 | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Samariu (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Sm-147 | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| Sm-151 | 4x101 | 1x101 | 1x104 | 1x108 |
| Sm-153 | 9x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Staniu (50) |  |  |  |  |
| Sn-113(a) | 4x100 | 2x100 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-117m | 7x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Sn-119m | 4x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-121m(a) | 4x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-123 | 8x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Sn-125 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Sn-126(a) | 6x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Stronţiu (38) |  |  |  |  |
| Sr-82(a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sr-85 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sr-85m | 5x100 | 5x100 | 1x102 | 1x107 |
| Sr-87m | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sr-89 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Sr-90(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102(b) | 1x104(b) |
| Sr-91(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sr-92(a) | 1x100 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tritiu (1) |  |  |  |  |
| T (H-3) | 4x101 | 4x101 | 1x106 | 1x109 |
| Tantal (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 viaţă lungă | 1x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ta-179 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Ta-182 | 9x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Terbiu (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Tb-158 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Tb-160 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Techneţiu (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m(a) | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-96 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-96m(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Tc-97 | nelimitat | nelimitat | 1x103 | 1x108 |
| Tc-97m | 4x101 | 1x100 | 1x103 | 1x107 |
| Tc-98 | 8x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-99 | 4x101 | 9x10-1 | 1x104 | 1x107 |
| Tc-99m | 1x101 | 4x100 | 1x102 | 1x107 |
| Telur (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Te-121m | 5x100 | 3x100 | 1x102 | 1x105 |
| Te-123m | 8x100 | 1x100 | 1x102 | 1x107 |
| Te-125m | 2x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Te-127 | 2x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Te-127m(a) | 2x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Te-129 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Te-129m(a) | 8x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Te-131m(a) | 7x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Te-132(a) | 5x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Toriu (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1x101 | 5x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Th-228(a) | 5x10-1 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x104(b) |
| Th-229 | 5x100 | 5x10-4 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Th-230 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Th-231 | 4x101 | 2x10-2 | 1x103 | 1x107 |
| Th-232 | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| Th-234(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x103(b) | 1x105(b) |
| Th (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Titan (22) |  |  |  |  |
| Ti-44(a) | 5x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Taliu (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tl-201 | 1x101 | 4x100 | 1x102 | 1x106 |
| Tl-202 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Tl-204 | 1x101 | 7x10-1 | 1x104 | 1x104 |
| Tuliu (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7x100 | 8x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Tm-170 | 3x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Tm-171 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Uraniu (92) |  |  |  |  |
| U-230 absorbţie rapidă în plămân (a) (d) | 4x101 | 1x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| U-230 absorbţie medie în plămân (a) (e) | 4x101 | 4x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-230 absorbţie redusă în plămân (a) (f) | 3x101 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-232 absorbţie rapidă în plămân (d) | 4x101 | 1x10-2 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| U-232 absorbţie medie în plămân (e) | 4x101 | 7x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-232 absorbţie redusă în plămân (f) | 1x101 | 1x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-233 absorbţie rapidă în plămân (d) | 4x101 | 9x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| U-233 absorbţie medie în plămân (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-233 absorbţie redusă în plămân (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x105 |
| U-234 absorbţie rapidă în plămân (d) | 4x101 | 9x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| U-234 absorbţie medie în plămân (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-234 absorbţie redusă în plămân (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x105 |
| U-235 toate tipurile de absorbţie (a), (d), (e), (f) | nelimitat | nelimitat | 1x101(b) | 1x104(b) |
| U-236 absorbţie rapidă în plămân (d) | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| U-236 absorbţie medie în plămân (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-236 absorbţie redusă în plămân (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-238 toate tipurile de absorbţie (d), (e), (f) | nelimitat | nelimitat | 1x101(b) | 1x104(b) |
| U natural | nelimitat | nelimitat | 1x100(b) | 1x103(b) |
| U îmbogăţit cu până la 20% sau mai puţin (g) | nelimitat | nelimitat | 1x100 | 1x103 |
| U sărăcit | nelimitat | nelimitat | 1x100 | 1x103 |
| Vanadiu (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| V-49 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Wolfram (178) |  |  |  |  |
| W-178(a) | 9x100 | 5x100 | 1x101 | 1x106 |
| W-181 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| W-188(a) | 4x101 | 8x10-1 | 1x104 | 1x107 |
| W-185 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| W-187 | 4x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Xenon (54) |  |  |  |  |
| Xe-122(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Xe-123 | 2x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Xe-127 | 4x100 | 2x100 | 1x103 | 1x105 |
| Xe-131m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x104 |
| Xe-133 | 2x101 | 1x101 | 1x103 | 1x104 |
| Xe-135 | 3x100 | 2x100 | 1x103 | 1x1010 |
| Ytriu (39) |  |  |  |  |
| Y-87(a) | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Y-88 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Y-90 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Y-91 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Y-91m | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Y-92 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Y-93 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Yterbiu (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4x100 | 1x100 | 1x102 | 1x107 |
| Yb-175 | 3x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Zinc (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Zn-69 | 3x100 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Zn-69m(a) | 3x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Zirconiu (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Zr-93 | nelimitat | nelimitat | 1x103(b) | 1x107(b) |
| Zr-95(a) | 2x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Zr-97(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |

Notă:

1) Valorile A1 şi A2 includ şi contribuţiile descendenţilor de viaţă mai mică de 10 zile;

2) Lista nuclizilor parentali  şi a descendenţilor lor incluşi în echilibru secular:

Sr-90		Y-90

Zr-93		Nb-93m

Zr-97		Nb-97

Ru-106	Rh-106

Cs-137	Ba-137m

Ce-134	La-134

Ce-144	Pr-144

Ba-140	La-140

Bi-212	Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Pb-210	Bi-210, Po-210

Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220	Po-216

Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228	Ac-228

Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th natural	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),  Po-212(0.64)

Th-234	Pa-234m

U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),                                  Po-212(0.64)

U-235	Th-231

U-238	Th-234, Pa-234m

U-natural	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240	Np-240m

Np-237	Pa-233

Am-242m	Am-242

Am-243	Np-239

- cantitatea poate fi determinată prin măsurarea ratei de dezintegrare sau prin  măsurarea intensităţii radiaţiei la o distanţă dată faţă de sursă;

- Aceste valori se aplică numai la compuşii de uraniu de forma UF6, UO2F2 sau UO2(NO3)2, atât în condiţii normale de transportare cât şi în condiţii de accident;

- Aceste valori se aplică numai compuşilor de uraniu de forma UO3, UF4 sau UCl4 şi compuşilor hexavalenţi atât în condiţii normale de transportare cât şi în condiţii de accident;

- Aceste valori se aplică pentru toţi compuşii uraniului alţii decât cei menţionaţi la pct. (d) şi (e) de mai sus;

- Aceste valori se aplică numai la uraniu neiradiat.

Anexa nr.2

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Valorile de bază pentru un amestec de radionuclizi

necunoscuţi sau amestecuri

| Conţinut radioactiv | A1 | A2 | Concentraţia activităţii pentru materialele exceptate | Activităţi limită pentru expediţiile exceptate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (Bq/g) | (Bq) |
| Se ştie că sunt prezenţi numai emiţători beta sau gama | 0,1 | 0,02 | 1x101 | 1x104 |
| Se ştie că sunt prezenţi emiţători alfa | 0,2 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |
| Nu există date relevante asupra conţinutului | 0,001 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |

Anexa nr.3

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

## Limitele de activitate pentru coletele exceptate

| Starea fizică a conţinutului | Instrumente sau articole |  | Materiale Limite pe coleta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Limite pe bucatăa | Limite pe coleta |  |
| Solide: • materiale radioactive sub formă specială • alte forme | 10-2 A1 10-2 A2 | A1 A1 | 10-3 A1 10-3 A2 |
| Lichide | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Gaze: • tritiu • materiale radioactive sub formă specială • alte forme | 2x10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2 | 2x10-1 A2 10-2 A1 10-2 A2 | 2x10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2 |

Notă:a Pentru amestecul de radionuclizi, vezi pct. 25-27.

Anexa nr.4

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Cerinţe pentru colete industriale destinate transportării

materialelor ASJ şi OCS

| Conţinutul radioactiv | Tipul coletului industrial |  |
| --- | --- | --- |
|  | Utilizare exclusivă | Altfel decât în utilizare exclusivă |
| ASJ-la • Solid • Lichid | Cl-1 Cl-1 | Cl-1 Cl-2 |
| ASJ-ll • Solid • Lichid şi gaz | Cl-2 Cl-2 | Cl-2 Cl-3 |
| ASJ-lll | Cl-2 | Cl-3 |
| OCS-la | Cl-1 | Cl-1 |
| OCS-ll | Cl-2 | Cl-2 |

a Sub rezerva respectării prevederilor pct. 64, materialele ASJ-l şi OCS-l pot fi transportate neambalate (în vrac).

Anexa nr.5

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Limite de activitate pentru mijloacele de transport destinate transportării materialelor ASJ şi OCS în colete industriale sau în vrac

| Natura materialului | Limite de activitate pentru mijloace de transport altele decât cele destinate transportării fluvial | Limite de activitate pentru o cală sau un compartiment al unei nave destinate transportării fluvial |
| --- | --- | --- |
| ASJ-l | fără limite | fără limite |
| ASJ-II şi ASJ-III solide necombustibile | fără limite | 100 x A2 |
| ASJ-II şi ASJ-III SOLIDE COMBUSTIBILE, TOATE LICHIDELE ŞI TOATE GAZELE | 100 x A2 | 10 x A2 |
| OCS | 100 x A2 | 10 x A2 |

Anexa nr.6

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

### Factori de multiplicare pentru încărcături de mari dimensiuni

| Dimensiunea încărcăturiia | Factorul de multiplicare |
| --- | --- |
| dimensiunea încărcăturii 1 m2 1 m2  dimensiunea încărcăturii 5 m2 5 m2  dimensiunea încărcăturii 20 m2 20 m2  dimensiunea încărcăturii | 1 2 3 10 |

a Aria celei mai mari secţiuni transversale a încărcăturii

Anexa nr.7

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

### Categorii de colete şi ambalaje exterioare

| Condiţii |  | Categoria |
| --- | --- | --- |
| Indice de transportare | Intensitatea maximă a radiaţiilor în orice punct de pe suprafaţa exterioară |  |
| 0a | nu mai mare de 0,005 mSv/h | I-ALB |
| Mai mare de 0 dar nu mai mare decât 1a | Mai mare de 0,005 mSv/h dar mai mic de 0,5 mSv/h | II-GALBEN |
| Mai mare de 1 dar nu mai mare decât 10 | Mai mare de 0,5 mSv/h dar mai mic de 2 mSv/h | III-GALBEN |
| Mai mare de 10 | Mai mare de 2 mSv/h dar mai mic de 10 mSv/h | III-GALBENb |

a Dacă IT nu este mai mare decât 0,05, valoarea sa se va considera ca fiind egală cu zero, în conformitate cu prevederile 66 subpct. 3);

b Va fi transportat în regim de utilizare exclusivă

Anexa nr.8

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Extras din lista numerelor Naţiunilor Unite

cu indicarea numelor oficiale de expediere şi descriere,

pericolele suplimentare şi legătura cu listele de cerinţe aplicabile

| Lista de cerinţed | Nr. UN | NUME OFICIAL DE EXPEDIERE a şi descriere | Risc asociat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2910 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITATE LIMITĂ DE MATERIAL |  |
| 2 | 2911 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE ŞI ARTICOLE |  |
| 3 | 2909 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - ARTICOLE FABRICATE DIN URANIU NATURAL SAU URANIU SĂRĂCIT SAU TORIU NATURAL |  |
| 4 | 2908 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - AMBALAJE GOALE |  |
| 5 | 2912 | MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (ASJ-I), nefisile sau fisile exceptateb |  |
| 6 | 3321 | MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (ASJ-II), nefisile sau fisile exceptateb |  |
| 7 | 3322 | MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (ASJ-III), ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 8 | 2913 | MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢĂ (OCS-I sau OCS-II), ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 9 | 2915 | MATERIAL RADIOACTIV, COLETE TIP A, altele decât materialele radioactive sub formă specială, ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 9 | 3332 | MATERIAL RADIOACTIV, SUB FORMĂ SPECIALĂ, COLETE TIP A, ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 10 | 2916 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 11 | 2917 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 12 | 3323 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| 14 | 2919 | MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT ÎN ARANJAMENT SPECIAL, ne-fisile sau fisile exceptateb |  |
| c | 2978 | MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURA DE URANIU, ne-fisile sau fisile exceptateb | Coroziv (UN Clasa 8) |
| 6+13 | 3324 | MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (ASJ-II), FISIL |  |
| 7+13 | 3325 | MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (ASJ-III), FISIL |  |
| 8+13 | 3326 | MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢĂ (OCS-I sau OCS-II), FISIL |  |
| 9+13 | 3327 | MATERIAL RADIOACTIV, COLETE TIP A, FISIL, altele decât sub formă specială |  |
| 9+13 | 3333 | MATERIAL RADIOACTIV, COLETE TIP A, sub formă specială, FISIL |  |
| 10+13 | 3328 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL |  |
| 11+13 | 3329 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL |  |
| 12+13 | 3330 | MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL |  |
| 14+13 | 3331 | MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT ÎN ARANJAMENT SPECIAL, FISIL |  |
| c+13 | 2977 | MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURA DE URANIU, FISIL | Coroziv (UN Clasa 8) |

Notă:

a "NUMELE OFICIAL DE EXPEDIERE" se află în coloana "NUME OFICIAL DE EXPEDIERE şi descriere" şi se rezumă la textul scris cu litere majuscule. În cazul numerelor UN 2909 şi UN 2911 în care sunt prevăzute mai multe NUME OFICIALE DE EXPEDIŢIE alternative separate prin cuvântul "sau", se va utiliza numai NUMELE OFICIAL DE EXPEDIŢIE aplicabil

b expresia "fisile exceptate" se aplică numai pentru acele colete care satisfac cerinţele  pct. 195

c UN 2977 şi U 2978 sunt cazuri speciale fără legătură unică cu Listele de cerinţe

d Listele de cerinţe emise de ANRANR conform unei reglementări specifice.

Anexa nr. 9

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Limitele Indicelor de Transportare (IT) pentru containerele de transportare şi mijloacele de transport în regim de utilizare exclusivă

| TIPUL CONTAINERULUI DE transportare sau mijlocului de transport | Limita sumei totale a indicilor de transportare într-un singur container de transportare sau la bordul unui mijloc de transport |
| --- | --- |
| Container mic de transportare | 50 |
| Container mare de transportare | 50 |
| Vehicul | 50 |
| Aeronavă: de pasageri cargo | 50 200 |
| Navă fluvială | 50 |
| Navă maritimăa: - Cală, compartiment sau ZONĂ DELIMITATĂ A PUNŢII: • COLETE, AMBALAJE EXTERIOARE, CONTAINERE MICI DE TRANSPORTARE • containere mari de transportare - Întreaga navă: • COLETE, AMBALAJE EXTERIOARE, CONTAINERE MICI DE TRANSPORTARE • containere mari de transportare | 50 200 200 fără limită |

a Coletele sau ambalajele exterioare, transportate într-un sau pe un vehicul, şi care satisfac prevederile pct. 112, pot fi transportate pe nave, sub rezerva ca atâta timp cât se află la bordul navei nu vor fi descărcate de pe vehiculul pe care sunt încărcate.

Anexa nr. 10

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Limitele Indicelor de Securitate la Criticitate pentru containerele de transportare şi mijloacele de transport conţinând materiale fisile

| TIPUL CONTAINERULUI DE transportare sau mijlocul de transport | Limita sumei totale a indicilor de securitate la criticitate într-un container de transportare sau la bordul mijlocului de transport |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fără regim de utilizare exclusivă | Cu regim de utilizare exclusivă |
| Container mic de transportare | 50 | n.a. |
| Container mare de transportare | 50 | 100 |
| Vehicul | 50 | 100 |
| Aeronavă: de pasageri cargo | 50 50 | n.a. 100 |
| Navă fluvială | 50 | 100 |
| Navă maritimăa: - Cală, compartiment sau ZONĂ DELIMITATĂ A PUNŢII: • COLETE, AMBALAJE EXTERIOARE, CONTAINERE MICI DE TRANSPORTARE • containere mari de transportare - Întreaga navă: • COLETE, AMBALAJE EXTERIOARE, CONTAINERE MICI DE TRANSPORTARE • containere mari de transportare | 50 50 200b fără limităb | 100 100 200c fără limităc |

a Coletele sau ambalajele exterioare, transportate într-un sau pe un vehicul, şi care satisfac prevederile pct. 112, pot fi transportate cu nave maritime, sub rezerva că atâta timp cât se află la bordul navei nu vor fi descărcate din vehiculul pe care sunt încărcate. În acest caz se folosesc valorile din coloana "Cu regim de utilizare exclusivă".

b Expediţia va fi manipulată şi arimată astfel încât suma indicilor de securitate la criticitate în orice grup individual nu va depăşi 50, iar fiecare grup va fi astfel manipulat şi arimat încât să existe permanent o distanţă de separare de cel puţin 6m între grupuri.

c Expediţia va fi manipulată şi arimată astfel încât suma indicilor de securitate la criticitate în orice grup individual nu va depăşi 100, iar fiecare grup va fi astfel manipulat şi arimat încât să existe permanent o distanţă de separare de cel puţin 6m între grupuri. Spaţiul dintre grupuri poate fi ocupat de alte mărfuri în conformitate cu prevederile pct. 46.

Anexa nr. 11

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

#### Condiţii de insolaţie

| Forma şi dispunerea suprafeţei | Insolaţia în (W/m2) cu durata de 12 ore pe zi |
| --- | --- |
| Suprafeţe plane în poziţie orizontală în timpul transportării: • baza • alte suprafeţe | Neexpus 800 |
| Suprafeţe plane ce nu sunt în poziţie orizontală în timpul transportării: • oricare faţă | 200a |
| Suprafeţe curbe | 400a |

a Alternativ, poate fi utilizată o funcţie sinusoidală, adoptând un coeficient de absorbţie şi neglijând efectele reflexiei posibile pe obiectele vecine.

Anexa nr. 12

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Limite de masă pe expediţie pentru exceptarea

de la cerinţele pentru colete ce conţin materiale fisile

| Materialul fisil | Masa (g) materialul fisil în amestec cu substanţe ce au densitatea medie de hidrogen mai mică sau egală ca cea a apei | Masa (g) materialul fisil în amestec cu substanţe ce au densitatea medie de hidrogen mai mare ca cea a apei |
| --- | --- | --- |
| Uraniu-235 | 400 | 290 |
| Alte materiale fisile (Υ) | 250 | 180 |

Anexa nr. 13

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Distanţa de cădere liberă pentru încercarea coletelor

pentru condiţii normale de transportare

| Masa coletului (kg) | Înălţimea de cădere liberă (m) |
| --- | --- |
| Masa coletului 5000 | 1.2 |
| 5000 masa coletului 10000 | 0.9 |
| 10000 masa coletului 15000 | 0.6 |
| 15000 masa coletului | 0.3 |

Anexa nr. 14

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Sumarul aprobărilor şi notificărilor necesare

- Acest sumar reflectă conţinutul documentului Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", 1996 edition revised in 2009.

- Se atrage atenţia că este posibil ca şi în alte ţări să apară diferenţe faţă de prevederile din Anexa A datorate:

- reglementărilor naţionale privind securitatea nucleară şi radiologică;

- restricţiilor impuse de transportator, reglementărilor naţionale privind paza, protecţia fizică, controlul de garanţii, răspunderea civilă în caz de daune, asigurările, pre-notificarea şi/sau ruta de transportare, autorizaţiile de import/export şi tranzit.

## Sumarul aprobărilor şi notificărilor necesare

| Art. din regulament | Clasa coletelor sau a materialului | Este necesară aprobarea de autoritatea competentă din |  | Este necesar ca expeditorul să notifice ţara de origine sau ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ţara de origine | Ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |  |
|  | Colete exceptateb transportate prin poşta locală | Nu | Neaplicabil | Nu |
| 120 | Colete exceptateb transportate prin poşta internaţională • model de colet • expediere • expeditor | Da, pentru expeditor Nu Nu Da | Nu Nu Nu Neaplicabil | Nu Nu Nu Nu |
|  | Colete exceptateb transportate altfel decât prin poştă | Nu | Nu | Nu |
|  | ASJb,c şi OCSc - Colete industriale tip 1,2 sau 3 | Nu | Nu | Nu |
|  | Colete tip Ab,c | Nu | Nu | Nu |

a ţările în care sau pe al căror teritoriu (dar nu peste) are loc expediţia (vezi pct. 9).

b dacă conţinutul reactiv este UF6 în cantitate mai mare sau egală de 0,1 kg, se va aplica suplimentar cerinţele pentru coletele conţinând hexafluorura de uraniu (vezi  pct. 242 şi 245)

c dacă materialul radioactiv este material fisil care nu este exceptat de la cerinţele pentru colete cu conţinut de materiale fisile, se aplică suplimentar cerinţele de aprobare prevăzute în  pct. 252 şi 258.

## Sumarul aprobărilor şi notificărilor necesare

| Articolul din regulament | Clasa coletelor sau a materialului | Este necesară aprobarea de autoritatea competentă din |  | Este necesar ca expeditorul să notifice ţara de origine sau ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ţara de origine | Ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |  |
| 246, 258, 97, 98 | Colete tip B(U)b,c • model de colet • expediere | Da Nu | Nud Nu | Vezi Notele 1+2 |
| 249, 258, 97, 98 | Colete tip B(M)b,c • model de colet • expediere | Da Vezi Nota 3 | Da Vezi Nota 3 | Da Vezi Nota 1 |
| 246, 258, 97, 98 | Colete tip Cb,c • model de colet • expediere | Da Nu | Nu Nu | Vezi Notele 1+2 |

a ţările în care sau pe al căror teritoriu (dar nu peste) are loc expediţia (vezi pct. 9).

b dacă materialul radioactiv este material fisil care nu este exceptat de la cerinţele pentru colete cu conţinut de materiale fisile, se aplică suplimentar cerinţele de aprobare prevăzute în  pct. 253 şi 259.

c dacă conţinutul reactiv este UF6 în cantitate mai mare sau egală de 0,1 kg, trebuie să se aplice suplimentar cerinţele pentru coletele conţinând hexafluorura de uraniu (vezi pct. 242 şi 245).

d dacă conţinutul radioactiv este material radioactiv cu dispersabilitate redusă şi coletul este expediat pe calea aerului, este necesară aprobarea multilaterală (vezi  pct. 246 subpct. 2)).

Nota 1

Înainte de prima expediere a oricărui  colet este necesară aprobarea autoritatea competentă  pentru model, expeditorul trebuie să asigure transmiterea unei copii a certificatului de aprobare de model la autorităţile competente din fiecare ţară pe al cărei teritoriu are loc expediţia (vezi  pct. 98 din prezentul regulament)

Nota 2

Este necesară notificarea dacă conţinutul este mai mare decât  cea mai mică din valorile 3x103 A1 sau 3x103 A2, după caz, şi 1000 TBq (vezi pct. 99 din prezentul regulament)

Nota 3

Este necesară aprobare multilaterală a expedierii dacă conţinutul este mai mare decât cea mai mică din valorile 3x103 A1 sau 3x103 A2, după caz, şi 1000 TBq (vezi pct. 259 din prezentul regulament)

## Sumarul aprobărilor şi notificărilor necesare

| Articolul din regulament | Clasa coletelor sau a materialului | Este necesară aprobarea de autoritatea competentă din |  | Este necesar ca expeditorul să notifice ţara de origine sau ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ţara de origine | Ţările pa al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |  |
| 252 258 | Colete pentru transportarea materialelor fisile • model de colet • expediere ISC 50 ISC > 50 | Dab Nuc Da | Dab Nuc Da | Vezi Notele 1+2 Vezi Notele 1+2 |
| 245 258 | Colete cu conţinut mai mare sau egal de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu • model de colet • expediere | Nu Nuc | Nu Nuc | Vezi Nota 2 |

a ţările în care sau pe al căror teritoriu (dar nu peste) are loc expediţia (vezi  pct. 9).

b pentru modelele de colete conţinând materiale fisile poate fi necesară şi aprobarea conform altei cerinţe din Anexa A

c expedierile pot necesita totuşi aprobare în ce priveşte alte articole ale Anexei A

Nota 1

Aprobarea multilaterală cerută pentru coletele conţinând materiale fisile şi unele colete conţinând hexafluorură de uraniu satisface automat cerinţele pct. 97.

Nota 2

Este necesară notificarea dacă conţinutul este mai mare decât cea mai mică din valorile 3x103 A1 sau 3x103 A2, după caz, şi 1000 TBq (vezi pct. 98)

## Sumarul aprobărilor şi notificărilor necesare

| Articolul din regulament | Clasa coletelor sau a materialului | Este necesară aprobarea de autoritatea competentă din |  | Este necesar ca expeditorul să notifice ţara de origine sau ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ţara de origine | Ţările pe al căror teritoriua se desfăşoară fiecare expediţie |  |
| 243, 258 | Material radioactiv sub formă specială • model • expediere | Da Vezi Nota 1 | Nu Vezi Nota 1 | Nu Vezi Nota 1 |
| 243, 258 | Material radioactiv cu dispersabilitate redusă • model • expediere | Da Vezi Nota 1 | Da Vezi Nota 1 | Nu Vezi Nota 1 |
| 242, 252, 98 | Aranjament special - expediere | Da | Da | Da |
| 256 | Colete tip B(U) aprobate conform • reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică ediţia 1973 • reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică ediţia 1985 | Da Da | Da Da | Vezi Nota 2 Vezi Nota 2 |

a ţările în care sau pe al căror teritoriu (dar nu peste) are loc expediţia, conform  pct. 9).

Nota 1

Vezi cerinţele pentru aprobările şi notificările necesare pentru coletele respective

Nota 2

Înainte de prima expediere a oricărui colet care necesită aprobarea ANRANR pentru model, expeditorul trebuie să asigure transmiterea unei copii a certificatului de aprobare de model la autorităţile competente din fiecare ţară pe al cărui teritoriu are loc expediţia (vezi  pct. 97).

Anexa nr.15

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Factori de conversie şi prefixe

- Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură (SI). Factorii de conversie pentru

unităţile de măsură, care nu se regăsesc în SI, sunt:

a) Unităţi radiologice

Activitatea în Bequerel (Bq) sau în Curie (Ci)

1 Ci = 3,7x1010 Bq

1 Bq = 2,7x10-11 Ci

Echivalent de doză în Sievert (Sv) sau rem

1 rem = 1,0x10-2 Sv

1 Sv = 100 rem

b) Presiune

Presiunea în pascal (Pa) sau (kgf/cm2)

1 kgf/cm2 = 9.806 x 104 Pa

1 Pa = 1,020 x 10-5 kgf/cm2

c) Conductivitate

Conductivitatea în Siemens pe metru (S/m) sau (mho/cm)

10 µmho/cm = 1 mS/m, sau

1 mho/cm     = 100 S/m

1 S/m = 10-2 mho/cm

2.  Prefixe utilizate în sistemul internaţional de măsuri

| Factor de multiplicare |  | Prefix | Simbol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1000 100 10 0,1 0,01 0,001 0,000 001 0,000 000 001 0,000 000 000 001 0,000 000 000 000 001 0,000 000 000 000 000 0001 | = 1018 = 1015 = 1012 = 109 = 106 = 103 = 102 = 101 = 10-1 = 10-2 = 10-3 = 10-6 = 10-9 = 10-12 = 10-15 = 10-18 | exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto | E P T G M k h da d c m µ n p f a |

Anexa nr. 16

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Forma de prezentare a declaraţiei privind expedierile

internaţionale de surse de radiaţii ionizante

Expedieri internaţionale a materialului radioactiv

| Notă: - Destinatarul de surse închise trebuie să completeze căsuţele 1 până la 5 din acest formular şi să-l transmită la autoritatea competentă din ţara sa; - Autoritatea competentă din ţara de origine a destinatarului trebuie să completeze căsuţa 6 şi să returneze acest exemplar destinatarului; - Destinatarul trebuie să transmită apoi acest exemplar mai departe deţinătorului din ţara de expediere anterior efectuării expedierii; - Toate secţiunile acestui formular va fi completate şi căsuţele marcate, după caz. |  |
| --- | --- |
| 1. | ACEASTĂ DECLARAŢIE SE REFERĂ LA: O EXPEDIERE □ (acest formular este valabil până la efectuarea completă a expedierii cu execuţia cazului în care este precizat altfel în căsuţa 6) data prevăzută a expedierii: ………………………………….. MAI MULTE EXPEDIERI □ (acest formular este valabil trei ani cu excepţia cazului în care este precizat altfel în căsuţa 6) |
| 2. | DESTINAŢIA SURSEI(LOR) Numele destinatarului: ………………………………………………………… Persoana de contact: ………………………………………………………… Adresa: ……………………………………………………………………… Tel.:……………………............. Fax.: ……………………..……… |
| 3. | DEŢINĂTORUL SURSEI(LOR) ÎN ŢARA DE EXPEDIERE Numele deţinătorului: ………………………………………………………… Persoana de contact: ………………………………………………………… Adresa: ………………………………………………… Tel.: ………………………………… Fax.: ……………………..…………… |
| 4. | DESCRIEREA MATERIALULUI RADIOACTIV (SURSELOR) IMPLICATE ÎN EXPEDIERE - Radionuclid(zi): - Activitate maximă per sursă (MBq): - Număr de surse: (d) Dacă sursa(ele) este (sunt) montată(e) în instalaţie/dispozitiv/echipament, scurtă descriere a acestuia ………………………………………………………………………… |
|  | Precizaţi (dacă este disponibil şi cerut de ANRANR): - standarde tehnice naţionale sau internaţionale cu care sursa(ele) închisă(e) este (sunt) conformă(e) şi numărul certificatului de securitate: ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… - data expirării certificatului de securitate: …………………………………………………………………………………. - numele producătorului şi date de catalog: ……………………………………………………………….. |
| 5. | DECLARAŢIA PERSOANEI AUTORIZATE SAU RESPONSABILE: - Subsemnatul ………………………, destinatar, declar că informaţiile prezentate în acest formular sunt corecte. - Subsemnatul ……………………….., destinatar certific că sunt titularul unei licenţe, autorizaţii sau altfel de permis care mă îndreptăţesc să primesc sursele descrise în acest formular; - Numărul licenţei sau al autorizaţiei sau al permisului şi perioada de valabilitate:……………………………............................................................. Nume:………………………………….. Semnătura:………………………….. Data: ………………..….. |
| 6. | CONFIRMAREA AUTORITĂŢII DIN ŢARA DESTINATARULUI DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ A ACESTEI DECLARAŢII Ştampila şi semnătura: ……………………………….. Numele autorităţii: ……………………………………………………………………………… Adresa: …………………………………………………………................... Tel.:……………………………………Fax:…………………………………. Data: ………………………………………………………… Această declaraţie este valabilă până la (dacă este cazul): …………………………………………….. |

Căsuţa 1 din prima pagină a prezentului formular furnizează precizări privind durata de valabilitate a declaraţiei.

Anexa nr. 17

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Forma de prezentare a declaraţiei privind expedierile

internaţionale de materiale radioactive (în limba engleză)

Shipment of radioactive material (sources)

| Notice - The consignee of the sealed source must complete boxes 1 to 5 and send this to the relevant competent authority in his country. - The competent authority of the consignee must fill in box 6 and return this form to the consignee. - The consignee must then send his form to the holder in the forwarding country prior to the shipment of the sealed sources. - All sections of the form must be completed and boxes ticked, where appropriate. |  |
| --- | --- |
| 1. | THIS DECLARATION CONCERNS: ONE SHIPMENT □ (this form is valid until the shipment is completed unless otherwise stated in box 6) expected date of the shipment (if available): ……………………… SEVERAL SHIPMENTS □ (this form is valid three years unless otherwise stated in box 6) |
| 2. | DESTINATION OF THE SOURCE(S) Name of consignee: ………………………………………………………… Person to contact: ………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Tel.: ……………………………. Fax: ………………………………….. |
| 3. | HOLDER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY Name of holder: …………………………………………………………. Person to contact: ………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………………….. Tel.: ……………………………… Fax: ………………………………….. |
| 4. | DESCRIPTION OF THE SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT(S) - Radionuclide(s) - Maximum activity of individual source (MBq) - Number of sources: - If this (these) sealed source(s) is (are) mounted in (a) machinery/device/equipment, short description of the machine/device/equipment: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | - Indicate (if available and requested by the competent authorities): - national or international technical standard with which the sealed source(s) complies(y) and certificate number: ………………………………………………………………………………………….………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. data of expiry of certification: …………………………………………………………………………… - name of the manufacturer and catalogue reference: ……………………………………………..…. |
| 5. | DECLARATION OF THE AUTHORIYED OR RESPONSIBLE PERSON - I, the consignee hereby certify that the information provided in this form is correct. - I, consignee, hereby certify that am licensed, authorized or otherwise permitted to receive the source(s) described in this form. - License, authorization or other permission number (if applicable) and validity data thereof: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - I, consignee, hereby certify that I comply with all relevant national requirements, such as those relating to the safe storage, use or disposal of the source(s) described in this form. Name: ……………………..…………. Signature: ………………………….. Data: …………………….. |
| 6. | CONFIRMATION BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE CONSIGNEE COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS DECLARATION Stamp and signature: ………………………….. Name of the authority: ………………………………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Tel.: ………………………… Fax: ……………………………………… This declaration is valid until (if applicable): …………………………………………………………….. |

Please see box 1, page 1, guidance on the length of time this form is valid.

Anexa nr. 18

la Regulamentul privind transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Cerinţe pentru pregătirea personalului antrenat în activităţi de transportare a materialului radioactiv

1. Personalul ce participă la transportarea materialelor radioactive vor avea o pregătire corespunzătoare conform cerinţelor prezentului regulament şi conform obligaţiunilor exercitate.

2. Personalul ce clasifică materialul radioactiv, îl ambalează, marchează şi etichetează coletele cu materialul radioactiv, pregăteşte documentaţia de transportare, propune sau îl recepţionează pentru transportare; mută sau manipulează  materialul radioactiv în procesul de transportare; marchează sau aplică semne de avertizare sau efectuează lucrări de încărcare-descărcare cu coletele sau containerele de transportare cu materiale radioactive în vehiculele de transport, încarcă coletele sau containerele de transportare sau prin alt mod participă în transportarea materialelor radioactive după cum este definit de ANRANR va primi următoarea pregătire:

a) pregătirea generală în sporirea competenţei şi informării:

i) fiecare angajat va primi o pregătire care are drept scop asigurarea documentării cu prevederile generale ale prezentului regulament;

ii) o astfel de pregătire va include descrierea categoriilor de material radioactiv; cerinţe faţă de etichetare, marcare, aplicării semnelor de avertizare şi seturilor de colete cât şi de separare a lor; descrierea scopului şi conţinutului documentului de transportare a materialului radioactiv; descrierea documentaţiei existente de reacţionare în caz de emergenţă radiologică;

b) pregătire funcţional-specializată: fiecare angajat va primi o pregătire detaliată referitor la cerinţe concrete stabilite pentru transportarea materialelor radioactive aplicabile pentru funcţia pe care o exercită;

c) pregătirea în domeniul securităţii radiologice: în dependenţă de riscul expunerii în cazul scăpării radioactivităţii şi funcţiile îndeplinite fiecare angajat trebuie să primească pregătirea la:

i) metode şi proceduri de preîntâmpinare a avariilor, astfel ca utilizarea corespunzătoare a utilajului de încărcare-descărcare a coletelor de transportare şi metode corespunzătoare de arimare a coletelor cu material radioactiv

ii) informaţii referitoare la reacţionarea în caz de avarii şi emergenţe radiologice şi utilizare practică a ei;

iii) de pericolele potenţiale generale produse de diferite categorii de material radioactiv şi metode de preîntâmpinare a supraexpunerii în cazul acestor pericole, inclusiv utilizarea în cazuri anumite a hainelor (echipamentelor individuale) de protecţie;

iv) procedurilor, care necesită a fi efectuate în mod obligatoriu şi neîntârziat în cazul eliberării spontane a materialului radioactiv, inclusiv orice proceduri de reacţionare practică în caz de avarie sau emergenţă radiologică în raport cu care angajatul este responsabil cât şi procedurile de protecţie individuală care necesită a fi efectuate.

3. Pregătirea care se cere la pct. 2 al prezentei anexe se va efectua şi evalua la stabilirea în funcţie legată de activitatea în domeniul transportării materialelor radioactive, ce se va completa şi reevalua odată pe an.